(109-65-9)溴代正丁烷1―溴丁烷正丁基溴安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：溴代正丁烷1―溴丁烷正丁基溴 俗称（别名）： | 英文名：n-BUTYLBROMIDE；1-Bromobutane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₄H₉Br；CH₃(CH₂)₃Br | 分子量：137.03 | UN编号：1126 |
|  | 危险性类别：易燃液体,类别2 | 危化品编号：2396 危规号： | CAS号：109-65-9 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色液体 |  |  |
|  | 溶解性： |  |  |
|  | 溶点：（℃）―112．4 | 沸点：（℃）101．6 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1．2686(25) | 相对密密度（空气＝1）：4.72 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：5.33kPa（20℃） | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点：18 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：2．8％ | 爆炸上限%(v/v)：6．6％ |  |
|  | 引燃温度：引燃温度：265℃ | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： |  |
|  | 危险特性：遇热、明火易燃烧，并放出有毒气体。 |  |  |
|  | 灭火方法：使用干粉、二氧化碳或泡沫灭火剂，勿用水，喷水冷却火中的容器，以免爆炸 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入，食入，眼睛及皮肤接触 |  |  |
|  | 健康危害 大量吸入引起头晕，甚至昏死；重复暴露可损坏肝、肾，直至死亡 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 用肥皂；水冲洗 ※眼睛接触： 用流动水冲洗至少15分钟 ※吸入： 将患者移至新鲜空气处，呼吸停止，施行呼吸复苏术；心跳停止，施行心肺复苏术 ※食入： |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：前苏联MAC：0．03mg／m³(居住区日均值)；0．7mg／m³(居住区瞬时值) 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制：严禁烟火 ※呼吸系统防护：选用适当的呼吸器 ※眼睛防护:戴护目镜保护眼睛 ※身体防护：穿戴清洁完好的防护用具(防护服、手套、足靴、头盔)，以保护皮肤 ※手防护： ※其他防护：定期检查肝功能和肾功能 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 须穿戴防护用具进入现场；现场通风；排除一切火情隐患；用蛭石、干砂或类似物质吸收泄漏物，然后放于密闭容器中，待处理；不得将本品排入下水道，以防爆炸 |  |  |
| 储 运 | 储运： 存于密闭容器内，置于凉爽、通风处，严禁烟火；盛装23升以上本品的金属容器应着地放稳；桶装容器应装有自闭阀、压力真空阀和避火装量；开启或关闭容器时，须用无火花工具。须贴“易燃液体”标签，航空、铁路限量运输 |  |  |