(598-21-0)溴乙酰溴安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：溴乙酰溴 俗称（别名）：溴化乙酰溴 | 英文名：bromoacetylbromide |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₂H₂BrO | 分子量：201.80 | UN编号：2513 |
|  | 危险性类别：皮肤腐蚀/刺激,类别1;严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 危化品编号：2438 危规号：81112 | CAS号：598-21-0 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色或浅黄色液体，有刺激性气味。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于氯仿、苯、乙醚。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）无资料 | 沸点：（℃）149~150 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：2.3170 | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品可燃，有毒，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 | 闪点：>105 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无资料 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、溴化氢。 |  |
|  | 避免接触的条件： 接触潮湿空气。 | 禁配物： 强氧化剂、强碱、醇类。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与碱类剧烈反应。遇水和乙醇发生剧烈反应，释出具有刺激性、腐蚀性的溴化氢烟气。受高热分解放出有毒的气体。遇潮时对大多数金属有腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。禁止用水和泡沫灭火。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：无资料LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈的刺激作用和腐蚀性。吸入，可引起喉、支气管炎症、痉挛，化学性肺炎，肺水肿等。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 ※眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 ※手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防腐防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用苏打灰中和。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |