(101-77-9)4,4′-二氨基二苯甲烷亚甲基二苯胺二苯氨基甲烷防老剂DDM促进剂NA11安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：4,4′-二氨基二苯甲烷亚甲基二苯胺二苯氨基甲烷防老剂DDM促进剂NA11 俗称（别名）： | 英文名：4，4′-DIAMINODIPHENYLMETHANE；DDM；p，p′-Methylene-dianiline；MDA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₁₃H₁₄N₂；H₂NC₆H₄CH₂C₆H₄NH₂ | 分子量： | UN编号：2651 |
|  | 危险性类别：皮肤致敏物,类别1;生殖细胞致突变性,类别2;致癌性,类别2;特异性靶器官毒性-一次接触,类别1;特异性靶器官毒性-反复接触,类别2*;危害水生环境-急性危害,类别2;危害水生环境-长期危害,类别2 | 危化品编号：2443 危规号： | CAS号：101-77-9 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：片状、块状或叶状固体，无色至黄色，接触空气变为浅褐色，略有氨味。 |  |  |
|  | 溶解性：在冷水中微溶，但溶于热水。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）91．5～92 | 沸点：（℃） |  |
|  | 相对密度（水＝1）： | 相对密密度（空气＝1）： |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点：227℃开杯 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)： | 爆炸上限%(v/v)： |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： |  |
|  | 危险特性：易燃性(红色)：1反应活性(黄色)：0 |  |  |
|  | 灭火方法：喷水或使用干粉、二氧化碳、泡沫灭火剂。消防器具(包括SCBA)不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸气比空气重，易在低处聚集。封闭区域内的蒸气遇火能爆炸。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。使用雾状水冷却容器。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：致癌高毒LD50：375mg／kg(大鼠经口)LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 皮肤及眼接触 |  |  |
|  | 健康危害 大量暴露或重复少量暴露，症状表现为严重肝中毒、发烧、上腹痛、黄疸、食欲减退、肾损伤并刺激眼睛。IARC评价：2B组：动物证据充分；可疑人类致癌物NTP：确定的致癌物IDLH：潜在人类致癌物健康危害(蓝色)：3 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去被污染衣服，用大量水冲洗皮肤。注意患者保暖并且保持安静。 ※眼睛接触： 立即用流动清水冲洗至少15分钟 ※吸入： 移患者至空气新鲜处，就医。如果患者呼吸停止，给予人工呼吸。如果呼吸困难，给予吸氧。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。 ※食入： 吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：美国TWA：0．8mg／m³，ACGIH英国TWA：0．8mg／m³英国STEL：4．0mg／m³ 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护：高于NIOSHREL浓度或尚未建立REL，任何可检测浓度下：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。 ※眼睛防护:戴防护镜、面罩 ※身体防护：防护服 ※手防护：手套 ※其他防护：穿戴清洁完好的防护用具(防护服、手套、靴、头盔)，以保护皮肤 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 须穿戴防护用具进入现场。环境信息：防止空气污染法：危害空气污染物(篇1，条A，款112)。应急计划和社区知情权法：款304应报告量4．45kg。应急计划和社区知情权法：款313表R，最低应报告浓度0．1％。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存：存于密闭容器内，置于凉爽、通风处，远离强氧化剂(如氯、溴、氟)运输：须贴“远离食品”标签，航空、铁路限量运输ERG寺旨南：153ERG指南分类：有毒和／或腐蚀性物质(可燃的) |  |  |