(14674-72-7)亚氯酸钙安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：亚氯酸钙 俗称（别名）： | 英文名：CALCIUMCHLORITE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CaCl₂O₄ | 分子量： | UN编号：1453 |
|  | 危险性类别：氧化性固体,类别2 | 危化品编号：2457 危规号： | CAS号：14674-72-7 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：固体，白色。受热释放出有毒的烟雾。 |  |  |
|  | 溶解性： |  |  |
|  | 溶点：（℃） | 沸点：（℃） |  |
|  | 相对密度（水＝1）： | 相对密密度（空气＝1）： |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点： |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)： | 爆炸上限%(v/v)： |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： |  |
|  | 危险特性：强氧化剂。接触易燃物、还原剂能引发燃烧和爆炸，接触酸或氯能形成爆炸性的二氧化氯气体。在潮湿条件下，与硫或磷接触引起着火和爆炸。接触硫代氰酸钾能引发燃烧。 |  |  |
|  | 灭火方法：不燃，但能助长火势。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。使用适合于火场的任何一种灭火剂灭火。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 刺激眼睛、皮肤和呼吸道。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去并隔离被污染的衣服和鞋。注意患者保暖并且保持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 ※眼睛接触： 如果皮肤或眼睛接触该物质，应立即用清水冲洗至少20min ※吸入： 移患者至空气新鲜处，就医。如果患者呼吸停止，给予人工呼吸。如果呼吸困难，给予吸氧。 ※食入： |  |  |
| 防 护 | 中国MAC： 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护：高于NIOSHREL浓度或尚未建立REL，任何可检测浓度下：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：装一氧化碳滤毒罐、带失效指示器的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。 ※眼睛防护: ※身体防护： ※手防护： ※其他防护： |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： |  |  |
| 储 运 | 储运： ERG指南：140ERG指南分类：氧化剂 |  |  |