(2696-92-6)亚硝酰氯安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：亚硝酰氯 俗称（别名）：氧氯化氮 | 英文名：nitrosylchloride |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：ClNO | 分子量：65.5 | UN编号：1069 |
|  | 危险性类别：加压气体;急性毒性-吸入,类别3*;皮肤腐蚀/刺激,类别1;严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 危化品编号：2503 危规号：23039 | CAS号：2696-92-6 |
|  | 包装标志： | 包装类别：Z01 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：红褐色液体或黄色气体,具有刺鼻恶臭味,遇水和潮气分解。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于浓硫酸。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-64.5 | 沸点：（℃）-5.5 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.25(30℃,液体) | 相对密密度（空气＝1）：2.3 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：10.1(-50℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：167 | 临界压力（MPa）：9.36 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品不燃，高毒，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无意义 | 爆炸上限%(v/v)：无意义 |  |
|  | 引燃温度：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：氮氧化物、氯化氢。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 强还原剂、强酸、易燃或可燃物、水。 |  |
|  | 危险特性：强氧化剂。本品不会燃烧,但可助燃。与丙酮、铝接触剧烈反应。与易燃物、有机物接触易着火燃烧。遇水或潮气分解。对钢铁有腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿特殊防护服，在掩蔽处操作。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：无资料LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 本品对眼睛、皮肤和粘膜有强烈刺激性，具有类似氯气和氮氧化物的毒作用。吸入后可引起肺水肿及出血。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或自给式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿胶布防毒衣。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。保持良好的卫生习惯。注意检测毒物。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。远离火种、热源。应与还原剂、酸类、易（可）燃物、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |  |  |