(1656-48-0)β,β′-氧化二丙腈双(2-氰乙基)醚安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：β,β′-氧化二丙腈双(2-氰乙基)醚 俗称（别名）： | 英文名：β，β′-Oxydipropionitrile；2-Cyanoethylether |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₆H₈N₂O | 分子量：124．16 | UN编号： |
|  | 危险性类别：皮肤腐蚀/刺激,类别2;严重眼损伤/眼刺激,类别2;特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） | 危化品编号：2531 危规号： | CAS号：1656-48-0 |
|  | 包装标志： | 包装类别：Ⅲ |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色油状液体。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、丙酮、氯仿、芳烃。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-26．3 | 沸点：（℃）172／1．33kPa |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1．041 | 相对密密度（空气＝1）： |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）：折射率：1．441 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：第6．1类毒害品 | 闪点：82．2 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)： | 爆炸上限%(v/v)： |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不能出现 | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 强氧化剂、强酸、强碱。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。受高热分解，放出高毒的烟气。 |  |  |
|  | 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：LD50：2830mg／kg(大鼠经口)LC50：LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入食入经皮吸收 |  |  |
|  | 健康危害 吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。受热分解释出氮氧化物和氰。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。 ※眼睛接触： 拉开眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。 ※吸入： 脱离现场至空气新鲜处。就医。 ※食入： 误服者，饮适量温水，催吐。就医。肌肉注射10%4-二甲基氨基苯酚。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：中国MAC：未制订标准前苏联MAC：未制订标准美国TLV―TWA：未制订标准美国TLV―STEL：未制订标准 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时，佩戴防毒面具。 ※眼睛防护:戴安全防护眼镜。 ※身体防护：穿相应的防护服。 ※手防护：戴防护手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。用大量水冲洗，经稀释的污水放入废水系统。或用砂土吸收，倒至空旷地方深埋。被污染地面用肥皂或洗涤剂刷洗，经稀释的污水放入废水系统e如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。专人保管。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。不能与粮食、食物、种子、饲料、各种日用品混装、混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。操作现场不得吸烟、饮水、进食。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |