(75-72-9)氯三氟甲烷安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：氯三氟甲烷 俗称（别名）：一氯三氟甲烷 | 英文名：chlorotrifluoromethane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CClF₃ | 分子量：104.5 | UN编号：1022 |
|  | 危险性类别：加压气体;危害臭氧层,类别1 | 危化品编号：2555 危规号：22040 | CAS号：75-72-9 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O53 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色无臭气体。 |  |  |
|  | 溶解性： |  |  |
|  | 溶点：（℃）-181 | 沸点：（℃）-81.4 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.70 | 相对密密度（空气＝1）：3.6 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：2030(12℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：28.9 | 临界压力（MPa）：4 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品不燃，具窒息性。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无意义 | 爆炸上限%(v/v)：无意义 |  |
|  | 引燃温度：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：氯化氢、氟化氢。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 强氧化剂。 |  |
|  | 危险特性：不燃。遇火或赤热金属可发生热分解，释放出高毒的烟雾。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：无资料LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 有窒息作用。接触后可有头痛、恶心和眩晕。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： ※眼睛接触： ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：生产过程密闭，全面通风。 ※呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 ※眼睛防护:一般不需特殊防护。 ※身体防护：穿一般作业工作服。 ※手防护：戴一般作业防护手套。 ※其他防护：避免高浓度吸入。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |