(13194-48-4)灭克磷安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：灭克磷 俗称（别名）： | 英文名：ETHOPROPHOS；Ethoprop；O-Ethyl，S，S，-dipropylphosphorodithionate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₈H₁₉O₂PS₂；(C₃H₇S)₂P(＝O)OCH₂CH₃ | 分子量： | UN编号： |
|  | 危险性类别：急性毒性-经口,类别3*;急性毒性-经皮,类别1;急性毒性-吸入,类别2*;皮肤致敏物,类别1;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危化品编号：2592 危规号： | CAS号：13194-48-4 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：浅黄色液体 |  |  |
|  | 溶解性： |  |  |
|  | 溶点：（℃） | 沸点：（℃）86～91(0．2mmHg) |  |
|  | 相对密度（水＝1）： | 相对密密度（空气＝1）： |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点： |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)： | 爆炸上限%(v/v)： |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： |  |
|  | 危险特性： |  |  |
|  | 灭火方法：喷水、喷雾或使用干粉、二氧化碳或泡沫灭火剂；尽量转移火中容器；灭火时需穿戴压气式呼吸器及专用防护服 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：剧毒PLD：5～50mg／kg(人经口)LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入，眼睛及皮肤接触 |  |  |
|  | 健康危害 症状为恶心、呕吐、腹痛、痉挛、腹泻、多诞、头痛、头晕、无力、肌肉抽搐、呼吸困难、视力模糊、肌肉失调，最后会因呼吸中枢衰竭、呼吸肌肉瘫痪、支气管极度收缩而死；本品是胆碱酯酶抑制剂，影响神经系统 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即用流动清水冲洗15分钟 ※眼睛接触： 立即用流动清水冲洗15分钟 ※吸入： 将患者移至新鲜空气处，呼吸停止时，施行人工呼吸，呼吸困难，输氧 ※食入： 其它：让患者保持安静，维护其正常体温；注意观察潜伏病症 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC： 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护：紧急情况下，需穿戴压气式、自吸式、全面罩自携式呼吸器或自吸式送风呼吸器 ※眼睛防护: ※身体防护：全遮式防化服 ※手防护： ※其他防护： |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 处理工作应在高处和上风处进行；保持现场通风；禁触摸泄漏物，安全前提下尽量堵漏；喷水减少泄漏物挥发量；少量泄漏，用砂土或其他不燃吸附剂吸收并放入容器待处理；大量泄漏，围堤处理 |  |  |
| 储 运 | 储运： 运输：须贴“毒品”标签，航空、铁路限量运输 |  |  |