(103-69-5)N-乙基苯胺安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：N-乙基苯胺 俗称（别名）： | 英文名：N-ethylaniline |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₈H₁₁N | 分子量：121.18 | UN编号：2272 |
|  | 危险性类别：急性毒性-经口,类别3*;急性毒性-经皮,类别3*;急性毒性-吸入,类别3*;特异性靶器官毒性-反复接触,类别2*;危害水生环境-急性危害,类别2;危害水生环境-长期危害,类别2 | 危化品编号：2595 危规号：61756 | CAS号：103-69-5 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O52 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：黄棕色透明油状液体，有苯胺气味。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，可混溶于醇、醚。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-63.5 | 沸点：（℃）204 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.96 | 相对密密度（空气＝1）：4.18 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.13(38.5℃) | 燃烧热（kJ/mol）：4687.9 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品可燃，有毒。 | 闪点：85 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：1.6 | 爆炸上限%(v/v)：9.5 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 |  |
|  | 避免接触的条件： 光照、空气。 | 禁配物： 酸类、酰基氯、酸酐、强氧化剂、二氧化碳。 |  |
|  | 危险特性：遇明火能燃烧。加热或遇高热分解和接触酸或酸雾均能放出苯胺和氮的氧化物气体。与氧化剂可发生反应。与硝酸反应强烈。 |  |  |
|  | 灭火方法：采用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：334mg/kg(大鼠经口)；4700mg/kg(兔经皮)LC50：1480mg/m³，4小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 毒性与苯胺相似，但稍弱。能引起高铁血红蛋白血症，造成组织缺氧，对中枢神经系统及其它脏器有损害。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴隔离式呼吸器。 ※眼睛防护:戴安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴橡胶耐油手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。工作前后不饮酒，用温水洗澡。注意检测毒物。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |