(19287-45-7)乙硼烷安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：乙硼烷 俗称（别名）：二硼烷 | 英文名：diborane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：B₂H₆ | 分子量：27.67 | UN编号：1911 |
|  | 危险性类别：易燃气体,类别1;加压气体;急性毒性-吸入,类别1;皮肤腐蚀/刺激,类别1;严重眼损伤/眼刺激,类别1;特异性靶器官毒性-一次接触,类别1;特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 | 危化品编号：2626 危规号：21049 | CAS号：19287-45-7 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O52 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色气体，有特臭。 |  |  |
|  | 溶解性：易溶于二硫化碳。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-165.5 | 沸点：（℃）-92.6 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.45(-112℃) | 相对密密度（空气＝1）：0.95 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：29.86(-112℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：16.7 | 临界压力（MPa）：4.00 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品易燃，高毒。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：0.8 | 爆炸上限%(v/v)：9.8 |  |
|  | 引燃温度：38～52 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：氧化硼。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 强氧化剂、碱、卤素、水、四氯化碳。 |  |
|  | 危险特性：极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。在室温下遇潮湿空气能自燃。与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应并能与氟氯烷灭火剂猛烈反应。 |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：二氧化碳。禁止用水和泡沫灭火。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：无资料LC50：58mg/m³(大鼠吸入)；33mg/m³(小鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 吸入高浓度乙硼烷出现胸闷、气短、干咳、心前区不适；可出现恶心、头痛、发热等症状。重者可发生肺炎、肺水肿。慢性影响：长期接触可能引起肝、肾损害，支气管炎，中枢神经系统症状较轻。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： ※眼睛接触： ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：0.1 TLVTN：ACGIH0.1ppm,0.11mg/m³ TLVWN：未制定标准 ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：正常工作情况下，佩带过滤式防毒面具（全面罩）。高浓度环境中，建议佩戴空气呼吸器或长管面具。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴氧气呼吸器。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿连衣式胶布防毒衣。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离300m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃，相对湿度不超过75％。应与氧化剂、碱类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |  |  |