(123-86-4)乙酸丁酯安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：乙酸丁酯 俗称（别名）：醋酸正丁酯 | 英文名：butylacetate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₆H₁₂O₂ | 分子量：116.16 | UN编号：1123 |
|  | 危险性类别：易燃液体,类别3;特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） | 危化品编号：2657 危规号：32130 | CAS号：123-86-4 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O52 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色透明液体，有果子香味。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-73.5 | 沸点：（℃）126.1 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.88 | 相对密密度（空气＝1）：4.1 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：2.00(25℃) | 燃烧热（kJ/mol）：3463.5 |  |
|  | 临界温度（℃）：305.9 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品易燃，具强刺激性。 | 闪点：22 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：1.2 | 爆炸上限%(v/v)：7.5 |  |
|  | 引燃温度：370 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 强氧化剂、碱类、酸类。 |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：采用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：13100mg/kg(大鼠经口)LC50：9480mg/kg(大鼠经口) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 对眼及上呼吸道均有强烈的刺激作用，有麻醉作用。吸入高浓度本品出现流泪、咽痛、咳嗽、胸闷、气短等，严重者出现心血管和神经系统的症状。可引起结膜炎、角膜炎，角膜上皮有空泡形成。皮肤接触可引起皮肤干燥。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：300 前苏联MAC：200 TLVTN：OSHA150ppm,713mg/m³;ACGIH20ppm,95mg/m³ TLVWN：未制定标准 ※工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴橡胶耐油手套。 ※其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |