(538-93-2)异丁(基)苯2-甲基-1-苯基丙烷安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：异丁(基)苯2-甲基-1-苯基丙烷 俗称（别名）： | 英文名：Isobutylbenzene；2-Methyl-1-phenylpropane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₁₀H₁₄ | 分子量：134．24 | UN编号：2709 |
|  | 危险性类别：易燃液体,类别3;皮肤腐蚀/刺激,类别2;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危化品编号：2695 危规号： | CAS号：538-93-2 |
|  | 包装标志： | 包装类别：Ⅲ |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色液体。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-51.5 | 沸点：（℃）170．5 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0．8673 | 相对密密度（空气＝1）：4．62 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0．133／14．1℃ | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）：折射率：1．4855 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：第3．3类高闪点易燃液体 | 闪点：55 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：0．8 | 爆炸上限%(v/v)：6.0 |  |
|  | 引燃温度：430 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不能出现 | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 强氧化剂。 |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：LD50：5000mg／kg(大鼠经口)(TDLo)LC50：LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入食入经皮吸收 |  |  |
|  | 健康危害 本品有毒。有刺激和麻醉作用。受热分解释出有腐蚀性的烟雾。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。 ※眼睛接触： 拉开眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。 ※吸入： 脱离现场至空气新鲜处。就医。 ※食入： 误服者，饮适量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：中国MAC：未制订标准前苏联MAC：未制订标准美国TLV―TWA：未制订标准美国TLV―STEL：未制订标准 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制：生产过程密闭，加强通风。 ※呼吸系统防护：可能接触毒物时，应该佩戴防毒面具。 ※眼睛防护:高浓度环境中，戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴防护手套。 ※其他防护：工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿一般消防防护服。禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，使用不产生火花的工具收集于一个密闭的容器中，运至废物处理场所。用水刷洗泄漏污染区，经稀释的污水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。保持容器密封。防止阳光曝晒。仓温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。禁止使用易产生火花的机械设备和工具，配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。搬运时要轻装、轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |