(103-71-9)异氰酸苯酯安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：异氰酸苯酯 俗称（别名）： | 英文名：phenylisocyanate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₇H₅NO | 分子量：119.12 | UN编号：2487 |
|  | 危险性类别：易燃液体,类别3;急性毒性-吸入,类别1;皮肤腐蚀/刺激,类别1;严重眼损伤/眼刺激,类别1;呼吸道致敏物,类别1;皮肤致敏物,类别1 | 危化品编号：2718 危规号：61109 | CAS号：103-71-9 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O52 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色液体，有刺激性气味。 |  |  |
|  | 溶解性：易溶于乙醚。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-30 | 沸点：（℃）166 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.1 | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.13(10.6℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品易燃，有毒，具强刺激性。 | 闪点：55 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无资料 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氰化氢。 |  |
|  | 避免接触的条件： 受热、潮湿空气。 | 禁配物： 水、醇类、强碱、胺类、酸类、强氧化剂。 |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。加热至沸点以上时即分解释出有毒的亚硝酸蒸气。与酸类、胺类、醇、碱类和水发生强烈反应，有引起燃烧爆炸的危险。遇水或水蒸气分解放出有毒的气体。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：干粉、二氧化碳。禁止用水、泡沫和酸碱灭火剂灭火。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：940mg/kg(大鼠经口)；7130mg/kg(兔经皮)LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 吸入本品后对呼吸道有强烈刺激性，可引起肺水肿。对眼和皮肤有刺激性，可引起灼伤。口服刺激和灼伤口腔和消化道。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 ※眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：0.5 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴氧气呼吸器。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴防化学品手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用碱性物质处理。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |