(1873-29-6)异氰酸异丁酯安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：异氰酸异丁酯 俗称（别名）： | 英文名：ISOBUTYLISOCYANATE；1-Isocyanato-2-methylpropane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₅H₉NO；(CH₃)₂CHCH₂NCO | 分子量：99.13 | UN编号：2486 |
|  | 危险性类别：易燃液体,类别2;急性毒性-吸入,类别1 | 危化品编号：2729 危规号： | CAS号：1873-29-6 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色液体，具刺激性气味 |  |  |
|  | 溶解性： |  |  |
|  | 溶点：（℃） | 沸点：（℃）101．5 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.88 | 相对密密度（空气＝1）：3.0 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：1.41kPa（20℃） | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点：23 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)： | 爆炸上限%(v/v)： |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： 火焰、烟 | 禁配物： |  |
|  | 危险特性：易燃，并伴生毒气，容器在火中爆炸 |  |  |
|  | 灭火方法：使用干粉、二氧化碳、泡沫灭火剂，勿用水 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入，皮肤及眼睛接触 |  |  |
|  | 健康危害 接触会刺激眼睛、皮肤、鼻腔、口腔、咽喉，产生类似气喘状肺部过敏 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即用肥皂、水冲洗 ※眼睛接触： 用大量水冲洗30分钟；立即就医 ※吸入： 将患者移至新鲜空气处，呼吸停止施行心肺复苏术；心跳停止施行心肺复苏术；就医 ※食入： |  |  |
| 防 护 | 中国MAC： 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制：严禁烟火 ※呼吸系统防护：选用适当呼吸器；定期进行肺功能检查 ※眼睛防护:戴防化镜和面罩保护眼睛 ※身体防护：穿戴清洁完好的防护用具以保护皮肤 ※手防护： ※其他防护： |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 须穿戴防护用具进入泄漏现场；保持现场通风；用蛭石、干砂、泥土或类似物质吸附泄漏液至封闭容器中；不得将泄漏物排入下水道，以防爆炸 |  |  |
| 储 运 | 储运： 存于密闭容器中，置于凉爽、通风处，严禁烟火；盛装23升以上本品的金属容器应着地放稳；桶装容器应配备自闭阀、真空压力阀和避火装置；开启和关闭容器时应使用无火花工具。须贴“易燃液体、毒品”标签，航空、铁路限量运输 |  |  |