(107-92-6)丁酸安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：丁酸 俗称（别名）： | 英文名：butyricacid |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₄H₈O₂ | 分子量：88.11 | UN编号：2820 |
|  | 危险性类别：皮肤腐蚀/刺激,类别1B;严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 危化品编号：2771 危规号：81620 | CAS号：107-92-6 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O53 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色液体，有腐臭的酸味。 |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-7.9 | 沸点：（℃）163.5 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.96 | 相对密密度（空气＝1）：3.04 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.10(25℃) | 燃烧热（kJ/mol）：2181.4 |  |
|  | 临界温度（℃）：355 | 临界压力（MPa）：5.27 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品可燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 | 闪点：71.7 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：2.0 | 爆炸上限%(v/v)：10.0 |  |
|  | 引燃温度：452 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 碱类、强氧化剂、强还原剂。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。对大多数金属有腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：2000mg/kg(大鼠经口)；530mg/kg(兔经皮)LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 高浓度一次接触，可引起皮肤、眼或粘膜的中度刺激性损害。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：10 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴直接式防毒面具（半面罩）。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防酸碱工作服。 ※手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 ※其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |