(123-20-6)正丁酸乙烯酯乙烯基丁酸酯安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：正丁酸乙烯酯乙烯基丁酸酯 俗称（别名）： | 英文名：Vinyln-butyrate；Butyricacid，vinylester |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₆H₁₀O₂ | 分子量：114.14 | UN编号：2838 |
|  | 危险性类别：易燃液体,类别2 | 危化品编号：2773 危规号： | CAS号：123-20-6 |
|  | 包装标志： | 包装类别：Ⅱ |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：液体。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-86．8 | 沸点：（℃）116 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0．90 | 相对密密度（空气＝1）：4．0 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：第3．2类中闪点易燃液体 | 闪点：20(O．C) |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：1．4 | 爆炸上限%(v/v)：8．8 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 能发生 | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： 光照、受热、接触空气。 | 禁配物： 强氧化剂、强酸、强碱、卤素。 |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。在使用和贮存过程中，易发生自聚反应，酿成事故。易燃性(红色)：3反应活性(黄色)：2 |  |  |
|  | 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。蒸气比空气重，易在低处聚集。封闭区域内的蒸气遇火能爆炸。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。若冷却水流不起作用(排放音量、音调升高，罐体变色或有任何变形的迹象)，立即撤离到安全区域。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：LD50：8500mg／kg(大鼠经口)LC50：LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入食入 |  |  |
|  | 健康危害 本品具有刺激性。健康危害(蓝色)：2 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和流动清水彻底冲洗。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 ※眼睛接触： 立即翻开上下眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 给饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：中国MAC：未制订标准前苏联MAC：未制订标准美国TLV―TWA：未制订标准美国TLV―STEL：未制订标准 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面排风。 ※呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴供气式呼吸器。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴防化学品手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。特别注意眼和呼吸道的防护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿工作服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。不宜大量或久存。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。ERG指南：129PERG指南分类：易燃液体(极性的／与水混溶的／有毒的) |  |  |