(124-18-5)正癸烷癸烷安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：正癸烷癸烷 俗称（别名）： | 英文名：n-Decane；Decylhydride |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₁₀H₂₂ | 分子量：142.29 | UN编号：2247 |
|  | 危险性类别：易燃液体,类别3;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危化品编号：2784 危规号： | CAS号：124-18-5 |
|  | 包装标志： | 包装类别：Ⅲ |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色液体。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，可混溶于醇、醚。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-29．7 | 沸点：（℃）174．1 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0．73 | 相对密密度（空气＝1）：4．9 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0．13(16．5℃) | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：第3．3类高闪点易燃液体 | 闪点：46 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：0．8 | 爆炸上限%(v/v)：5．4 |  |
|  | 引燃温度：210 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不能出现 | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 氧化剂。 |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：砂土、泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：属微毒类LD50：12800～25600mg／kg(大鼠经口)；6400～12800mg／kg(小鼠经口)LC50：LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入食入 |  |  |
|  | 健康危害 本品蒸气或烟雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用，高浓度时有麻醉作用。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。 ※眼睛接触： 立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。 ※吸入： 脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 误服者用水漱口，立即就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：中国MAC：未制订标准前苏联MAC：10mg／m³美国TLV―TWA：未制订标准美国TLV―STEL：未制订标准 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制：生产过程密闭，全面通风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度较高时，佩带防毒面具。 ※眼睛防护:一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿工作服。 ※手防护：必要时戴防护手套。 ※其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。喷水雾可减少蒸发。用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后运至空旷的地方掩埋、蒸发、或焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放；储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |