(111-88-6)正辛硫醇1-辛硫醇安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：正辛硫醇1-辛硫醇 俗称（别名）： | 英文名：n-Octylmercaptan；1-Octanethiol |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₈H₁₈S | 分子量：146.3 | UN编号：3071 |
|  | 危险性类别：易燃液体,类别3;严重眼损伤/眼刺激,类别2;皮肤致敏物,类别1;特异性靶器官毒性-一次接触,类别2;特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）;特异性靶器官毒性-反复接触,类别2;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危化品编号：2798 危规号： | CAS号：111-88-6 |
|  | 包装标志： | 包装类别：Ⅲ |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色液体。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，溶于醇、醚、酮。 |  |  |
|  | 溶点：（℃） | 沸点：（℃）197～200 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0．85 | 相对密密度（空气＝1）：5．0 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0．21(37．7℃) | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：第6．1类毒害品 | 闪点：68 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无资料 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不能出现 | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 氧化剂、还原剂、碱类、碱金属。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热、氧化剂能燃烧，并散发出有毒气体。 |  |  |
|  | 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：毒性与己硫醇相似。LD50：1．58g／kg(大鼠经口，己硫醇)LC50：5．2g／m³(大鼠吸入，己硫醇)LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入食入经皮吸收 |  |  |
|  | 健康危害 主要作用于中枢神经系统。低浓度可引起头痛、恶心、较高浓度可有麻醉作用，高浓度可引起呼吸麻痹致死。对皮肤有刺激作用，有致敏作用。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 ※眼睛接触： 立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。 ※吸入： 脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 误服者给饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：中国MAC：未制订标准前苏联MAC：未制订标准美国TLV―TWA：未制订标准美国TLV―STEL：未制订标准 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制：生产过程密闭，全面通风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度较高时，应该佩戴防毒面具。 ※眼睛防护:可采用安全面罩。 ※身体防护：穿聚乙烯薄膜防毒服。 ※手防护：必要时戴防护手套。 ※其他防护：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用惰性的、潮湿的、不燃烧的物料吸收。然后收集转移至安全地带。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、食用化工原料分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |