(485-31-4)乐杀螨安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：乐杀螨 俗称（别名）：2-仲丁基-4,6-二硝基苯基-3-甲基丁烯酸酯 | 英文名：binapacryl |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₁₅H₁₈N₂O₆ | 分子量：322.35 | UN编号：2779 |
|  | 危险性类别：急性毒性-经口,类别3;急性毒性-经皮,类别3;生殖毒性,类别1B;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危化品编号：2802 危规号：61892 | CAS号：485-31-4 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：褐色、有轻微芳香气味的固体。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，溶于多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）68～69 | 沸点：（℃）无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.2307 | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.133×10-4(60℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品可燃，有毒，具弱刺激性。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无资料 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。 |  |
|  | 避免接触的条件： 紫外光照射。 | 禁配物： 强氧化剂、强碱、强酸。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物,当达到一定浓度时,遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：58mg/kg(大鼠经口)；160mg/kg(小鼠经口)；750mg/kg(兔经皮)LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 本品为中等毒杀虫剂。吸入、摄入或皮肤吸收均可中毒。对眼睛有轻微刺激性。对胆碱酯酶有抑制作用。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴乳胶手套。 ※其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用次氯酸盐溶液冲洗，洗液稀释后放入废水系统。收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。避免光照。包装密封。应与氧化剂、碱类、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |