(8002-05-9)石油原油的安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：石油原油 俗称：原油 | 英文名：petroleum crude oil; crude oil |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：无资料 | 分子量：无资料 | UN编号：1267 |
|  | 危险性类别：（1）闪点＜23℃和初沸点≤35℃：;易燃液体，类别1;（2）闪点＜23℃和初沸点＞35℃：;易燃液体，类别2;（3）23℃≤闪点≤60℃：;易燃液体，类别3 | 危化品编号：1967 危规号：32003 | CAS号：8002-05-9 |
|  | 包装标志：7 | 包装类别：O52 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：外观与性状 赤色或红棕色、玄色，有绿色荧光粘稠性油状液体;有恶臭。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，溶于多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 溶点（℃）：无资料 | 沸点（℃）：常温～500℃以上 |  |
|  | 相对密度（水＝1）： 0.78～0.97 | 相对密密度（空气＝1）： |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：遇高热、明火有燃烧危险 | 闪点：-20～100℃（闭杯） |  |
|  | 爆炸下限：1.1 | 爆炸上限：6.4 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害：无资料 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 禁配物：强氧化剂 |  |  |
|  | 危险特性：本品易燃。该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：急性毒性 ld50:无资料 lc50: 无资料 亚急性和慢性毒性 刺激性 致敏性 致突变性 致畸性 致癌性 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收 |  |  |
|  | 石油蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状 环境危害 对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲皮肤。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：未制订标准 TLVWN：未制订标准 ※工程控制：生产过程密闭，全面通风， 提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩) ※眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜. ※身体防护：穿防静电服 ※手防护：戴橡胶耐油手套 ※其他防护：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触， 工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运：储存于阴凉通风的库房。远离火种，热源。库温不易超过50℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明，通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 本品铁路运输时限钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准.运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输.运输时所用槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少振荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运.运输途中应防曝晒，雨淋，防高温。中途停留时应远离火种，热源，高温区.装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸.公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船，水泥船散装运输。 |  |  |