《安全评价师国家职业职业资格二级》教材勘误

| 序号 | 页码 | 原教材内容 | 修改后内容 | 修改原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P68 | 在特种设备安全监察条例中规定，最高工作压力大于或等于0.1MPa，容积大于或等于25L,且最高工作压力与容积的乘积不大小20MPa.L，且最高工作压力与容积的乘积不小于20MPa.L的容器为压力容器 | 根据《特种设备安全监察条例》压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶；氧舱等。 |  |
|  | P96 | 2．职业危害因素分析 （1）触电危险 （2）静电危险 （3）灼烫和冷冻危害 | 去掉标题（1）（2）（3）内容。 | 左述内容不属于职业危害因素范畴。 |
|  | P137 | 公式2-8 | 修改为 |  |
|  | P140 | 例2-1计算过程缺少两个括号 |  |  |
|  | P169 | 最小割集计算结果缺少逗号： K1={X1α}，K2={X2α}，K3={X3α}，K4={X4，X5α}，K5={X4，X6α}，K6={X4，X7α}，K7={X4，X8α}，K8={X4，X9α}， | K1={X1，α}，K2={X2，α}，K3={X3，α}，K4={X4，X5，α}，K5={X4，X6，α}，K6={X4，X7，α}，K7={X4，X8，α}，K8={X4，X9，α}， |  |
|  | P170 | 3．求最小径集错误 T=（A1′A2′）α′ ={（X1′X2′X3′）(X5′X6′X7′X8′X9′）+ X4′)α′ =（X1′X2′X3′X5′X6′X7′X8′X9′α′+ X4′α′ 由此可得2个最小径集： P1=X1′X2′X3′X5′X6′X7′X8′X9′α′ P2=X4′α′ | T=（A1′A2′）+α′ =X1′X2′X3′ (X4′+X5′X6′X7′X8′X9′) +α′ = = X1′X2′X3′ X4′+ X1′X2′X3′ X5′X6′X7′X8′X9′ +α′ 最小径集: {X1,X2,X3, X4 } {X1,X2,X3, X5,X6,X7,X8,X9} {α} |  |
|  | P171 | 图2-30不完整 | 安全状态，自动停车 失败ABC 不安全状态，失控反应，操作工没有觉察到这一问题 |  |
|  | P255 | 关于安全生产法的相关内容均为老法 | 相关规定，改成新法 |  |
|  | P265 | 编制事故应急救援预案 | 按《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）内容进行讲解。 |  |
|  | P277 | 表3-1错误 | 表格第五列应是两列。左边一列为评价项，右边一列为单项结果 |  |

P68第二段，压力容器的定义错误。