1、请列举确定安全评价结论的主要工作步骤，并举例说明安全评价结论的主要内容。

列举取得评价结论的一般工作步骤（共五条，2分），举出恰当的例子（3分），对例子提出最终的评价结论（8分，内容不完整酌情扣分），通过分析危险、有害因素；划分评价单元及选择适当评价方法的过程论证评价结论的正确性（5分），流畅准确的文字叙述（2分）。

2、根据《安全预评价导则》安全对策措施应包括以下几个方面：

答：

- 总图布置和建筑方面安全措施；

- 工艺和设备、装置方面安全措施；

- 安全工程设计方面对策措施；

- 安全管理方面对策措施；

- 应采取的其它综合措施。

3、《安全验收评价导则》中安全验收评价需要编制的安全检查表，一般包括：

- 建设项目周边环境安全检查表

- 建(构)筑及场地布置安全检查表

- 工艺及设备安全检查表

- 安全工程设计安全检查表

- 安全生产管理安全检查表

- 其它综合性措施安全检查表

4、请列出安全预评价导则要求结论内容。

答：简要列出主要危险、有害因素评价结果，指出建设项目应重点防范的重大危险、有害因素，明确应重视的重要安全对策措施，给出建设项目从安全生产角度是否符合国家有关法律、法规、技术标准的结论。

5、简单罗列各单元评价结果或小结代替总体评价结论，可能犯哪些错误：

- 没有得出整个系统综合评价结论；

- 没有考虑各评价单元之间的关联；

- 没有说明各评价单元对整个系统安全的贡献。

6、简述安全对策措施的制定原则。（简述安全评价方法选择的原则。）

7、简述风险评价方法的选择过程。简要说明影响风险评价方法选择的因素类型。

  - 开展评价的动机

  - 所需评价结果的类型

  - 可用于评价的信息类型

  - 所分析问题的特征

  - 已发觉的与评价对象有关的风险

8、简述安全预评价单元划分的一般原则。

9、简述防止触电事故的几种安全对策措施。

10、

11、

12、

13、某山城拟建设一条全长26公里的电气化城市铁路，沿线穿过三条隧道，二段高架线路，共设立17个车站，5个变电所。建设方委托你为该线路进行安全预评价，请你分析该线路的危险、有害因素，合理划分评价单元并说明理由。

能按照车站、变电所、隧道、高架线路和普通线路的不同情况分析危险、有害因素（10分，每种情况2分。要求每种情况至少列举三种因素，少一种扣0.5分），能按照预评价导则的要求划分评价单元（3分），能结合预评价导则中评价单元的划分原则说明划分方法及理由（5分），流畅准确的文字叙述（2分）。

14、某工厂的柴油储罐已经建成，试运行一段时间后要申请安全验收，在进行验收评价时，请问你选用什么方法，并简要说明理由。（某炼油厂的常减压蒸馏装置可研报告编制完毕，在进行安全预评价时，请问你选用什么方法，并简要说明理由。）

（1）可选取以下评价方法

安全检查表法、危险与可操作性研究（HAZOP）、故障类型及影响分析（FMEA）、事故树分析（FTA）

（2）目前项目处于试运行阶段

（3）安全设施、安全管理运行情况、效果是否达到要求，还存在哪些问题，如何改进，选用以上几种安全评价方法可以基本达到竣工验收安全的要求。

15、简要分析一个液化石油气钢瓶库房（丙烷钢瓶库房）存在的主要危险有害因素。

16、某企业拟建一大型石油库，在进行安全预评价时，请问你选用什么方法，并简要说明理由。

17、某机械工厂的加工车间（精细化学品工厂）拟了解自身的安全生产水平，在进行安全现状评价时，请问你选用什么方法，并简要说明理由。

18、简要分析一段架设在冻土层中的天然气长输管线存在的主要危险有害因素。

19、分析岩巷掘进工作面的危险、有害因素，给出主要危险、有害因素及其事故防治对策措施。

20、划分矿井的评价单元，分析、论述主要评价单元的危险、有害因素。

21、简述预防静电的一些安全对策措施。

22、简要分析一个使用天然气作为燃料的蒸汽锅炉房存在的主要危险有害因素。

23、某工厂的一个切削（机加工）车间，拟了解自身的安全生产水平，在进行安全现状评价时，请问你选用什么方法，并简要说明理由。

24、简要分析一个使用煤油作为冷却介质的热处理车间（机加工类）存在的主要危险有害因素。

25、

26、

27、请结合你的具体工作实践，举例说明在进行安全预评价时应如何合理采集和选择参比数据并以此为依据进行定量安全评价。并简要分析参比数据选择情况对评价结果的影响。

举出本人参加的预评价项目实例（4分）和选取的参比工程（2分），结合危险、有害因素的识别，评价单元划分和评价方法选择说明参比数据的采集和选择原则（6分），通过分析定量评价的结果说明参比数据选择情况对评价结果的影响（6分），文字叙述水平（2分）。

28、某公司拟建一个液化气储备站，计划建液化石油气卧式储罐2个，容积各为100m3；购买卸车用液化气体压缩机3台，5辆汽车槽车。可行性研究报告获得批准后，当地安全生产监督管理部门要求其做安全预评价。（综合班）

请问：

（1）当地安全生产监督管理部门要求其做安全预评价的目的和意义。

（2）该储备站存在哪些危险、有害因素，简要分析原因。

（3）现拟选择安全检查表方法对该充装站进行评价，简要说明选择理由、该方法评价步骤及安全检查的内容。（4分）

（4）为防止该储备站发生火灾、爆炸事故，请简要论述可以采取的一些安全对策措施。

答：

（1）当地安全生产监督管理部门要求其做安全预评价的目的和意义。

安全预评价是根据建设项目可行性研究报告的内容，分析和预测该建设项目存在的危险、危害因素的种类和程度，提出合理可行的安全技术设计和安全管理建议的过程。作为安全评价的一种，安全预评价要达到的目的包括以下几个方面：

- ⑴ 促进实现本质安全化生产

系统地从工程、系统设计、建设、运行等过程对事故和事故隐患进行科学分析，针对事故和事故隐患发生的各种可能原因事件和条件，提出消除危险的最佳技术措施方案。特别是从设计上采取相应措施，实现生产过程的本质安全化，做到即使发生误操作或设备故障时，系统存在的危险因素也不会因此导致重大事故发生。

- ⑵ 实现全过程安全控制的一环

安全预评价是在设计之前进行安全评价，可避免选用不安全的工艺流程和危险的原材料以及不合适的设备、设施，或当必须采用时，提出降低或消除危险的有效方法。

- ⑶ 建立系统安全的最优方案，为决策提供依据

通过安全预评价分析系统存在的危险源、分布部位、数目、事故的概率、事故严重度，预测和提出应采取的安全对策措施等，决策者可以根据评价结果选择系统安全最优方案和管理决策。

- ⑷ 为实现安全技术、安全管理的标准化和科学化创造条件

通过对设备、设施或系统在设计过程中的安全性是否符合有关技术标准、规范相关规定的评价，对照技术标准、规范找出存在问题和不足，以实现将来安全技术和安全管理的标准化、科学化。

安全预评价的意义

安全预评价的意义在于可有效地预防事故发生，减少财产损失和人员伤亡和伤害。

- ⑴ 安全评价是安全生产管理的一个必要组成部分

“安全第一，预防为主”是我国安全生产基本方针，作为预测、预防事故重要手段的安全评价，在贯彻安全生产方针中有着十分重要的作用，通过安全预评价可确认生产经营单位是否能够具备安全生产条件。

- ⑵ 有助于政府安全监督管理部门对生产经营单位的安全生产实行宏观控制

安全预评价将有效地提高工程安全设计的质量和投产后的安全可靠程度。

- ⑶ 有助于安全投资的合理选择

安全预评价不仅能确认系统的危险性，而且还能进一步考虑危险性发展为事故的可能性及事故造成损失的严重程度，进而计算事故造成的危害，即风险率，并以此说明系统危险可能造成负效益的大小，以便合理地选择控制、消除事故发生的措施，确定安全措施投资的多少，从而使安全投入和可能减少的负效益达到合理的平衡。

- ⑷ 有助于提高生产经营单位的安全管理水平

安全预评价可以使生产经营单位安全管理变事后处理为事先预测、预防。传统安全管理方法的特点是凭经验进行管理，多为事故发生后再进行处理的“事后过程”。通过安全预评价，可以预先识别系统的危险性，分析生产经营单位的安全状况，全面地评价系统及各部分的危险程度和安全管理状况，促使生产经营单位达到规定的安全要求。

- ⑸ 有助于生产经营单位提高经济效益

安全预评价可减少项目建成后由于安全要求引起的调整和返工建设。生产经营单位的安全生产水平的提高无疑可带来经济效益的提高，使生产经营单位真正实现安全、生产和经济的同步增长。

（2）该储备站存在哪些危险、有害因素，简要分析原因。

物质危险性分析：

危险物质为液化石油气。

液化石油气属于液化易燃气体。可以和空气混合形成处于燃烧浓度范围之内的混合物遇火源可能发生着火或爆炸。发生泄漏时，液化石油气蒸发时会从环境中吸取大量热量，可能引起人员冻伤。液化石油气具有一定的毒害性，在发生泄漏时如果短时间吸入浓度过高可能引起中毒，长时间吸入较低浓度的液化石油气也可能引起人员的毒物危害。液化石油气具有扩散性，泄漏出来后，由于比空气重，往往飘浮于地表、沟渠、隧道、厂房死角等处，长时间聚集不散，易与空气在局部形成爆炸性混合气体，遇火源可能发生火灾或爆炸。

生产条件危险性分析：

贮罐危险性分析：液化石油气贮罐属于压力容器，若出现误操作、压力表失灵或温度过高等情况可能导致罐内压力过高，压力升高至使器壁的平均应力达到材料的屈服极限，器壁产生明显的塑性变形，罐容积迅速扩大，但压力仍继续升高，达到材料的断裂强度，容器即发生延性破裂；若液化石油气贮罐焊缝退火处理不当或形状出现不连续，则会出现应力集中，可能引起脆性破裂；此外液化石油气贮罐在使用过程中可能腐蚀造成性能下降，引起腐蚀破裂

压缩机危险性分析：压缩机属于机械设备，存在转动部件，如果防护不当或检修时可能引起机械伤害；压缩机运转不良时会带来较大的机械性噪声和电磁性噪声，压缩机还有较高的流体动力学噪声；设备绝缘不良，错误地接线或操作等原因触电造成的电击伤害事故；负载过大、频繁启动，以及使用了非防爆型电气设备，均可能引起电气火灾。

站内机动车辆危险性分析：站内机动车伤害主要包括车辆对人员伤害、车辆对建筑物或设备的损坏两类。伤害类型以碾压、碰撞（与人员的碰撞、与建筑物或设备的碰撞）倾翻、爆炸、火灾（燃料搬运、灌注或更换液化石油气容器）、刮蹭、腐蚀（蓄电池溢出电解液）等为主。

装卸工艺危险性分析：在液化石油气装卸过程中，由于油品电阻率较大，在流动过程中易于产生静电，如果流速过高或静电接地不当，可能引起静电火花，从而引起火灾甚至爆炸事故；在　过程中，管道需要拆装，管道中残存的油品易于泄漏，输送管道上的阀门、法兰等管件上存在填料、垫片等元件，也易于发生泄漏，这些泄漏均可能增加火灾爆炸及中毒的危险性。

自然条件危险性分析：

地震可能使贮罐损坏，从而引起泄漏或物理性爆炸；雷电可能引起人员伤亡、设施损坏和雷电火灾；高温可能使液化石油气贮罐压力升高，严重时可能引起物理性爆炸。

（3）现拟选择安全检查表方法对该充装站进行评价，简要说明选择理由、该方法评价步骤及安全检查的内容。

项目所处阶段：初步设计。

评价类别：安全预评价。

评价目的：从设计上实现建设项目的“本质安全化”，为三同时制度的实现提供保障。

安全检查表分析法：利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。

²事先编制，有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到系统化、完整化，不致于漏掉能导致危险的关键因素。

²可以根据规定的标准、规范和法规、检查遵守的情况，提出准确的评价。

²表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作用。表内还可注明改进措施的要求，隔一段时间后重新检查改进情况。

²简明易懂，容易掌握。

它适用于从设计、建设一直到生产各个阶段

安全检查表分析法包括三个步骤。

（1）选择安全检查表

安全评价人员从现有的检查表中选取一种适宜的检查表，如果没有现成的安全检查表可用，分析人员必须编制合适的安全检查表。

- （2）安全检查

对现有系统装置的安全检查。在检查过程中，检查人员按检查表的项目条款对工艺设备和操作情况逐项比较检查。检查人员依据系统的资料，对现场巡视检查、与操作人员的交谈以及凭个人主观感觉来回答检查条款。当检查的系统特性或操作有不符合检查表条款上的具体要求时，分析人员应记录下来。

- （3）得到评价结果

检查完成后，将检查的结果汇总和计算，最后列出具体的安全建议和措施。

（4）为防止该储备站发生火灾、爆炸事故，请简要论述可以采取的一些安全对策措施。（注：该部分不要求答完全，有二三百字即可。）

管道系统的防火要求

设备和管道严格密封是防止液化石油气和空气的混合气发生爆炸的重要措施。设备和管道应不泄漏。管道、设备要经常维修，发现故障及时修理。

液化石油气管道上严禁采用灰口铸铁阀门，寒冷地区应采用钢制阀门。

液态液化石油气管道在管道的最大流速不应超过3m/s。

液化石油气灌装的防火防爆要求

液化石油气灌装应严格执行相关规定。向储罐灌充装液化石油气时应严格控制灌装量，使其不得超过其容积的80～85%，在向汽车槽车充装液化石油气前应对汽车槽车进行认真检查，汽车槽车内不得混有有机物。禁止超量灌装，灌装量也不得超过其容积的80～85%，严格执行复磅制度，发现超装及时处理。磅秤定期校验，防止秤量误差。。

汽车槽车装卸台的胶管接头应采用与汽车槽车配套的快装接头，该接头与胶管之间应设置阀门。

加强检修动火的安全管理

在检修动火时有以下几个环节要注意，即隔绝、置换、分析、办证、确认。

隔绝要彻底。用盲板或拆掉一段管子的办法隔绝才会彻底。用关阀门的办法隔绝是极不可靠的，其原因一是阀门有可能内漏，二是可能被别人把阀门打开。有些人图省事不加盲板酿成事故，结果不是害人就是害己。

置换要合格。为防止置换中发生事故，往往用氮气先置换出可燃气体，然后再用空气置换出氮气，使设备内含氧量达到指标。置换时还要考虑到设备内死角是否得到了置换。

分析要准确。分析的准确性包括几个内容：一是分析时取样要有代表性，必要时多取几个样，只从设备人口处取样或从高大设备的底部取样都没有代表性；二是分析的数据要准确无误；三是分析的时间必须在动火前30分钟之内。此外，不做动火分析，靠某个人拍脑袋批准动火的方法是绝对不可取的。

办证要严格。办动火证是防止发生事故的关键一环。不仅要在动火证上填写上分析的数据、分析人、动火地点、动火人、动火时间、批准人等内容，而且还要注明动火的安全措施及落实情况。在各项安全措施都已落实的前提下才能办证。如果出了事故，也好从动火证上查找原因和追究责任，因此办证时要严格把关。

确认要认真。确认就是要求有关人员在批准动火前，确认动火准备工作是否完善，作业环境是否允许，动火手续是否齐备，有关工作是否均已衔接，动火时间、地点是否与动火证上注明的一致，监护人员是否监督在现场。确认是动火前的最后一次把关，因此要认真，不能随便签个字了事。

防静电危害的对策措施

（1）定期或经常性地清扫电气设备，保持设备清洁。电气设备脏污或灰尘堆积会降低电气设备的绝缘又会妨碍通风和冷却，严重时可引起火灾。

（2）爆炸和火灾危险区域内生产装置应采取静电接地。其接地当与防雷、电气保护接地系统可以共用时，不再采用单独静电接地措施。

（3）在现场设备的梯子进口处，应在已接地的金属扶杆上留出1m长裸金属面，作为手握金属接地体。

（4）生产装置内能产生静电的管道和设备，必须予以整体连接接地。

（5）重点防火、防爆作业区的入口，应设计人体导除静电装置。

（6）应根据生产特点配置必要的静电检测仪器、仪表。

（7）在爆炸危险场所，工作人员穿着符合安全规定的防静电服。严禁穿脱化纤服装。

（8）穿着防静电服时，内身不应穿着两件以上涤纶、晴纶、尼龙等服装。

（9）容积为50m3或50m3以上的液化石油气贮罐应设置内梯或能中和罐区积聚电荷的设施。

29、请用所学安全评价相关知识，分析“三岁看小，七岁看老”这句俗语。（限三百字）

5个分点：

- 可用“三岁看小，七岁看老”形象描述预评价与验收评价

- 能用“三岁看小”对应预评价，用“七岁看老”对应验收评价

- 结合“三岁看小”论述预评价对象、内容和特点

- 结合“七岁看老”论述验收评价对象、内容和特点

说明“七岁看老”不是“盖棺定论”，今后发展过程中还会变化对项目也一样，所以需要用安全现状评价和专项安全评价进一步完善。

30、请结合你的具体工作实践，举例说明在进行安全预评价时应如何合理采集和选择参比数据并以此为依据进行定量安全评价。并简要分析参比数据选择情况对评价结果的影响。

举出本人参加的预评价项目实例（4分）和选取的参比工程（2分），结合危险、有害因素的识别，评价单元划分和评价方法选择说明参比数据的采集和选择原则（6分），通过分析定量评价的结果说明参比数据选择情况对评价结果的影响（6分），文字叙述水平（2分）。

31、简述防火防爆措施中消除、控制引火源可使用的一些安全措施。

32、简述《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-86)是如何对危险有害因素进行分类的。

33、简要说明影响风险评价方法选择的因素类型。（4分）

答：

  - 开展评价的动机

  - 所需评价结果的类型

  - 可用于评价的信息类型

  - 所分析问题的特征

  - 已发觉的与评价对象有关的风险

34、简述《常用危险化学品的分类及标志》GB13690中有关危险化学品分类。