三、判断题（下列说法有的是正确的、有的是错误的，正确的在题目后面的括号中打“√”，错误的在题目后面的括号中打“×”。共20题，每题1分，计20分）

1、危险有害因素辨识、安全评价和安全控制的结果无需按优先顺序进行排列。（×）

2、物质危险的辨识只需从其理化性质、燃烧及爆炸特性方面进行分析与辨识。（×）

3、安全验收评价是在建设项目竣工、试生产运行正常后，通过对建设项目的设施、设备、装置实际运行状况及管理状况的安全评价，查找该建设项目投产后存在的危险、有害因素的种类和程度，提出合理可行的安全对策措施及建议。（√）

4、一般所说的安全生产法律法规都是由全国人民代表大会颁布的。（×）

5、二人操作是一种冗余系统。（√）

6、《危险化学品安全管理条例》规定，生产、储存、使用剧毒危险化学品企业的生产、储存、使用装置需要每年进行一次安全评价。（×）

7、DOW火灾、爆炸危险指数法中，一般工艺危险系数是确定事故损害大小的主要因素。（√）

8、液化石油气、可燃气体罐区等不能用干粉灭火器灭火。（×）

9、进行安全评价时，利用具有密切关系（或相似）项目的有关资料，来代替被评价项目所缺少的资料。这种安全评价依据的安全评价原理是代替推算法。（√）

10、根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87：2000)，煤油的火灾危险性是乙类，所以生产、存放煤油场所的火灾危险性一定是乙类。（×）

11、凡是用泵高速输送高电阻有机液体，而且在容器内自由落于液面上，或是通过过滤器或类似设备，都会产生静电。（√）

12、重大危险源是长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。（√）

13、建设项目的安全预评价大纲按规定由建设单位送审。（√）

14、进行安全评价时，利用具有密切关系（或相似）项目的有关资料，来代替被评价项目所缺少的资料。这种安全评价依据的安全评价原理是代替推算法。（√）

15、DOW火灾、爆炸危险指数法可用于分析发电厂一些单元的潜在损失。（√）

16、故障具有随机性和突发性，故障发生的规律是不可知的。（×）

17、警告分为视觉警告、书面警告、听觉警告和气味警告。（×）

18、我国的安全生产方针是：“生产必须安全，安全为了生产”。（×）

19、事件树图表示各个事件的节点，成功事件的分支向下，失败事件的分支向上。（×）20、原设定的系统，若系统之间无显著性差异（通过显著性检验确定），就可将其合并，采用相同的安全技术措施；若系统之间存在显著性差异，就应分别对待。（√）

三、判断题（下列说法有的是正确的、有的是错误的，正确的在题目后面的括号中打“√”，错误的在题目后面的括号中打“×”。共20题，每题1分，计20分）

1、危险有害因素辨识、安全评价和安全控制的结果无需按优先顺序进行排列。（×）

2、物质危险的辨识只需从其理化性质、燃烧及爆炸特性方面进行分析与辨识。（×）

3、故障具有随机性和突发性，故障发生的规律是不可知的。（×）

4、重大危险源是长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。（√）

5、风险管理意味着政府部门必须与公众共担风险。在安全监管工作中，政府有关部门及其负责官员必须承担起足够的政治风险。（√）

6、风险管理和风险评价意味着政府有关部门必须将对风险的监控与管理整合到政府管理的日常工作之中。（√）

7、危险和风险是相伴随的，有危险则意味着必然有风险。（√）

8、风险是危机与事故爆发的可能性，（√）

9、风险管理则意味着在危机与灾难发生前预先降低其爆发的可能性的管理手段。（√）

10、风险概率是指某一风险发生的可能性，风险影响是指某一风险事件发生对项目目标产生的影响。（√）

11、定性风险分析方法给出定性的评价结果，定量化的风险分析确定风险的度量化数值，它是风险概率和事故后果量化后的结果。（√）

12、原设定的系统，若系统之间无显著性差异（通过显著性检验确定），就可将其合并，采用相同的安全技术措施；若系统之间存在显著性差异，就应分别对待。（√）

13、个体防护是一种避免或减少事故损失的风险控制手段（√ ）

四、判断题（下列说法有的是正确的、有的是错误的，正确的在题目后面的括号中打“√”，错误的在题目后面的括号中打“×”。）

1、贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑。（       ）

2、某单元中有甲、乙两种危险物质。甲物质的临界量为5吨，在单元中实际量为2吨，乙物质的临界量为3吨，在单元中实际量为2吨。由于两种危险物质均未达到其在标准中规定的临界量，故该单元不构成重大危险源。（         ）

3、煤矿矿井主要运输巷、主要风巷的净高自轨面起不得低于1.8米，采区上、下山和平巷的净高不得低于1.6米。（       ）

4、安全生产管理机构的设置和专、兼职安全生产管理人员的配备问题只需根据生产经营单位的规模大小来确定。（       ）

5、根据《建筑设计防火规范》，爆炸下限高于10%的可燃气体的火灾危险性为丙类。（       ）

6、《危险化学品安全管理条例》规定，生产、储存、使用剧毒危险化学品企业的生产、储存、使用装置需要每年进行一次安全评价。（       ）

7、特种设备的使用单位应根据特种设备的不同特性制定相应的事故应急措施和救援预案。（       ）

8、锅炉爆炸事故属于化学性爆炸。（       ）

9、按《高处作业分级》（GB/T3608-93）的规定，凡在距离地面高度2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。（       ）

10、风险率作为表示风险的唯一指标，等于事故发生概率与事故损失严重程度的乘积。（     ）

11、凡是用泵高速输送高电阻有机液体，而且在容器内自由落于液面上，或是通过过滤器或类似设备，都会产生静电。（       ）

12、为保证评价结果的有效性，在一份评价报告中，不同章节里评价单元划分应完全一致。（     ）

13、耐火等级为一级的建筑物与另一耐火等级为二级的建筑物之间的防火距离一般不应小于12米。（  ）

14、车间主任命令工人甲登上高塔进行维修作业，已知工人甲患有恐高症，该危险有害因素属于心理、生理性危险有害因素中的从事禁忌作业。（       ）

15、在液化石油气管道着火时，应尽快扑灭火焰。（       ）

16、压力容器应在水压试验合格之后进行气密性试验。（    ）

17、从防止触电的角度来说，绝缘、屏护和间距是防止间接接触电击的安全措施。（    ）

18、安全检查表法可以提供事故频率。（         ）

19、在煤矿井下，防爆型煤矿安全监控设备之间的输入、输出信号必须为本质安全型信号。（     ）

20、低瓦斯矿井的采煤工作面，也必须在工作面设置甲烷传感器。（       ）

21、我国法律适用机关依法独立行使职权时不受其它国家机关、社会团体和个人的干涉，各级人民代表大会也不例外。（    ）

22、在安全生产领域，《安全生产法》属普通法，而《消防法》和《矿山安全法》等则属于特殊法。当两类法律适用于同一类问题时，《安全生产法》优于《消防法》和《矿山安全法》等特殊法律。（  ）

23、安全生产中介服务属于第三产业中的服务业。它产生于市场经济体制下，是指由依法设立的中介组织受生产经营单位或者政府部门的委托，依法有偿从事安全生产评价、认证、监测、检验和咨询服务等专门业务的技术服务活动。（    ）

24、事故因果论认为伤亡事故的发生是一连串事件在一定时序下相继产生的结果。事故的原因与结果之间存在着复杂的关系，其中复合型的因果关系指几个原因各自独立共同导致某一事故的发生，即多种原因在同一时序造成一个事故后果。（    ）

25、根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）对事故的分类，机械伤害指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，并且包括车辆和起重机械引起的机械伤害。（    ）

26、安全人机工程是研究人机环境系统的安全本质，并使三者在安全上达到最佳匹配，以确保系统高效、经济运行的一门应用科学。（    ）

27、安全生产责任制是按照“安全第一，预防为主”的安全生产方针和“管生产的同时必须管安全”的原则，将各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位的工人在安全生产方面应做的事情和应负的责任加以明确规定的一种制度。（    ）

28、危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人必须进行安全资格培训，经安全生产监督管理部门或法律法规规定的有关主管部门考核合格并取得安全资格证书后方可任职。（    ）

29、安全检查表应列举需查明的所有可能会导致事故的不安全因素。为分清责任，每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等。安全检查表的设计应系统、全面，检查项目应明确。（    ）

30、电击指电流的热效应、化学效应、机械效应给人体造成的伤害，往往在机体表面留下伤痕，包括电烧伤、电烙印、皮肤金属化和电光眼等。（    ）

判断题（下列说法有的是正确的、有的是错误的，正确在题目后面的括号中打“√”，错误的在题目后面的括号中打“×”。共28题，每题1分，计28分）

1、故障具有随机性和突发性，故障发生的规律是不可知的。				（×）

2、参照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-86)，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素分为20类。				（√）

3、固有危险可分为物质危险和生产过程危险两类来加以辨识。				（√）

4、物质危险的辨识只需从其理化性质、燃烧及爆炸特性方面进行分析与辨识。		（×）

5、工业毒物的危害程度在《职业性接触毒物危害程度分级》(GB5044-85)中分为四级，其中，Ⅰ级为轻度危害，Ⅳ级为极度危害。	（×）

6、工厂是由多个单元组成的，在计算工厂的火灾爆炸指数时，要对所有单元进行评价。	（×）

7、安全检查表主要用于对项目的初步设计阶段进行分析。	（×）

8、事故树也称故障树，适用于定性分析。

9、下图为条件或门示例图。	（×）

易燃爆气体与空气的混合气体爆炸

混合气体浓度达到爆炸极限（B1）

现场有足够的引爆能量出现（B2）

B1先于B2

·

10、最小径集表示系统的危险性，事故树最小径集的数目越多，系统危险性就越高。（×）

11、从最小径集可选择控制事故的最佳方案。（√）

12、事件树图表示各个事件的节点，成功事件的分支向下，失败事件的分支向上。（×）

13、道化法计算危险指数时，考虑特殊物质的危险性。（×）

14、道化法、蒙德法计算危险指数时，物质系数数值越大，表示物质的危险性越大。（√）

15、蒙德法计算危险指数时考虑单元高度、通常作业区域面积等详细配置情况。（√）

16、蒙德法计算危险指数时，选择着火灵敏度危险性系数的原则是根据各种国家级的气体及蒸气的电气装置分类标准。（√）

17、粉尘及粒状流动物质、高电阻的纯液体、包含两相的液体、包含两相的气体放出而装置被绝缘或有绝缘层（如塑料和橡胶）时，会产生静电。（√）

18、凡是用泵高速输送高电阻有机液体，而且在容器内自由落于液面上，或是通过过滤器或类似设备，都会产生静电。（√）

19、计算单元中物质总量应考虑反应器、管道、供料槽、塔等设备内的全部物料数量。（√）

20、易燃、易爆的气体、液体泄漏后遇到引火源就会被点燃，点燃后的燃烧方式有池火、喷射火、火球和突发火四种。（√）

21、有火焰时，木材燃烧，塑料熔化的最低能量为25 kW/m2。（×）