选择题（下列各题中都给出了几个答案，依次为A、B、C ┅，其中至少有一个是正确的，请把正确的答案的序号填在后边的括号里。共14题，每题1分，计14分。）

1、危险是事故可能性与事故严重性的结合，所以（              ）

A.事故的可能性增大1倍，危险就增大1倍。

B.事故的严重性增大1倍，危险就增大1倍。

C.随着事故可能性或严重性的增加，危险在增加。

D.当事故严重性相同时，危险与事故可能性无关。

2、安全评价是一个行为过程，该过程包括：（              ）

A.项目工程的可行性研究。

B.评价危险程度。

C.确定危险是否在可承受的范围。

D.项目的施工图设计。

3、进行建设项目安全验收评价依据的设计文件是项目（              ）

A.可行性研究报告。

B.建议书。

C.施工图设计。

D.设计说明书。

4、在扑救A、B、C类火灾时，可选用的灭火器类型有（             ）。

A.水型灭火器。

B.干粉灭火器。

C.二氧化碳灭火器。

D.卤化烷灭火器。

5、DOW火灾爆炸指数可以用于以下哪些场所进行评价（              ）

A. 炸药库。

B. 乙烯储罐区。

C. 盐酸储罐区。

D. 二氧化碳钢瓶库房。

6、《中华人民共和国安全生产法》第十七条规定了生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有六方面的责任，下列属于这六方面责任的有（           ）

A.建立、健全本单位安全生产责任制。

B.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

C.组织完成本单位的安全评价。

D.及时、如实报告安全生产事故。

7、下列属于类推原理的有（           ）。

A.惯性原理。

B.质变到量变原理。

C.代替推算法。

D.平衡推算法。

8、下列关于“事故树法”说法正确的有（           ）

A.在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称为割集。

B.在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称为最小割集。

C.在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为径集。

D.在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为最小径集。

9、根据中华人民共和国国务院令第373号《特种设备安全监察条例》，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（           ）进行一次自行检查。

A.1个月。

B.3个月。

C.6个月。

D.1年 。

10、下列风险评价方法中能提供事故后果的是（            ）

A.安全检查表法。

B.预先危险分析方法PHA。

C.事故树分析方法FTA。

D.事件树分析方法ETA。

11、某事故树有割集3个，分别为{X1，X2}，{X1，X3}，{X2，X3，X4}，请问其中结构重要度最大的基本原因事件为？（            ）

- A.X1。

- B.X2。

- C.X3。

- D.X4。

12、根据《中华人民共和国安全生产法》第68条规定：（            ）应当组织有关部门制定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系

A. 县级以上地方各级人民政府。

B. 地级以上地方各级人民政府。

C. 省级以上地方各级人民政府。

D. 企业。

13、下列属于类推原理的是（            ）

A.平衡推算法。

B.因素推算法。

C.抽样推算法。

D.比例推算法。

14、根据《安全色》（GB2893-2001），以下哪几种颜色属于安全色（            ）

A.红色。

B.白色。

C.蓝色。

D.黑色。

1、根据《建筑设计防火规范》GB16-87（2001年版），消防车道的宽度不应小于（              ）

A、6m；

B、5.5m；

C、4m；

D、3.5m。

2、安全评价是一个行为过程，该过程包括：（              ）

A.项目工程的可行性研究。

B.危险源辨识。

C.风险评价。

D.项目的施工图设计。

3、进行DOW火灾爆炸危险指数评价时，假定单元中所处理的易燃、可燃或化学活性物质的量至少为（              ）

A.2268千克。

B.2.27立方米。

C.0.454立方米。

D.454千克。

4、在扑救A、B、C类火灾时，可选用的灭火器类型有（              ）。

A.水型灭火器。

B.干粉灭火器。

C.二氧化碳灭火器。

D.卤化烷灭火器。

5、以下各种评价方法中属于定量评价方法的有（              ）

A. 故障类型及影响分析

B. 故障树分析

C. 作业条件危险性评价法

D. 危险指数评价法

6、《中华人民共和国安全生产法》第十七条规定了生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有六方面的责任，下列属于这六方面责任的有（

）

A.建立、健全本单位安全生产责任制。

B.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

C.组织完成本单位的安全评价。

D.及时、如实报告安全生产事故。

7、根据类推原理，已知系统事故发生率P和事故损失严重度S，就可利用风险率R与P、S的关系求得风险率R：为（           ）特征。

- A.R=P/S。

- B.R=PS。

- C.R=S/P。

- D.R=PS+P/S。

- 8、事件树分析的目的包括有（           ）

A.判断事故能否发生。

B.指出消除事故的安全措施。

C.确定事故后果。

D.确定事故顺序的最小割集。

9、在装置安全预评价中可以使用以下哪几种评价方法（                ）

A.安全检查表

B.故障类型及影响分析

C.事故树

D.危险指数法

10、下列风险评价方法中能提供事故后果的是（                ）

A、安全检查表法。

B、预先危险分析方法PHA。

C、事故树分析方法FTA。

D、事件树分析方法ETA。

11、易燃固体不能与以下哪几类危险化学品同贮？（                    ）

A.易燃气体。

B.易燃液体。

C.氧化剂。

D.爆炸品。

12.事故树法能对实现以下哪些功能（                 ）

A.识别导致事故的设备故障

B.评估事故的后果严重程度

C.识别导致事故的人失误

D.为管理措施改进提供科学依据

13、进行DOW火灾爆炸危险指数评价时，以下哪些是选择恰当工艺单元的重要参数（                ）

A、每平方米造价。

B、操作压力。

C、操作时间。

D、操作温度。

14、某事故树有割集3个，分别为{X1，X2}，{X1，X3}，{X2，X3，X4}，请问其中结构重要度最小的基本原因事件为？（              ）

- A.X1。

- B.X2。

- C.X3。

- D.X4。

1、下列属于物理性爆炸的有（               ）。

A.岩石突出。

B.锅炉爆炸。

C.煤矿瓦斯爆炸。

D.炸药爆炸。

2、下列属于《中华人民共和国安全生产法》第十七条规定的生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责的是（               ）。

A.建立、健全本单位安全生产责任制。

B.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

C.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。

D.及时、如实报告生产安全事故。

3、下列哪些是安全评价必不可少的程序（               ）。

A.进行危险源辨识。

B.划分评价单元。

C.采用定量安全评价方法进行评价。

D.给出安全评价结论。

4、下列说法正确的有（               ）。

A.液化石油气火灾不能用水灭火。

B.矿井火灾不能用非防爆设备灭火。

C.一般情况下，矿井开采深度越大，地压危害越严重。

D.安全生产法律法规规定，不能在强含水层下开采矿体。

5、下列哪些因素决定安全评价结果的可靠性（               ）。

A.被评价系统的固有风险大小。

B.参加安全评价人员的素质和安全评价知识。

C.定性安全评价方法与定量安全评价方法。

D.安全评价资料是否充分、可靠。

6、下列属于特种设备的是（               ）。

A.锅炉。

B.机动车辆。

C.客运索道。

D.电梯。

7、下列哪些可以作为安全检查表的编制依据（               ）。

A.有关标准、规程、规范及规定。

B.国内外事故案例、本单位的经验。

C.系统分析确定的风险部位及防范措施。

D.研究成果。

8、下列属于特种作业的是（               ）。

A.危险性较大作业。

B.矿山安全检查作业。

C.企业内机动车辆驾驶作业。

D.高炉作业。

9、在矿井火灾时期，按照火灾燃烧及其烟流污染情况，可将矿井的各井巷分为四个区域，下列针对这四个区域说法正确的有（               ）。

A.火区的烟流温度变化最大。

B.煤炭火灾污染区域的气体污染物就是二氧化碳和一氧化碳。

C.非污染区域的风流参数不受火灾的影响。

D.火灾燃烧越剧烈，烟流中的氧气浓度就一定越低。

10.人的可靠性是指使系统可靠或正常运转所必须的人的正确活动的概率。下列关于人的可靠性分析法说法正确的有（               ）。

A.人的可靠性分析法可作为一种设计方法，使系统中人为失误的概率减少到可接受的水平。

B.人为失误的严重性是根据可能导致的后果来划分的。

C.人为失误的可能性是根据可能导致的后果来划分的。

D.人为失误的危险性是根据可能导致的后果来划分的。

11、下列风险评价方法中能提供事故后果的是（               ）。

A.安全检查表法。

B.作业条件危险性分析法。

C.事故树分析方法。

D.矿井火灾后果评价法。

12、下列哪些措施对预防煤（岩）突出是有效的（               ）。

A.开采解放层。

B.进行高压注水。

C.采用震动爆破。

D.合理布置开采方式。

13、按照《煤矿安全规程》，下列说法正确的有（               ）。

A.一个矿井中只要有一个煤（岩）层发现瓦斯，该矿井即为瓦斯矿井。

B.瓦斯矿井必须依据矿井瓦斯等级进行管理。

C.采区回风巷风流中二氧化碳浓度超过1.0%时，必须停止作业。

D.采区回风巷风流中二氧化碳浓度超过1.5%时，必须停止作业。

14、按照《煤矿安全规程》，下列哪些矿井必须建立抽放瓦斯系统（               ）。

A.1个采煤工作面的瓦斯涌出量大于15m3/min，用通风方法解决瓦斯问题不合理的矿井。

B.1个掘进工作面的瓦斯涌出量大于3m3/min，用通风方法解决瓦斯问题不合理的矿井。

C.矿井绝对瓦斯涌出量大于或等于40m3/min的矿井。

D.年产量为1.0～1.5Mt时，绝对瓦斯涌出量大于或等于20m3/min的矿井。

15、下列关于露天矿使用电压说法正确的有（               ）。

A.露天矿照明使用电压可以是560V。

B.露天矿照明使用电压可以是220V。

C.行灯的电压应不高于127V。

D.在金属容器和潮湿地点作业的安全电压不得超过12V。

1、下列风险评价方法中能提供事故后果的是（             ）

A、安全检查表法；

B、预先危险分析方法PHA；

C、事故树分析方法FTA；

D、事件树分析方法ETA。

2、某事故树有割集3个，分别为{X1，X2}，{X1，X3}，{X2，X3，X4}，请问其中结构重要度最大的基本原因事件为？（             ）

- A.X1。

- B.X2。

- C.X3。

- D.X4。

- 3、进行建设项目安全预评价依据的文件是项目（             ）

A、可行性研究报告；

B、建议书；

C、施工图设计；

D、初步设计说明书。

4、易燃固体不能与以下哪几类危险化学品同贮？（             ）

A.易燃气体

B.易燃液体

C.氧化剂

D.爆炸品

5、根据《建筑设计防火规范》，消防车道的宽度不应小于（             ）

A、6m；

B、5.5m；

C、4m；

D、3.5m。

6、下列属于类推原理的是（             ）

A、平衡推算法；

B、因素推算法；

C、抽样推算法；

D、比例推算法。

7、《中华人民共和国安全生产法》第十七条规定了生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有六方面的责任，下列属于这六方面责任的有（             ）

- A、建立、健全本单位安全生产责任制；

B、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

C、组织完成本单位的安全评价；

D、及时、如实报告安全生产事故。

8、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)将爆炸性气体环境分为四个，下列关于这些区说法正确的有（             ）

A、存在连续级释放源的区域可划分为0区；

B、存在第一级释放源的区域可划分为1区；

C、存在连续级释放源的区域可划分为1区；

D、存在第一级释放源的区域可划分为2区。

9、下列属于常用的危险辨识方法的是（             ）

A、分析材料性质和生产条件分析方法；

B、经验分析法；

C、风险指数矩阵法；

D、重大危险源辨识方法；

10、下列关于“事故树法”说法正确的有（             ）

- A、在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称为割集；

B、在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称为最小割集；

C、在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为径集；

D、在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为最小径集。

- 11.事故树法能对实现以下哪些功能（             ）

A.识别导致事故的设备故障

B.评估事故的后果严重程度

C.识别导致事故的人失误

D.为管理措施改进提供科学依据

12、在装置安全预评价中可以使用以下哪几种评价方法（             ）

A.安全检查表

B.故障类型及影响分析

C.事故树

D.危险指数法

13、在扑救B、C类火灾时，可选用的灭火器类型有（             ）。

A.水型灭火器。

B.干粉灭火器。

C.二氧化碳灭火器。

D.卤化烷灭火器。

14、预先危险分析要达到的目的包括（             ）

A.识别与系统有关的主要危险、危害。

B.鉴别产生危害的原因。

C.估计和鉴别危害对系统的影响。

D.将危险、危害分级。

1、危险是系统中的特定事件发生的可能性与严重性的结合，所以（　　　　　　　　）。

A.危险随着特定事件发生的可能性的增加而增大。

B.特定事件发生的可能性增大1倍，危险就增大1倍。

C.危险随着特定事件发生的严重性的增加而增大。

D.特定事件发生的可能性增大1倍，危险就增大1倍。

2、建设项目安全预评价是一个过程，该过程包括（　　　　　　　　）。

A.编制项目的可行性研究报告。

B.编制初步设计。

C.分析可能的危险、有害因素。

D.确定可能危险、有害因素的程度。

3、下列属于物理性爆炸的有（               ）。

A.岩石突出。

B.锅炉爆炸。

C.煤矿瓦斯爆炸。

D.炸药爆炸。

4、下列哪些是安全评价必不可少的程序（               ）。

A.进行危险源辨识。

B.划分评价单元。

C.采用定量安全评价方法进行评价。

D.给出安全评价结论。

5、建设项目安全验收评价依据的设计文件包括（               ）。

A.项目的施工图设计。

B.项目立项建议书。

C.项目投产后的运行资料。

D.项目立项审批文件。

6、《危险化学品安全管理条例》规定，生产、储存、使用危险化学品企业的生产、储存装置要定期进行安全评价，其中（　　　　　　　　）。

A.剧毒危险化学品企业的生产、储存装置每年进行一次安全评价。

B.剧毒危险化学品企业的生产、储存、使用装置每年进行一次安全评价。

C.非剧毒危险化学品企业的生产、储存装置每两年进行一次安全评价。

D.非剧毒危险化学品企业的生产、储存、使用装置每两年进行一次安全评价。

7、下列属于特种设备的是（　　　　　　　　）。

A.起重机械。

B.电气设备。

C.压力容器。

D.大型动力设备。

8、下列属于特种作业的是（　　　　　　　　）。

A.矿山排水作业。

B.锅炉作业。

C.救护作业。

D.安全检查作业。

9、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)将爆炸性气体环境分为四类释放源，下列关于这些释放源说法正确的有（　　　　　　　　）。

A.连续级释放源是预计长期释放或短时频繁释放的释放源。

B.第一级释放源是预计在正常运行时周期或偶尔释放的释放源。

C.第二级释放源是预计在正常运行下不会释放，即使释放也仅是偶尔短时释放的。

D.多级释放源是由上述两种或两种以上级别的释放源组成的释放源。

10、下列关于“事故树法”说法正确的有（　　　　　　　　）。

A.如果在某个径集中任意除去一个基本事件就不再是径集了，这样的径集就称为最小径集。

B.如果在某个割集中任意除去一个基本事件就不再是割集了，这样的割集就称为最小割集。

C.最小径集是不能导致顶上事件发生的最低限度的基本事件组合。

D.最小割集是不能导致顶上事件发生的最低限度的基本事件组合。

11、按照《重大危险源辨识》（GB18218-2000），下列说法正确的有（　　　　　　　　）。

A.生产或贮存危险物质，当单元中的危险物质数量大于或等于临界量时就构成重大危险源。

B.重大事故隐患就是重大危险源。

C.生产场所的重大危险源的物质临界量与贮存区的不相同。

D.能够导致重大事故发生的危险源是重大危险源。

12、下列关于粉尘危害说法正确的是（　　　　　　　　）。

A.粉尘对人的健康危害大小与其游离二氧化硅含量无关。

B.粉尘的粒度越小对人的健康危害越大。

C.粉尘的分散度越大对人的健康危害越小。

D.在分散度相同时，粉尘的浓度越高对人的健康危害越大。

13、下列说法正确的有（               ）。

A.液化石油气火灾不能用水灭火。

B.矿井火灾不能用非防爆设备灭火。

C.一般情况下，矿井开采深度越大，地压危害越严重。

D.安全生产法律法规规定，不能在强含水层下开采矿体。

14、下列哪些因素决定安全评价结果的可靠性（               ）。

A.被评价系统的固有风险大小。

B.参加安全评价人员的素质和安全评价知识。

C.定性安全评价方法与定量安全评价方法。

D.安全评价资料是否充分、可靠。

15、下列关于露天矿使用电压说法正确的有（　　　　　　　　）。

A.露天矿照明使用电压可以是380V。

B.露天矿照明使用电压可以是560V。

C.行灯的电压应不高于36V。

D.在金属容器和潮湿地点作业的安全电压不得超过127V。

- 1、危险是事故可能性与事故严重性的结合，所以（        ）

A.事故的可能性增大1倍，危险就增大1倍。

B.事故的严重性增大1倍，危险就增大1倍。

C.，事故严重性越大，危险就越大。

D. 当事故可能性相同时，危险与事故严重性无关。

2、安全评价是一个行为过程，该过程包括：（            ）

A.项目工程的可行性研究。

B.评价危险程度。

C.确定危险是否在可承受的范围。

D.项目的施工图设计。

3、进行建设项目安全预评价的设计文件依据是项目（             ）

A.建议书。

B.可行性研究报告。

C.施工图设计。

D.设计说明书。

4、《危险化学品安全管理条例》规定，生产、储存、使用危险化学品企业的生产、储存装置要定期进行安全评价，其中（               ）

A.剧毒危险化学品企业的生产、储存装置每年进行一次安全评价。

B.非剧毒危险化学品企业的生产、储存装置每两年进行一次安全评价。

C.剧毒危险化学品企业的生产、储存装置每两年进行一次安全评价。

D.非剧毒危险化学品企业的生产、储存装置每三年进行一次安全评价。

- 5、海因里希关于死亡、重伤、轻伤的比例为（              ）

A.1：10：100。

- B.1：30：100。

- C.1：30：300。

- D.1：29：100。

6、按导致事故和职业危害的直接原因将危险、危害因素分为6大类，37个小类，下列属于大类中的物理性危险、危害因素的是（               ）

A.危险化学品。

B.能造成灼伤的高温物质。

C.明火。

D.健康状况异常。

7、按噪声产生的机理分类，噪声可分为（                  ）

A.空气动力性噪声。

B.机械噪声。

C.城市噪声。

D.电磁噪声。

8、建设项目安全预评价报告由（                  ）

A.建设单位送审。

B.评价单位送审。

C.有相应资质的评价单位完成。

D.建设单位完成。

9、系统安全认为，事故发生的根本原因是系统中存在的（           ）

A.危险源。

B.人工作业。

C.机械。

D.人工作业与机械。

10、皮物森（Petersen）人失误致因分析，认为过负荷、人机学方面的问题和决策错误是造成（              ）

A.人失误的原因。

B.机械失控的原因。

C.危险化学品失控的条件。

D.能量意外释放的因素。

1、下列安全对策措施排序中符合等级顺序的是（      C        ）。

A．预防，消除，减弱，隔离，连锁，警告；

B．消除，隔离，预防，减弱，连锁，警告；

C．消除，预防，减弱，隔离，连锁，警告；

D．预防，隔离，消除，减弱，连锁，警告。

2、某事故树有五个割集，分别为{ X1，X4}、{ X2，X3，X4}、{ X1，X3，X3，X4}、{ X2}和{ X1，X3}，该事故树最小径集的数目为（       C       ）个。

- A．1

- B．2

C．3

D．4

3、安全评价的基本原理包括（    ABD          ）。

A．类推原理；

B．量变到质变原理；

C．对称性原理；

D．相关性原理。

4、下列各项中属于安全评价程序的有（    ABCD          ）。

A．安全评价报告的编制；

B．安全对策措施；

C．危险性识别；

D．定性、定量评价。

5、下列评价方法中能提供危险度分级的是（     AC         ）。

A．故障类型及影响分析；

B．安全检查表法；

C．危险和可操作性研究；

D．因果图分析法。

6、列入《危险化学品安全管理条例》管理范围的包括（      BCD      ）。

A．放射性物品；

B．城镇燃气；

C．民用爆炸品；

D．易燃固体。

7、制定事故应急救援预案的原则是（      B        ）。

A．有效预防，合理救援；

B．以防为主，防救结合；

C．安全第一，预防为主；

D．以防为主，消防结合。

8、DOW火灾爆炸指数评价法中计算暴露半径的公式是（     CD       ）。

- A．R = 0.265 MF,

B．R = 0.256 MF,

C．R = 0.256 F&EI,

D．R = 0.84 F&EI

9、已知5次观测的置信因子Q0.90为0.64，下列各组观测结果中应舍去极端值的是（     ABC     ）。

- A．1.625,1.622,1.624,1.611,1.626;

- B．36511,36517;36499;36513;36512;

- C．0.0315,0.0321,0,0322,0.0321,0.0323;

- D．6.2352,6.2349,6.2341,6.2351,6.2347

10、编制安全评价结论的基本原则是（     AC       ）。

A．客观公正；

B．高度概括；

C．观点明确；

D．语言精练。

11、电气安全防护措施应包括（    ABCD     ）。

A．防触电；

B．防电气火灾爆炸；

C．防静电；

D．防雷击。

12、预先危险分析要达到的基本目标是（     ABCD      ）。

A．识别与系统有关的主要危险、危害，

B．鉴别产生危害的原因；

C．估计和鉴别危害对系统的影响；

D．将危险、危害分级。

13、下列哪些是安全评价必不可少的程序（     ABD         ）？

A．进行危险源辨识；

B．划分评价单元；

C．采用定量安全评价方法进行评价；

D．提出安全评价结论。

14、下列属于常用危险、有害因素识别方法的是（      AB      ）。

A．材料性质和生产条件分析方法；

B．经验分析法；

C．风险指数矩阵法；

D．重大危险源辨识方法

15、识别危险、有害因素应遵循以下原则（      ACD      ）。

A．科学性；

B．针对性；

C．系统性；

D．预测性。

16、《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13816-92)，将危险、有害因素分为6大类。其中属于其他危险、有害因素的是（      D        ）。

A．标志缺陷；

B．负荷超限；

C．违章指挥；

D．搬举重物。

17、危险和可操作性研究（HAZOP）分析所需的主要资料包括（     AD       ）。

A．带控制点工艺流程图P&IDS；

B．设计说明书；

C．设备制造手册；

D．操作规程。

18、下列哪些因素决定安全评价结果的可靠性（     ACD       ）？

A．被评价系统的固有风险大小；

B．被评价单位的安全管理水平；

C．安全评价资料是否充分、详尽；

D．参加安全评价人员的素质和安全评价知识水平。

19、安全管理对策措施应包括（      ABD      ）。

A．安全培训、教育和考核；

B．安全投入与安全设施；

C．专项安全评价；

D．事故应急救援预案。

20、《危险化学品安全管理条例》规定，生产、储存、使用危险化学品企业的生产、储存装置要定期进行安全评价，其中（      CD        ）。

- A．剧毒危险化学品企业的生产、储存装置每年进行一次安全评价；

B．非剧毒危险化学品企业的生产、储存装置每两年进行一次安全评价；

C．剧毒危险化学品企业的生产、储存、使用装置每年进行一次安全评价；

D．非剧毒危险化学品企业的生产、储存、使用装置每两年进行一次安全评价。

- 1、危险是事故可能性与事故严重性的结合，所以（C）

A.事故的可能性增大1倍，危险就增大1倍。

B.事故的严重性增大1倍，危险就增大1倍。

C.事故严重性越大，危险就越大。

D.当事故严重性相同时，危险与事故可能性无关。

2、安全评价是一个行为过程，该过程包括：（B、C）

A.项目工程的可行性研究。

B.评价危险程度。

C.确定危险是否在可承受的范围。

D.项目的施工图设计。

3、进行建设项目安全验收评价依据的设计文件是项目（A）

A.可行性研究报告。

B.建议书。

C.施工图设计。

D.设计说明书。

4、《危险化学品安全管理条例》规定，生产、储存、使用危险化学品企业的生产、储存装置要定期进行安全评价，其中（A、C）

A.剧毒危险化学品企业的生产、储存装置每年进行一次安全评价。

B.剧毒危险化学品企业的生产、储存、使用装置每年进行一次安全评价。

C.非剧毒危险化学品企业的生产、储存装置每两年进行一次安全评价。

D.非剧毒危险化学品企业的生产、储存、使用装置每两年进行一次安全评价。

5、道七版中计算暴露半径的公式是（B）

A. R = 0.265 MF

B. R = 0.256 F&EI

C. R = 0.265 F&EI

D. R = 0.256 MF

6、《中华人民共和国安全生产法》第十七条规定了生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有六方面的责任，下列属于这六方面责任的有（A、B、D）

A.建立、健全本单位安全生产责任制。

B.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

C.组织完成本单位的安全评价。

D.及时、如实报告安全生产事故。

7、根据类推原理，已知系统事故发生率P和事故损失严重度S，就可利用风险率R与P、S的关系求得风险率R：为（B）特征。

- A.R=P/S

- B.R=PS

C.R=S/P

D.R=PS+P/S

8、下列关于“事故树法”说法正确的有（A、D）

A.在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称为割集。

B.在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称为最小割集。

C.在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为径集。

D.在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为最小径集。

- 9、系统安全认为，事故发生的根本原因是系统中存在的（A）

A.危险源。

B.人工作业。

C.机械。

D.人工作业与机械。

10、液体易燃性是以闪点作为标准划分的，依据国家标准《危险货物分类和品名编号》规定，液体闪点符合（         ）的为易燃液体，闪点符合（        ）的为一级易燃液体。

A．闪点≤－18℃

B．－18℃＜闪点＜23℃

C．23℃≤闪点≤61℃

1、危险是事故可能性与事故严重性的结合，所以（C）

A.事故的可能性增大1倍，危险就增大1倍。

B.事故的严重性增大1倍，危险就增大1倍。

C.事故严重性越大，危险就越大。

D.当事故严重性相同时，危险与事故可能性无关。

2、根据安全技术措施等级顺序的要求，应遵循相关原则（D）

A. 消除、预防、增加、隔离、限制、警告

B. 消除、预防、减弱、隔离、限制、警告

C. 消除、预防、增加、隔离、连锁、警告

D. 消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告

3、进行建设项目安全验收评价依据的设计文件是项目（A）

A.可行性研究报告。

B.建议书。

C.施工图设计。

D.设计说明书。

4、可燃物质泄漏事故可能导致（A、B、C、D、E、F）

- A.喷火。

- B.闪火。

- C.火球。

- D.池火。

- E.溅火。

- F.爆炸。

5、道七版中计算暴露半径的公式是（B）

A. R = 0.265 MF

B. R = 0.256 F&EI

C. R = 0.265 F&EI

D. R = 0.256 MF

6、《中华人民共和国安全生产法》第十七条规定了生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有六方面的责任，下列属于这六方面责任的有（A、B、D）

A.建立、健全本单位安全生产责任制。

B.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

C.组织完成本单位的安全评价。

D.及时、如实报告安全生产事故。

7、根据类推原理，已知系统事故发生率P和事故损失严重度S，就可利用风险率R与P、S的关系求得风险率R：为（B）特征。

- A.R=P/S

- B.R=PS

C.R=S/P

D.R=PS+P/S

8、下列关于“事故树法”说法正确的有（A、D）

A.在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称为割集。

B.在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称为最小割集。

C.在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为径集。

D.在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为最小径集。

15、下列属于常用的安全评价方法的是（D）

A.分析材料性质和生产条件分析方法。

B.经验分析法。

C.重大危险源辨识方法。

D.危险指数评价法。

10、液体易燃性是以闪点作为标准划分的，依据国家标准《危险货物分类和品名编号》规定，液体闪点符合（         ）的为易燃液体，闪点符合（        ）的为一级易燃液体。

A．闪点≤－18℃

B．－18℃＜闪点＜23℃

C．23℃≤闪点≤61℃

1、危险是事故可能性与事故严重性的结合，所以（C）

A.事故的可能性增大1倍，危险就增大1倍。

B.事故的严重性增大1倍，危险就增大1倍。

C.事故严重性越大，危险就越大。

D.当事故严重性相同时，危险与事故可能性无关。

2、安全评价是一个行为过程，该过程包括：（B、C）

A.项目工程的可行性研究。

B.评价危险程度。

C.确定危险是否在可承受的范围。

D.项目的施工图设计。

3、风险是由以下要素组成的：（A、B、C）

- 风险原因

- 风险事件

- 风险损失

- 危险有害因素

4、规避风险的可以从以下入手：（A、C、D）

- 减小事故的后果。

- 扩大事故的后果。

- 改变风险后果的性质。

- 改变风险发生的频率。

5、规避风险的具体措施有：（A、B、C、D、E）

- 减轻措施。

- 预防措施。

- 转移措施。

- 回避措施。

- 自留和应急措施。

6、风险控制的基本原则：（A、C、E、F）

A．闭环控制原则。

B．开放有序原则。

C．动态控制原则。

D．动静相关原则。

- 分期控制原则。

- 多层次控制原则。

7．对固有危险源控制的几种方法：（A、B、C、D）

A．采取消除危险措施。

B．采取控制危险度的措施。

C．采取防护手段。

D、隔离措施。

8、以下那几种方法属于定性评价方法：（A、B、C、D）

- 工作危害分析（JHA）

- 安全检查表分析（SCL）

C．危险与可操作性分析（HAZOP）

D．故障树分析 (FTA)

E．DOW指数法

9、以下那几种方法属于定量评价法：（A、B、C、D）

A．故障树分析方法。

B．故障及故障影响类型分析。

C．事件树分析方法。

D．频率和后果计算方法。

10、对于风险评价方法正确的说法是：（A、C、D）

A.风险评价方法不是一个单一的、确定的分析方法。

B.在选择风险评价方法时，应选择“最佳”的评价方法。

C.风险评价方法并不是决定风险评价结果的唯一因素。

D.风险评价方法的选择依赖于评价人员对评价方法的不断了解和实际评价经验。

11、系统安全认为，事故发生的根本原因是系统中存在的（A）

A.危险源。

B.人工作业。

C.机械。

D.人工作业与机械

1、危险化学品建设单位有——————行为的，依照《行政处罚法》和国务院的有关规定处罚：

A、施工期间有重大人员伤亡的

B、施工期间修改建设项目安全设施设计未保存记录的

C、施工期间效率不高延误工期的

D、建设项目安全设施竣工后检验、检测结果未确定的；

2、建设项目未依法取得安全许可擅自从事生产、储存活动应——————：

A、受到有关部门警告

B、罚款

C、责令停止生产、储存活动

D、依照国家有关规定给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

3、安全生产许可证颁发管理机关发现有违反《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》情形的，应当——————

A、提出警告

B、撤销已经颁发的安全生产许可证

C、责令停产

D、提请有关部门进行监督

4、危险化学品生产企业提供虚假材料申请安全生产许可证的，该企业在——————年内不得再次申请安全生产许可证。

- A、1

- B、2

C、3

D、5

5、承担安全评价的机构出具虚假评价报告的，由哪个职能机构没收其非法所得，并建议授予其资质的部门吊销其资质证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任

A、省级以上税务管理机构

B、省级以上安全生产监督管理部门

C、省级以上公安部门

D、省级以上工商管理部门

6、《国务院办公厅关于加强烟花爆竹安全生产的通知》规定对２００５年底前未提出安全生产许可申请，以及２００６年３月底前经整顿仍不具备安全生产条件的烟花爆竹生产企业，要————————————

A、停止生产

B、限制生产

C、依法关闭

D、整改后生产

选择填空（每题有A、B、C、D四个备选答案，只有一个正确）

1、某地区拟建一加油站，其管理人员应向以下哪个安全监督单位提出申请经营许可证？

A、市级发证机关提出申请

B、省级发证机关提出申请

C、省级发证机关和市级发证机关提出申请

D、国家级发证机关和省级发证机关提出申请

2、危险化学品生产企业应当依法参加——————，为从业人员缴纳保险费。

A、养老保险

B、工伤保险

C、医疗保险

D、失业保险

3、危险化学品生产企业应当为从业人员配备符合有关国家标准或者行业标准规定的——————。

A、日用防护用品

B、劳动防护用品

C、营养保健用品

D、工业洗涤用品

4、危险化学品建设单位有——————行为的，依照《行政处罚法》和国务院的有关规定处罚：

A、施工期间有重大人员伤亡的

B、施工期间修改建设项目安全设施设计未保存记录的

C、施工期间效率不高延误工期的

D、建设项目安全设施竣工后检验、检测结果未确定的；

5、建设项目未依法取得安全许可擅自从事生产、储存活动应——————：

A、受到有关部门警告

B、罚款

C、责令停止生产、储存活动

D、依照国家有关规定给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

6、《国务院办公厅关于加强烟花爆竹安全生产的通知》规定对２００５年底前未提出安全生产许可申请，以及２００６年３月底前经整顿仍不具备安全生产条件的烟花爆竹生产企业，要—————————————

A、停止生产

B、限制生产

C、依法关闭

D、整改后生产

选择填空（每题有A、B、C、D四个备选答案，只有一个正确）

1、承担安全评价的机构出具虚假评价报告的，由哪个职能机构没收其非法所得，并建议授予其资质的部门吊销其资质证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任

A、省级以上税务管理机构

B、省级以上安全生产监督管理部门

C、省级以上公安部门

D、省级以上工商管理部门

2、危险化学品生产企业必须依照————————的规定取得安全生产许可证。

A、中华人民共和国安全生产法

B、危险化学品经营许可证管理办法

C、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法

D、危险化学品安全管理条例

3、危险化学品生产企业应当设置安全生产管理机构，配备——————。

A、专职消防员

B、专职安全生产管理人员

C、安全联络员

D、专职生产管理人员

4、危险化学品建设项目安全许可实施办法自起——————施行

A、2006年1月1日

B、2005年10月1日

C、2006年10月1日

D、2006年1月10日

5、危险化学品建设单位有——————行为的，依照《行政处罚法》和国务院的有关规定处罚：

A、施工期间有重大人员伤亡的

B、施工期间修改建设项目安全设施设计未保存记录的

C、施工期间效率不高延误工期的

D、建设项目安全设施竣工后检验、检测结果未确定的；

6、《国务院办公厅关于加强烟花爆竹安全生产工作的通知 》发布时间是：——————

A、２００3年１２月１９日

B、２００4年１２月１９日

C、２００５年１２月１９日

选择填空（每题有A、B、C、D四个备选答案，只有一个正确）

1、危险化学品经营单位有下列行为之一的，发证机关应吊销其经营许可证：

A、转让、买卖、出租、出借、变造经营许可证的

B、偷税漏税

C、长期经营不善

D、资不抵债

2、危险化学品生产企业应当设置安全生产管理机构，配备——————。

A、专职消防员

B、专职安全生产管理人员

C、安全联络员

D、专职生产管理人员

3、危险化学品生产企业的————————安全生产知识和管理能力应当经考核合格

A、主要负责人

B、企业法人

C、主要负责人、安全生产管理人员

D、安全生产管理人员

4、危险化学品建设单位有——————行为的，依照《行政处罚法》和国务院的有关规定处罚：

A、施工期间有重大人员伤亡的

B、施工期间修改建设项目安全设施设计未保存记录的

C、施工期间效率不高延误工期的

D、建设项目安全设施竣工后检验、检测结果未确定的；

5、建设项目未依法取得安全许可擅自从事生产、储存活动应——————：

A、受到有关部门警告

B、罚款

C、责令停止生产、储存活动

D、依照国家有关规定给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

6、《国务院办公厅关于加强烟花爆竹安全生产工作的通知》指出，对——————前未提出安全生产许可申请，以及——————前经整顿仍不具备安全生产条件的烟花爆竹生产企业，要一律依法关闭

A、2004年底，２００５年底

B、２００５年底，２００６年３月底

C、２００５年底，２００6年底

D、2004年底，２００6年底

选择填空（每题有A、B、C、D四个备选答案，只有一个正确）

1、危险化学品经营许可证管理办法施行起始日为：

A、2003年11月15日

B、2002年11月15日

C、2002年10月1日

D、2005年1月1日

2、危险化学品生产企业的————————安全生产知识和管理能力应当经考核合格

A、主要负责人

B、企业法人

C、主要负责人、安全生产管理人员

D、安全生产管理人员

3、特种作业人员应当经——————合格，取得特种作业操作资格证书。

A、业务主管部门考核

B、安全知识考核

C、三级安全教育考核

D、危险化学品管理条例考核

4、建设项目未依法取得安全许可擅自从事生产、储存活动应——————：

A、受到有关部门警告

B、罚款

C、责令停止生产、储存活动

D、依照国家有关规定给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

5、建设项目设立未经安全审查批准，擅自建设的；应依照《危险化学品安全管理条例》第————-条的规定处罚

- A、57

- B、47

C、36

D、27

6、2006年１０月份以来全国共发生烟花爆竹重大事故１０起，死亡３７人，其中，非法生产烟花爆竹重大事故９起，死亡————人。

- A、10

- B、37

C、３４

D、9

选择填空（每题有A、B、C、D四个备选答案，只有一个正确）

1、危险化学品经营许可证管理办法规定汽油、煤油、柴油等成品油的经营活动应办理

A、甲种经营许可证

B、乙种经营许可证

C、甲乙两种经营许可证

D、甲乙两种经营许可证都不用办理

2、特种作业人员应当经——————合格，取得特种作业操作资格证书。

A、业务主管部门考核

B、安全知识考核

C、三级安全教育考核

D、危险化学品管理条例考核

3、危险化学品生产企业应当依法参加——————，为从业人员缴纳保险费。

A、养老保险

B、工伤保险

C、医疗保险

D、失业保险

4、建设项目设立未经安全审查批准，擅自建设的；应依照《危险化学品安全管理条例》第————-条的规定处罚

- A、57

- B、47

C、36

D、27

- 建设项目____________，建设单位应当按规定选择有相应资质的安全评价机构对建设项目及其安全设施试生产（使用）情况进行安全评价

A、安全设施竣工验收后

B、安全设施投入使用前

C、安全设施竣工验收前

D、安全设施投入使用前

6、2006年１０月份以来全国共发生烟花爆竹重大事故１０起，死亡３７人，其中，非法生产烟花爆竹重大事故９起，死亡————人。

- A、10

- B、37

C、３４

D、9

选择填空（每题有A、B、C、D四个备选答案，只有一个正确）

1、某地区拟建一加油站，其管理人员应向以下哪个安全监督单位提出申请经营许可证？

A、市级发证机关提出申请

B、省级发证机关提出申请

C、省级发证机关和市级发证机关提出申请

D、国家级发证机关和省级发证机关提出申请

2、危险化学品生产企业应当依法参加——————，为从业人员缴纳保险费。

A、养老保险

B、工伤保险

C、医疗保险

D、失业保险

3、危险化学品生产企业应当为从业人员配备符合有关国家标准或者行业标准规定的——————。

A、日用防护用品

B、劳动防护用品

C、营养保健用品

D、工业洗涤用品

4、建设项目____________，建设单位应当按规定选择有相应资质的安全评价机构对建设项目及其安全设施试生产（使用）情况进行安全评价

A、安全设施竣工验收后

B、安全设施投入使用前

C、安全设施竣工验收前

D、安全设施投入使用前

5、危险化学品建设项目安全许可实施办法自起——————施行

A、2006年1月1日

B、2005年10月1日

C、2006年10月1日

D、2006年1月10日

6、《国务院办公厅关于加强烟花爆竹安全生产的通知》规定对２００５年底前未提出安全生产许可申请，以及２００６年３月底前经整顿仍不具备安全生产条件的烟花爆竹生产企业，要—————————————

A、停止生产

B、限制生产

C、依法关闭

D、整改后生产

选择填空（每题有A、B、C、D四个备选答案，只有一个正确）

- 适用危险化学品经营许可证管理办法适用于：

A、民用爆炸品经营销售活动

B、放射形物品经营销售活动

C、中国境内从事危险化学品经营销售活动

D、核能物质和城镇燃气经营销售活动

2、危险化学品生产企业应当为从业人员配备符合有关国家标准或者行业标准规定的——————。

A、日用防护用品

B、劳动防护用品

C、营养保健用品

D、工业洗涤用品

3、危险化学品生产企业应当依法进行——————

A、设备安全检查

B、生产检修

C、安全评价

D、从业人员体检

4、建设单位申请有关危险化学品的其他安全生产许可时，申请资料中的安全评价报告由申请建设项目竣工验收的----------代替。

A、设计报告

B、预评价报告

C、安全评价报告

D、 项目验收报告

5、建设项目安全许可实施部门应当建立、健全建设项目安全许可实施情况的

A、档案

B、管理制度

C、管理体系

D、档案及其管理制度

6、《国务院办公厅关于加强烟花爆竹安全生产工作的通知》指出，对——————前未提出安全生产许可申请，以及——————前经整顿仍不具备安全生产条件的烟花爆竹生产企业，要一律依法关闭

A、2004年底，２００５年底

B、２００５年底，２００６年３月底

C、２００５年底，２００6年底

D、2004年底，２００6年底

选择填空（每题有A、B、C、D四个备选答案，只有一个正确）

1、危险化学品经营销售单位经营条件、储存条件应符合———————：

A、《建筑设计防火规范》（GBJ16）的规定

B、《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265）、《常用危险化学品储存通则》（GB15603）的规定；

C《爆炸危险场所安全规定》和《仓库防火安全管理规则》的规定

D《中华人民共和国安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》的规定

- 危险化学品生产企业不得————

A、长期停产

B、无计划检修

C、转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的安全生产许可证

D、丢失安全生产许可证

3、危险化学品生产企业应当按照国家有关标准，辨识、确定本企业的——————。

A、关键生产装置

B、重大危险源

C、生产计划

D、检修计划

4、建设项目安全许可实施部门应当建立、健全建设项目安全许可实施情况的

A、档案

B、管理制度

C、管理体系

D、档案及其管理制度

5、建设项目未依法取得安全许可擅自从事生产、储存活动应——————：

A、受到有关部门警告

B、罚款

C、责令停止生产、储存活动

D、依照国家有关规定给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

6、2006年１０月份以来全国共发生烟花爆竹重大事故１０起，死亡３７人，其中，非法生产烟花爆竹重大事故９起，死亡————人。

- A、10

- B、37

C、３４

D、9

选择填空（每题有A、B、C、D四个备选答案，只有一个正确）

- 危险化学品经营许可证发证机关应当在接到申请之日起几个工作日内作出答复

A、15

B、20

C、30

D、35

2、危险化学品生产企业申请领取安全生产许可证，提交的文件、资料，应有包含——————

A、完整的设计资料

B、具备资质的中介机构出具的环境评价报告

C、具备资质的中介机构出具的安全评价报告

D、具备资质的中介机构出具的质量认证报告

3、中央管理的危险化学品生产企业（集团公司、总公司、上市公司）申请领取安全生产许可证，向——————提出申请。

A、市级安全生产监督管理部门

B、省级安全生产监督管理部门

C、省、市两级安全生产监督管理部门

D、国务院安全生产监督管理部门

4、建设单位申请有关危险化学品的其他安全生产许可时，申请资料中的安全评价报告由申请建设项目竣工验收的----------代替。

A、设计报告

B、预评价报告

C、安全评价报告

D、 项目验收报告

5、危险化学品建设单位有——————行为的，依照《行政处罚法》和国务院的有关规定处罚：

A、施工期间有重大人员伤亡的

B、施工期间修改建设项目安全设施设计未保存记录的

C、施工期间效率不高延误工期的

D、建设项目安全设施竣工后检验、检测结果未确定的

6、《国务院办公厅关于加强烟花爆竹安全生产的通知》规定对２００５年底前未提出安全生产许可申请，以及２００６年３月底前经整顿仍不具备安全生产条件的烟花爆竹生产企业，要—————————————

A、停止生产

B、限制生产

C、依法关闭

D、整改后生产

- 三、选择题（下列各题中都给出了几个答案，依次为A、B、C ┅，其中至少有一个是正确的。）

1、安全生产监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，作出书面记录，该记录需要签字，其中应在该记录上签字的人有（           ）

A.检查人员。

B.被检查单位的工人。

C.被检查单位的技术人员。

D.被检查单位的负责人。

2、安全评价是一个行为过程，该过程包括：（            ）

A.项目工程的可行性研究。

B.评价危险程度。

C.确定危险是否在可承受的范围。

D.项目的施工图设计。

3、违反《危险化学品安全管理条例》，可处2万元以上10万元以下罚款的行为包括以下哪些。（      ）

A.危险化学品未储存在专用仓库内或者未设专人管理的。

B.运输、装卸危险化学品不符合国家有关法律、法规、规章的规定和国家标准，并按照危险化学品的特性采取必要安全防护措施的。

C.未根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备。

D.运输危险化学品，不配备押运人员或者脱离押运人员监管，超装、超载，中途停车住宿不向当地公安部门报告的。

4、下列风险评价方法中能提供事故频率的是（        ）

A.安全检查表法。

B.预先危险分析方法PHA。

C.事故树分析方法FTA。

D.事件树分析方法ETA。

5、事件树分析的目的包括有（               ）

A.判断事故能否发生。

B.指出消除事故的安全措施。

C.确定事故后果。

D.确定事故顺序的最小割集。

6、《中华人民共和国安全生产法》第十七条规定了生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有六方面的责任，下列属于这六方面责任的有（        ）

A.建立、健全本单位安全生产责任制。

B.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

C.组织完成本单位的安全评价。

D.及时、如实报告安全生产事故。

7、下列属于类推原理的有（              ）。

A.惯性原理。

B.质变到量变原理。

C.代替推算法。

D.平衡推算法。

8、下列关于“事故树法”说法正确的有（             ）

A.在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称为割集。

B.在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称为最小割集。

C.在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为径集。

D.在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为最小径集。

9、安全验收评价程序一般包括以下哪些步骤（         ）。

A.前期准备

B.现场检查

C.定量评价

D.安全验收评价报告评审

10、下列风险评价方法中能提供事故频率的是（                ）

A.安全检查表法。

B.预先危险分析方法PHA。

C.事故树分析方法FTA。

D.事件树分析方法ETA。

11、按照《煤矿安全规程》规定，下列关于井巷中允许风流速度说法正确的有（      ）。

A.专用升降物料的井筒最高允许风速为15m/s。

B.主要进风巷的最高允许风速为8m/s。

C.采煤工作面的最高允许风速为4m/s。

D.采煤工作面的最低允许风速为0.25m/s。

12、根据《重大危险源辨识》标准，与重大危险源有关的物质种类包括以下哪些。（           ）

A. 爆炸性物质。

B. 易燃物质。

C. 腐蚀性物质。

D. 有毒物质。

13、以下各种评价方法中属于定量评价方法的有（          ）

A. 故障类型及影响分析

B. 故障树分析

C. 作业条件危险性评价法

D. 危险指数评价法

14、下列哪些项目属于危险化学品经营企业必须具备的条件（        ）

A.经营场所符合国家标准。

B.有健全的安全管理制度。

C.主要负责人经过特种作业培训并取得上岗资格。

D.具有符合国家标准的专用库房。

15、DOW火灾爆炸指数评价法中计算暴露半径的公式是（             ）

A.R(m) = 0.84 MF

B.R(m) = 0.256 F&EI

C.R(m) = 0.84 F&EI

D.R(m) = 0.256 MF

16、以下哪种评价方法主要用于设备和机器故障的分析，也可用于连续生产工艺。（     ）

A、预先危险分析

B、安全检查

C、安全检查表

D、故障类型及影响分析

17. 人的可靠性是指使系统可靠或正常运转所必须的人的正确活动的概率。下列关于人的可靠性分析法说法正确的有（              ）。

A.人的可靠性分析法可作为一种设计方法，使系统中人为失误的概率减少到可接受的水平。

B.人为失误的严重性是根据可能导致的后果来划分的。

C.人为失误的可能性是根据可能导致的后果来划分的。

D.人为失误的危险性是根据可能导致的后果来划分的。

18、建设项目安全验收评价依据的设计文件包括（     ）。

A.项目的施工图设计。

B.项目立项建议书。

C.项目投产后的运行资料。

D.项目立项审批文件。

19、下列属于特种设备的是（              ）。

A.锅炉。

B.机动车辆。

C.客运索道。

D.电梯。

20、下列风险评价方法中能提供事故后果的是（              ）。

A.安全检查表法。

B.作业条件危险性分析法。

C.事故树分析方法。

D.矿井火灾后果评价法。

21、按照《安全生产法》的规定，必须进行安全条件论证和安全评价的建设项目有     。

A.矿山建设项目

B.国家重点建设项目

C.用于生产、储存危险品的建设项目

D.总投资超过1亿元的建设项目

22、企业取得安全生产许可证应当具备的条件包括      。

A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.安全投入符合安全生产要求

C.主要负责人和安全生产管理人员经考核合格

D.依法为职工进行职业病体检

23、下列          情形,应当认定为工伤。

A.在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的

B.工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的

C.在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的

D在下班路上,因酒后驾车受到交通事故伤害的

24、运输爆破器材时,爆破器材供销合同应注明           。

A.爆破器材的品名、数量 、

B.负责运送的具体人员

C.起运地点

D.运达地点

25、发生特大安全事故,社会影响特别恶劣或者性质特别严重的,由国务院对负有领导责任的正职负责人给予行政处分的有        。

A.省长      B.自治区主席      C.直辖市市长       D.有关部门的负责人

26、道路交通基本要素:人、车、路中,路包括        。

A.公路     B.城市道路     C.田间小路     D.出入口道路及其相关设施

27、矿井通风系统按进风井与出风井的位置,可分为        类型。

A.分区中央式      B.中央式            C.两翼对角式      D.混合式

28、以地下水为主要充水源的矿床,其矿井涌水强度与        有关。

A.充水层的孔隙性                      B.充水层的富水程度

C.矿床围岩的构造                      D.充水层的分布面积有关

29、以下  ___是开办煤矿企业所应当具备的条件。

A.有煤矿建设项目可行性研究报告或者开采方案；

B.有计划开采的矿区范围、开采范围和资源综合利用方案；

C.有开采所需的地质、测量、水文资料和其他资料；

D.有符合煤矿安全生产和环境保护要求的矿山设计；

30、为安全生产法服务的中介机构的主要工作有__  ___。

A.安全评价                      B.安全认证

C.安全检测                      D.安全检验

1、参照《重大危险源辨识》(GB18218-2000)辨识有无重大危险源，重大危险源分为（7        ）大类。

- A.5。

- B.6。

- C.7。

- D.8。

2、安全检查表分析是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括（A、B、C、D        ）等方面。

A. 设备。

B. 贮运。

C. 操作。

D. 管理。

3、预先危险性分析的功能主要有（A、B、C、D        ）。

A. 大体识别与系统有关的主要危险。

B. 鉴别产生危险的原因。

C. 估计事故出现对人体及系统产生的影响。

D. 判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。

4、日本化工企业六阶段安全评价法的定量评价对各单元的（A、B、C、D、F        ）项目进行评定。

A. 物质

B. 容量

C. 温度

D. 压力

E. 管理

F. 操作

5、作业条件危险性评价法中影响作业条件危险性的主要因素有（A、B、C        ）。

A.发生事故或危险事件的可能性。

B.暴露于这种危险环境的情况。

C.事故可能产生的后果。

D.操作人员的素质

6、下列（C        ）评价法需对物质系数进行温度修正。

A. 日本“六阶段”定量评价法

B. 我国“危险度评价”法

C. 道化法

D. 蒙德法

7、道化法计算安全措施补偿系数，安全措施分（B、C、D        ）几类。

A. 设备控制

B. 工艺控制

C. 物质隔离

D. 防火措施

8、蒙德法计算危险系数，腐蚀速度为（B）时，腐蚀、侵蚀危险系数为20。

A. 腐蚀速度在0.5mm/a以下。

B. 不管有无侵蚀，腐蚀速度在1mm/a左右。

C. 无侵蚀，腐蚀速度在1mm/a以上。

D. 有侵蚀，腐蚀速度在1mm/a以上。

9、在泄漏后果分析中，常见的可能结合有（A、B、C、D        ）种：

A. 常压液体；

B. 加压液化气体；

C. 低温液化气体；

D. 加压气体。

10、爆炸现象具有（A、B、C、D        ）特征。

A．爆炸过程进行得很快；

B．爆炸点附近压力急剧升高，产生冲击波；

C．发出或大或小的响声；

D．周围介质发生震动或邻近物质遭受破坏。

11、有（A、B、C、D        ）种化学爆炸类型。

A．蒸气云团的可燃混合气体遇火源突然燃烧，是在无限空间中的气体爆炸；

B．受限空间内可燃混合气体的爆炸；

C．化学反应失控或工艺异常所造成压力容器爆炸；

D．不稳定的固体或液体爆炸。

1、危险是事故可能性与事故严重性的结合，所以（                     ）

A.事故的可能性增大1倍，危险就增大1倍。

B.事故的严重性增大1倍，危险就增大1倍。

C.事故严重性越大，危险就越大。

D.当事故可能性相同时，危险与事故严重性无关。

2、安全评价是一个行为过程，该过程包括：（                     ）

A.项目工程的可行性研究。

B.评价危险程度。

C.确定危险是否在可承受的范围。

D.项目的施工图设计。

3、进行建设项目安全验收评价依据的设计文件是项目（                   ）

A.可行性研究报告。

B.建议书。

C.施工图设计。

D.设计说明书。

4、《危险化学品安全管理条例》规定，生产、储存、使用危险化学品企业的生产、储存装置要定期进行安全评价，其中（                    ）

A.剧毒危险化学品企业的生产、储存装置每年进行一次安全评价。

B.剧毒危险化学品企业的生产、储存、使用装置每年进行一次安全评价。

C.非剧毒危险化学品企业的生产、储存装置每两年进行一次安全评价。

D.非剧毒危险化学品企业的生产、储存、使用装置每两年进行一次安全评价。

- 5、下列属于特种设备的是（                      ）

A.电梯。

B.厂内机动车辆。

C.客运索道。

D.防爆电气设备。

6、预先危险分析要达到的基本目标是（                     ）

A.识别与系统有关的主要危险、危害。

B.鉴别产生危害的原因。

C.估计和鉴别危害对系统的影响。

D.将危险、危害分级。

7、《中华人民共和国安全生产法》第十七条规定了生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有六方面的责任，下列属于这六方面责任的有（                      ）。

A.建立、健全本单位安全生产责任制。

B.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

C.组织完成本单位的安全评价。

D.及时、如实报告安全生产事故。

8、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)将爆炸性气体环境分为四个，下列关于这些区说法正确的有（                         ）

A.存在连续级释放源的区域可划分为0区。

B.存在第一级释放源的区域可划分为1区。

C.存在连续级释放源的区域可划分为1区。

D.存在第一级释放源的区域可划分为2区。

9、易燃气体不能与以下哪几类危险化学品同贮？（                     ）

A.助燃气体

B.易燃固体

C.剧毒气体

D.腐蚀品

10、下列关于“事故树法”说法正确的有（                      ）

A.在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称为割集。

B.在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称为最小割集。

C.在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为径集。

D.在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为最小径集。

- 11.事故树法能实现以下哪些功能（                 ）

A.识别导致事故的设备故障

B.评估事故的后果严重程度

C.识别导致事故的人失误

D.为管理措施改进提供科学依据

12、在安全预评价中可以使用以下哪几种评价方法（                     ）

A.安全检查表

B.故障类型及影响分析

C.事故树

D.危险指数法

13、下列风险评价方法中能提供事故后果的是（                     ）

A.安全检查表法。

B.预先危险分析方法PHA。

C.事故树分析方法FTA。

D.事件树分析方法ETA。

14、下列说法正确的是（                        ）

A.风险评价方法不是一个单一的、确定的分析方法。

B.在选择风险评价方法时，应选择“最佳”的评价方法。

C.风险评价方法并不是决定风险评价结果的唯一因素。

D.风险评价方法的选择依赖于评价人员对评价方法的不断了解和实际评价经验的积累。

15、下列属于常用的危险辨识方法的是（                      ）

A.分析材料性质和生产条件分析方法。

B.经验分析法。

C.风险指数矩阵法。

D.重大危险源辨识方法。

一、 单项选择题 1. 在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会 保险 外，还依法有权_________。 A. 向本单位提出赔偿要求 B. 获得优质医疗服务 C. 要求子女顶替工作 D. 申请 提前退休 2. 《安全生产法》中规定国务院负责安全生产监督 管理 的部门依照本法，对全国安全生产工作实施____________。 A. 统一管理 B. 综合治理 C. 综合监督管理 D. 监察管理 3. 安全生产部门受理的举报事项经调查核实后，应当___________。 A. 形成书面材料，落实整改措施并监督落实 B. 制定处罚措施 C. 将材料上报，请求处理 D. 向社会公告 4. 监察机关是人民政府行使监察职能的机关，依法对国家行政机关、国家 公务员 和国家行政机关任命的其他人员实施监察，这是在______________中规定的。 A. 《中华人民共和国宪法》 B.《中华人民共和国行政监察法》 C.《中华人民共和国安全生产法》 D.《中华人民共和国劳动法》 5. 以下不属于负有安全生产监督管理职责的部门的职权的是_____________。 A. 对事故隐患的处理 B. 进入生产经营单位监察以及了解有关情况 C. 对安全生产违法行为进行处理 D.对有关设施、设备、器材的购买 6. 生产安全事故的应急救援体系是保证生产安全事故应急救援工作顺利实施的_________。 A. 准则 B. 标准 C.组织保障 D. 管理依据 7. 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑 施工 单位应当建立应急救援组织；____________，可以不建立应急救援组织，但应指定兼职的应急救援人员。 A. 生产经营规模较小的 B. 其他行业的 C. 人数较少的 D. 危险性小的 8. 生产经营单位负责人在应急救援中的职责是_________。 A. 迅速采取有效措施组织抢救 B. 统计损失，处罚相关违章操作人员 C. 安排清理打扫事故现场工作 D. 事故处理完成后报告国家有关安全生产监督管理部门 9. 事故调查处理应当实事求是、尊重科学，依据_________的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。 A. “三不放过” B. “四不放过” C. “三同时” D. “五同时” 10. 根据《安全生产法》的规定，单位和个人在生产安全事故调查处理中的义务是不得_________对事故的依法调查处理。 A. 阻挠和抵制 B. 干扰和阻止 C.阻挠和干涉 D. 干扰和阻止 11. “国务院负责安全生产监督管理的部门”按照现行的国务院机构设置指的是________。 A. 国家安全生产监督管理局 B. 劳动与社会保障部 C. 国家环保总局 D. 国家技术管理局 12. 由于某安全评价组织为一个生产经营单位出具虚假证明，并取得2万元的非法所得，除了对单位进行处罚外，对其直接负责的主管人员，还可以_________。 A. 撤消评价资质 B.罚款5万元人民币 C. 罚款10万元人民币 D. 给予批评教育和处分 13. 国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受特别重大损失的，应处以_________。 A. 死刑 B. 7年以上有期徒刑 C. 无期徒刑 D. 3年以上7年以下有期徒刑 14. 对安全生产事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报是一种_________的犯罪行为。 A. 徇私舞弊 B. 专权 C. 越职 D.滥用职权、玩忽职守 15. “为了规范行政处罚的设定和实施，保障监督行政机关有效实施行政管理，维护公共利益和社会秩序，保护公民、法人或者其他组织的合法权益”这是_________的立法依据。 A. 《行政处罚法》 B. 《工会法》 C. 《安全生产法》 D. 《劳动法》 16. 设定和实施行政处罚必须以_________为依据，对违法行为给予行政处罚的规定必须_________。 A. 事实 公布 B. 法规 公开 C. 法规 公平 D. 标准 公正 17. 可以实施行政处罚的机构包括法律法规授权的_________。 A. 工会组织 B. 地方人民政府 C. 具有管理公共事务职能的组织 D. 检测机构 18. 不属于《行政处罚法》所规定的管辖类型的是_________。 A. 地方管辖 B. 地域管辖 C. 指定管辖 D. 移送管辖 19. 行政处罚的原则之一即处罚与________相结合的原则，行政处罚不是目的，而是_________。 A. 宽容 政策 B. 教育 政策 C. 宽容 手段 D.教育 手段 20. 进行行政处罚的决定时，有三种不同的行政处罚程序，即_________。 A. 一般程序、特殊程序和取证程序 B. 简易程序、一般程序和完整程序 C. 一般程序、特殊程序和听证程序 D.简易程序、一般程序和听证程序 21. 《行政处罚法》规定，根据违法行为主体的不同，可分为_________种责任。 A. 8 B. 7 C. 9 D. 12 22. 职业病是指用人单位的劳动者在___________，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。 A. 生产工作中 B. 职业活动中 C. 劳动过程中 D. 职业岗位上 23. 劳动者可以在用人单位所在地或者本人居住地_____________的医疗机构进行职业病诊断。 A. 依法承担职业病诊断 B. 县级以上 C. 省市级 D. 专门 24. 现阶段担任作业场所职业卫生监督 检查 职责的国务院部门是_______。 A. 劳动和社会保障部 B. 卫生部 C.国家 安全 生产监督 管理 局 D. 质量技术监督检验局 25. 城市人民政府应当按照国家规定的消防站 建设 标准，建立专职消防队、_______，承担火灾扑救工作。 A. 群众消防队 B. 义务消防队 C. 特殊消防队 D.公安消防队 26. 任何人发现火灾时都应当立即___________，严禁___________。 A. 报警 谎报火警 B. 扑救 误报火警 C. 扑救 缓报火警 D. 自行扑救 谎报火警 27 公安消防机构在火灾扑灭后，有权_______火灾现场，并负责_______火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。 A. 封闭 记录、推测 B.封闭 调查、认定 C. 清扫 调查、认定 D. 清扫 记录、推测 28．违反《消防法》的规定，擅自举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动，具有火灾危险的，公安消防机构应当责令当场改正；当场不能改正的，应当责令__________，可以并处罚款。 A. 负责人接受处罚 B. 限期改正 C. 停业整顿 D.停止举办 29．《消防法》第四十六条规定：违反本法的规定，生产、储存、运输、销售或者使用、销毁易燃易爆危险物品的，责令停止违法行为，可以处警告、罚款或者_________。 A. 15日以下拘留 B. 10日以下拘留 C. 拘役 D. 吊销营业执照 30. 《消防法》第四十九条规定：公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员不履行组织、引导在场群众疏散的义务，造成人身伤亡，尚不构成犯罪的，处___________。 A. 行政处分 B. 10日以下拘留 C. 罚款 D. 15日以下拘留 31. 《道路交通安全法》中规定机动车、非机动车实行_______通行 A. 右侧 B. 左侧 C. 中间 D. 视情况而定 32. “高速公路的特别规定”中规定设计最高时速低于_______公里的机动车，不得进入高速公路。 A. 80 B. 70 C. 60 D. 120 33. 对行人、乘车人、非机动车行驶人违反道路交通安全法律、法规，依照规定要处以警告或_____罚款，非激动车驾驶人拒绝接受罚款处罚的，可以_______其非机动车。 A. 5～100元 扣留 B. 5～50元 扣留 C. 5～50元 没收 D. 10～100元 没收 34. 施工 单位在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处__________的罚款。 A. 10万元～50万元 B. 20万元～50万元 C. 5万元～10万元 D. 10万元～30万元 35. 关于生产爆破器材工厂的厂房建筑应符合国家有关 安全 规范的规定正确的是_______。 A. 对各种工序建立相应的操作制度，车间内存放的成品要码放整齐 B. 建立检验制度，保证出厂产品质量合格率为97% 以上 C.根据生产爆破器材的种类和性能设置相应的通风、降温、防火、避雷等安全措施 D. 在生产车间内试验或试制新产品时，应由专业技术人员操作 36. 在以下的选择项中，不是爆破作业的要求所规定的是_______。 A. 进行爆破作业必须由安全 管理 人员负责指挥 B. 进行爆破作业时，必须遵守爆破安全操作规程 C. 爆破后，必须对现场进行 检查 ，确认安全后发出解除警戒信号 D. 进行大型爆破作业前必须将爆破作业方案上报县，市以上主管部门 37. 《危险化学品安全管理条例》将危险化学品分为8种，即爆炸品、_________、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品。 A. 麻醉品 B. 压缩气体和液化气体 C. 感染性物品 D. 放射性物品 38. 下列物品中不属于危险化学品的是___________。 A. 磷 B. 苯类有机物 C. 液化石油气 D.常压氮气 39. 重大危险源是指生产、运输、使用、储存危险化学品的_______等于或者超过_______的单元。 A. 容器 5个 B. 危险性 安全界限 C. 容器 100m3 D.数量 临界量 40. __________部门负责发放危险化学品及其包装物、容器的生产许可证，负责对危险化学品包装物、容器的产品实施________监督，并负责前述事项的监督检查。 A. 工商 市场 B. 安全生产监督管理 安全 C. 公安 安全 D.质检 质量 41. 国家对危险化学品经营销售实行_______制度。 A. 许可 B. 统一管理 C. 监督 D. 按需分配 42. 危险化学品的运输实行_________制度，运输 企业 必须具备的条件由国务院交通部门规定，任何单位和个人不得邮寄或者在邮件内夹带危险化学品。 A. 统一控制 B. 统一管理 C.资质认定 D. 统一审批 43. 未经工商登记注册，擅自从事危险化学品生产、储存或未取得危险化学品生产许可证，擅自开工生产危险化学品，有违法所得的，没收违法所得；违法所得10万元以上的，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足10万元的，并处_________的罚款。 A. 1万元以上5万元以下 B. 5万元以上50万元以下 C. 2万元以上10万元以下 D. 10万元以上100万元以下 44. 根据《煤矿安全监察条例》，煤矿职工对事故隐患或者影响煤矿安全的违法行为有权向煤矿_______报告或举报。 A. 安全管理部门 B.安全监察机构 C. 企业工会 D. 企业负责人 45. 根据《煤矿安全监察条例》，煤矿的事故预防与应急计划由___________制定，由__________检查落实情况。 A. 煤矿企业 煤矿安全监察机构 B. 安全监察机构 安全管理机构 C. 煤矿安全监察机构 安全监察员 D. 煤矿企业 安全管理机构 46. 煤矿 建设 工程_______未经验收或者验收不合格，擅自投入生产的，由煤矿安全监察机构责令停止生产，处5万元以上10万元以下的罚款；拒不停止生产的，由煤矿安全监察机构移送地质矿产主管部门依法吊销采矿许可证。 A. 安全设施和条件 B. 生产设施 C. 施工 D. 项目 47 煤矿有关人员提供虚假情况，或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的，由煤矿安全监察机构给予警告，可以并处_______的罚款。 A. 3万元以上15万元以下 B. 3万元以上5万元以下 C. 5万元以上10万元以下 D. 2万元以上5万元以下 48. 煤矿企业中分配职工上岗作业前未进行安全教育、培训，并不予改正的应由安全监察机构处_______万元以下的罚款。 A. 4 B. 5 C. 10 D. 20 49. 国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》的主要目的是为了有效地_______特大安全事故的发生，严肃追究特大安全事故的_______，保障人民群众生命、财产安全。 A. 防范 刑事责任 B. 防范 行政责任 C. 控制 行政责任 D. 控制 刑事责任 50. 发生社会影响特别恶劣的特大安全事故时，对负有领导责任的人员应进行_______，任何单位和个人均有_______ A. 刑事处罚 监督权 B. 行政处罚 监督权 C. 刑事处罚 举报权 D.行政处罚 举报权 51. 以下行为不符合安全生产违法行为行政处罚简易程序的是__________。 A. 责令停产 B. 对生产经营单位当场处以800元罚款 C. 填写行政处罚决定书 D. 在5日之内进行备案 52. 听证程序所涉及较大数额罚款，为省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府规定的数额；没有规定数额的，其数额对个人罚款为_________以上，对生产经营单位罚款为_________以上。 A. 2万元 5万元 B. 3万元 5万元 C. 1万元 3万元 D. 5万元 10万元 53. 对煤矿及其有关人员的 安全 生产违法行为由_______实施行政处罚。 A. 煤矿安全监察机构 B. 县级以上人民政府安全生产监督 管理 部门 C. 国家安全生产监督管理局 D. 省市级以上人民政府安全生产监督管理部门 54. 对生产经营单位的_______行为应处以责令限期改正，并处2万元以下罚款。 A. 阻碍、干涉事故调查工作，拒绝接受调查取证、提供有关资料的 B. 隐瞒存在的事故隐患及其他安全问题的 C. 对工人屡次违章作业熟视无睹，不加制止的 D.特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得操作 资格 证书，擅自上岗作业的 55. 未经审查批准，危险化学品生产单位擅自使用剧毒化学品生产灭鼠药，有关部门应责令其_______销毁此种剧毒化学灭鼠药。 A. 分批 B. 立即 C. 统一 D.无害化 56. 承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明，尚不够成刑事处罚的，且有违法所得3000元，相关部门除对单位处罚外，对其直接负责的主管人员应处以_______元的罚款。 A. 3000 B. 5000～50000 C. 5000～20000 D. 违法所得的1～5倍 57. 危险化学品经营 企业 销售没有化学品安全技术说明书和安全标签的危险化学品的，责令立即或者限期改正，并处一万元以上五万元以下的罚款；逾期不改正的，_______。 A. 责令停产停业整顿 B. 吊销有关证照 C. 给予行政拘留 D. 责令限期改正 58. 生产经营单位的主要负责人或个人经营的投资人未保证安全生产有效投入，导致发生发生重伤事故或一至二人死亡事故，尚不够刑事处罚的，处___________罚款。 A. 10万～20万元 B. 5万～10万元 C. 2万～5万元 D. 2万～10万元 59. 施工 单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全_______。 A. 责任人 B. 规程 C. 抢救组织 D. 管理机构 60． 关于安全生产立法的意义说法不正确的是（ ） A.有利于制裁各种安全违法行为 B.有利于保障人民群众生命和财产安全 C.有利于提高从业人员的安全素质 D.有利于提高人民生活水平 61. 以下单位中不必建立专职消防队的是___________。 A. 民用机场 B. 纺织厂 C. 核电厂 D. 大型港口 62. 《消防法》第四十条规定：公众聚集的场所未经消防安全 检查 或者经检查不合格，擅自使用或者开业的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止施工、停止使用或者停产停业，___________。 A. 可以并处罚款 B. 给予刑事处罚 C. 给予10日以下拘留 D. 给予警告 63．机关、团体、企业、事业单位违反《消防法》的规定，未履行消防安全职责的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予_________或者处警告。 A. 刑事处罚 B. 行政处罚 C. 批评教育 D.行政处分 64. 《消防法》第四十七条规定：违法使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所违反禁令，吸烟、使用明火的，处警告、罚款或者___________。 A. 10日以下拘留 B. 15日以下拘留 C. 拘役 D. 吊销营业执照 65. 《消防法》第五十条规定：火灾扑灭后，为隐瞒、掩饰起火原因、推卸责任、故意破坏现场或者伪造现场，尚不构成犯罪的，处警告、罚款或者___________。 A. 15日以下拘留 B. 10日以下拘留 C. 停产整顿 D. 行政处分 66. 以下行为中，应给予警告并可处1万元以下罚款的是_______。 A. 对重大事故预兆或者已经发现的事故隐患不及时采取措施的 B. 未建立、健全本单位 安全 生产责任制 C. 未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训的 D. 未组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案的 67. 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的生产经营单位应处以_______并可处_______万元以下的罚款 A. 责令期限改正 5 B. 责令期限改正 3 C. 警告 5 D. 警告 3 68. 矿山 企业 中，粉尘作业点每月检测至少_______次，放射性物质作业点每月检测至少_______次。 A. 1 1 B. 3 2 C. 2 3 D. 3 1 69. 对安全生产事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报是一种_________的犯罪行为。 A. 专权 B. 滥用职权、玩忽职守 C. 越职 D. 徇私舞弊 70. 安全生产违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予_______处罚 A. 民事 B. 经济 C. 刑事 D.行政 二、 多项选择题 1. 生产经营单位及其有关人员与行政处罚有关的权利包括_________。 A. 当事人有权进行陈述和申辩 B. 当事人有权 申请 行政复议和提起行政诉讼 C. 行政机关对当事人进行处罚不使用罚款、没收财务单据的，当事人有权拒绝处罚，并有权检举 D. 对行政机关的处罚有异议时，有权拒绝处罚 E. 安全中介机构及其有关人员对其违法行为负责 2．安全生产法制不健全的突出表现（ ） A. 法律意识淡薄 B. 出现新情况、新问题，亟待依法规范 C. 综合性的安全立法滞后 D. 领导重视不够 E. 没有依法监管的长效机制 3．当前各类安全生产问题纷繁复杂，但其中影响最大、危害最严重的主要有（ ） A. 安全生产监督 管理 薄弱 B. 生产经营单位安全生产基础工作薄弱 C. 从业人员的人身安全缺乏应有的法律保障 D. 安全问题严重制约社会主义现代化事业的顺利发展 E. 导致从业人员的恐惧感增加 4.依照《煤矿安全监察条例》的规定，煤矿安全监察机构的职责包括以下哪几个方面？ A.行政处罚权 B.安全 检查 权 C.建议报告权 D.事故调查处理权 E.监督管理权 5．煤矿安全监察员发现煤矿矿长强令工人违章、冒险作业，有权___________________ A.立即责令纠正。 B.责令立即停止作业。 C.通报监察部门 D.撤销矿长职务 E.停止矿区工作 6．县级以上人民政府负有 建设 工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责是，有权采取下列那几项措施： A. 要求被检查单位供有关建设工程安全生产的文件和资料 B. 进入被检查单位 施工 现场进行检查。 C. 纠正施工作违反安全生产要求的行为。 D. 对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除。 E. 发现违章操作的，吊销安全生产许可证。 7． 注册安全工程师在注册后，有下列哪种情形的，会由所在单位向注册管理机构办理注销注册： A. 脱离安全工作岗位连续满半年的 B. 不具有完全民事行为能力的 C. 受刑事处罚的 D. 严重违反职业道德的 E. 同时在2个以上独立法人单位执业的 8．以下说法正确的是（） A.该企业的生产经营活动要通过董事会，董事长可以担任安全生产工作的第一责任人 B .跨国公司的在中国设立子公司，子公司的法人与总公司的法人同为一人，法人经常不在，总经理负责子公司生产经营活动的工作，总经理可以担任安全生产工作的第一责任人 C .董事长或总经理经常缺席，受委托的副职可以担任安全生产工作的第一责任人 D .安全生产工作的第一责任人必须由董事长或总经理担任 E .董事长或总经理业务繁忙，指派下属作为安全生产工作的第一负责人 9．按照职责分工，有权对安全生产许可行为实施行政处罚的行政主体是（） A.国务院和省级人民政府的安全生产监督管理部门 B.国家煤矿安全监察机构和省级煤矿安全监察机构 C.国务院和省级人民政府的建设行政主管部门 D.国务院国防科技工业主管部门 E.市级人民政府的安全监察部门可以对民用爆破生产企业事实处罚 10．以下（）是《行政处罚办法》规定的特殊责任主体。 A.油漆生产企业 B.稀料生产企业 C.布匹的生产企业 D.加油站 E.矿山 11．事故责任主体是指对发生生产事故负有责任的人员。包括（） A.县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员 B.生产经营单位的主要负责人 C.从业人员 D.中介服务机构人员 E.操作人员 12．安全生产监督管理职责部门依法享有的权力是： A.现场检查权 B.紧急处理权 C.查封扣押权 D.当场处理权 E.关闭企业的权利 13．安全生产中介服务属于第三产业中的服务业活动。它产生于市场经济体制下，具有（）的特点。 A. 独立性 B. 服务性 C. 客观性 D. 有偿性 E. 综合性 14．申请注册的人员，必须同时具备下列条件： A.取得《注册安全工程师执业 资格 证书》。 B.遵纪守法，恪守职业道德。 C.身体健康，能坚持在生产经营单位的安全生产管理、安全工程技术岗位或为安全生产提供技术服务的中介机构工作。 D.所在单位考核合格 E.政治面貌端正 15．申请注册安全工程师初始注册，需要提交的材料： A.初始注册申请表 B.执业资格证书 C.聘用单位的意见 D.县级或者县级以上医院出具的身体健康状况证明 E.本人学历证明 参考答案 单选 1. A 2. C 3. A 4. B 5. D 6. C 7. A 8. A 9. B 10. C 11. A 12. B 13. D 14. D 15. A 16. A 17. C 18. A 19. D 20. D 21. A 22. B 23. A 24. C 25. D 26. A 27. B 28. D 29. A 30. D 31. A 32. C 33. B 34. D 35. C 36. A 37. B 38. D 39. D 40. D 41. A 42. C 43. B 44. B 45. A 46. A 47. C 48. A 49. B 50. D 51. A 52. C 53. A 54. D 55. D 56. B 57. A 58. C 59. A 60. D 61. B 62. A 63. D 64. A 65. A 66. A 67. A 68. C 69. B 70. D 多选 1. ABC 2. ABCE 3. ABCD 4. ABCD 5. AB 6. BCD 7. BCDE 8. ABC 9. ABCD 10. ABDE 11. ABCD 12. ABCD 13. ABCD 14. ABCD 15. ABCD

危险有害因素辨识

本部分为单选，共9题，每题1分，共9分。

安全评价基础资料的采集原则和方法

1. 下列信息中（    ）不属于安全评价相关的法律法规信息。D

A.《安全生产法》	B.《道路交通安全法》

C.《危险化学品安全管理条例》	D. 企业安全操作规程

3. 安全评价基础资料信息是安全评价工作的基础，依据这些基础信息才能进行安全评价工作。对被评价项目主体，生产经营活动的系统中存在物质流、能量流和管理流，并通过（    ）反映出来。C

A. 人员流	B. 物质流

C. 信息流	D. 财务流

5. 安全评价信息的采集可采用直接采集方法和（    ）。B

A. 现场观察采集法	B. 间接采集法

C. 现场询问采集法	D. 现场记录采集法

安全检查表编写知识

1. 系列选项中不属于安全检查表作用的是（    ）。A

A. 提出事故发生概率	B. 减少评价人员随意性

C. 提高现场检查的工作效率	D. 明确安全管理责任

3. 安全检查表是一种以经验为主的（    ）。B

A. 定量分析方法	B. 定性分析方法

C. 归纳分析方法	D. 演绎分析方法

危险有害因素辨识的基本原则

1. 系统中存在能量和有害物质以及（    ）是导致危险有害因素产生的根本原因。A

A. 能量及有害物质失控	B. 人员违章操作

C. 违章指挥	D. 劳动保护用具不完善

3. 下列选项中（    ）不属于我国现行标准GB/T13861-92《生产过程危险和有害因素分类与代码》中规定的危险有害因素。D

A. 物理性危险有害因素	B. 化学性危险有害因素

C. 行为性危险有害因素	D. 物体打击导致的危险有害因素

5. 下列选项中不属于我国国家标准GB6441-86《企业职工伤亡事故分类》中规定的危险有害因素的是（    ）。B

A. 物体打击	B. 飞机坠毁

C. 触电	D. 透水

7. 我国《安全生产法》第96条给出了重大危险源的定义：指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存（  ），且（  ）的数量等于或超过临界量的单元。C

A. 	爆炸性物质，可燃物质         B. 有毒物质，有害物质

C. 危险物质，危险物质	D. 危险物质，腐蚀性物质

危险与危害程度评价

本部分共9题，单选，每题1分，共9分。

安全评价单元划分与评价法方法选择的原则

1. 根据我国现行标准AQ8003-2007《安全验收评价导则》，划分评价单元应符合（    ）的原则。C

A. 全面、科学	B. 客观、合理

C. 科学、合理	D. 系统、全面

3. 在选择安全评价单元划分方法时，一般不采用（    ）的方法。D

A. 以危险和有害因素的类别划分	B. 以装置和物质特性划分

C. 以评价方法的有关规定划分	D. 以评价人员兴趣划分

安全评价单元划分方法

1. 在划分安全评价单元时，应将共性危险因素和有害因素的场所和装置划分为一个单元。在划分时主要的划分方式不包括（    ）。B

A. 按危险有害因素类别划分	B. 按评价人员偏好划分

C. 按功能区域划分	D. 按具有共性的场所和装置划分

3. 依据AQ8001-2007《安全评价通则》，划分评价单元应科学、合理，便于（    ），相对独立且具有明显的特征界限。A

A. 实施评价

B. 简化评价

C. 安全评价管理

D. 符合安全评价过程控制要求

5. 我国现行标准AQ8002-2007《安全预评价导则》要求：评价单元划分应考虑安全预评价的特点，以自然条件、（    ）、危险和有害因素分布及状况、便于实施评价为原则进行。B

A. 安全评价工作量	B. 基本工艺条件

C. 安全评价范围	D. 安全评价责任

安全检查表使用方法

1. 按逻辑推理过程分类，可将安全评价方法分为（    ）。D

A. 经验方法和直观方法	B. 静态方法和动态方法

C. 定性方法和定量方法	D. 归纳方法和演绎方法

3. 使用安全检查表方法进行安全评价时，一般得不到（    ）结果。B

A. 是否安装导静电设施	B. 爆炸事故冲击波影响范围

C. 是否配备消防设施	D. 企业是否建立安全生产责任制

5. 在使用安全检查表时，检查人员应做到（    ）。A

A. 按检查表条款与现场情况逐项检查

B. 不用记录检查结果

C. 不需要到现场勘察

D. 坚决不能采用电话询问方式进行检查项核查

7. 安全检查表中一般不包括（    ）。D

A. 检查内容	B. 检查依据

C. 现场情况记录	D. 事故风险概率

风险分析及风险控制

本部分共15分，其中多选题2道，共4分，单选题11道，共11分。

多选题

- 1. 下列选项中属于对策措施基本要求的是（    ）。ABD

A. 能消除或减弱生产过程中产生的危险和危害

- B. 能有效地预防重大事故和职业危害的产生

C. 能反映评价人员专业

D. 处置危险有害物质，并降低到国家规定的限度内

3. 安全对策措施必须考虑的主要因素包括（    ）。AC

A. 经济合理性

B. 安全评价报告编写简便性

C. 符合国家有关法律、法规和技术标准的规定

D. 安全评价合同额

安全评价报告编写原则—单选题

1. 依据AQ8001-2007《安全评价通则》，安全评价报告应全面、概括地反映安全评价过程的全部工作。文字应（    ），提出的资料清楚可靠，论点明确，利于阅读和审查。C

A. 概括全面	B. 分析细致

C. 简洁、准确	D. 条理清晰

3. 根据AQ8001-2007《安全评价通则》，安全评价报告封面上应包含（    ）。A

A. 评价项目名称	B. 评价人员签名

C. 评价单位地形图	D. 评价资质复印件

5. 下列选项中不属于安全评价报告依据的是（    ）。C

A. 国家现行法律法规	B. 相关批准文件和技术标准

C. 评价机构简介	D. 安全评价项目设计文件

安全评价对策措施的基本知识

- 1. 下列选项中（    ）不属于安全管理对策措施。B

A. 建立健全企业安全管理体系

B. 保证灭火器处于完好状态

C. 配备安全培训和安全教育场所，指定安全培训计划和制度

D. 对可能发生的事故编制事故应急救援预案并组织演练

3. 警示标志属于（    ）。C

A. 直接安全技术措施	B. 间接安全技术措施

C. 指示性安全技术措施	D. 经济型安全对策措施

5. 根据AQ8001-2007《安全评价通则》，对策措施建议应具体详实，具有（    ）。C

A. 参考性	B. 代表性

C. 可操作性	D. 报告编制简单性

7. 下列选项中（    ）方面的内容属于安全管理对策措施。B

A. 配备自动消防系统	B. 完善安全管理责任制度

C. 更换已损坏的设备	D. 进行产品质量检验

单元评价结论的主要内容

1. 在对单元评价结果进行汇总时，不须汇总的结果是（    ）。A

A. 安全评价人员汇总	B. 危险有害因素数据汇总

C. 安全管理数据汇总	D. 安全设备设施数据汇总

3.根据AQ8002-2007《安全预评价导则》，安全预评价的评价结论应概括评价结果，给出评价对象在评价时的条件下与国家有关法律法规、标准、规章、规范的（    ）结论。D

A. 现实性	B. 相关性

C. 差别性	D. 符合性

5. 根据AQ8001-2007《安全评价通则》的要求，安全评价结论的内容应包括高度概括评价结果，从风险管理角度给出评价对象在评价时与国家有关安全生产的法律法规、标准、规章、规范的符合性结论，给出事故发生的可能性和严重程度的（    ）结论等。D

A. 相关性	B. 真实性

C. 全面性	D. 预测性

7. 在进行固有危险性分析时，主要分析的内容不包括（    ）。A

A. 安全评价合同签定过程	B. 项目涉及的危险有害因素汇总

C. 项目安全设施分析	D. 项目发生事故的风险分析

1. 下列表格中(    )不属于安全检查表。A

A. 企业财务报表

B. 设备设施安全检查表

C. 总平面布置安全检查表

D. 试验和销毁场安全检查表—安全检查表编写知识

2. 安全检查表中的各检查项可能重要程度不同，可通过在安全检查表中加入（    ）的形式反映各检查内容的重要程度。C

A. 粗体形式

B. 对策措施

C. 权重或否决项

D. 检查人员签名—安全检查表编写知识

3. 根据GB/T13861-92《生产过程危险和有害因素分类与代码》的规定，可将生产过程中的危险、有害因素分为（    ）大类。D

A. 10	B. 20

C. 3	D. 6—危险有害因素辨识

4. 在GB18218-2000《重大危险源辨识》中，根据物质不同的性质，生产场所重大危险源按4类物质的品名及其临界量加以确定，即爆炸性物质，易燃物质，活性化学物质和（    ）。D

A. 放射性物质	B. 腐蚀性物质

C. 磁性物质	D. 有毒物质—危险有害因素辨识

5. 根据安监管协调字[2004]56号《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》，下列区域不属于重大危险源申报类别的是（    ）。C

A. 贮罐区	B. 库区

C. 城市居住小区	D. 压力容器—危险有害因素辨识

6. 工业企业中，危险有害因素的分布应符合一定的要求，（    ）不属于危险有害因素分布规划时的要求。A

A. 随意布置，方便即可

B. 按功能分区

C. 功能区内的布置能够紧凑、合理

D. 合理利用地形—危险有害因素辨识

7. 下列安全对策措施中属于安全技术对策措施的是（    ）。ABD

A. 消除	B. 减弱

C. 职工教育	D. 隔离—安全评价对策措施

8. 对安全评价综合结论而言，各评价单元的评价结论是基础，故此单元评价结论可视为综合评价结论的（    ）。A

A. 输入信息	B. 输出信息

C. 中间信息	D. 无关信息

—单元评价结论主要内容

9. 根据AQ8003-2007《安全验收评价导则》的要求，对达不到安全验收要求的评价对象，应明确提出（    ）。D

A. 应急救援对策措施

B. 职工培训对策措施

C. 主要负责人必须参加安全培训等措施

D. 整改措施建议

—单元评价结论主要内容

一、单项选择(每题只有一个正确答案,多选或错选均为零分)

1、国家职业安全评价师培训分几级进行?              (  C    )

A:一级                               B:二级

C:三级                               D:四级

2、三级国家职业安全评价师危险有害因素分析工作中包含的相关知识有(   A    )

A:《企业职工伤亡事故分类》

- B: 企业生产工艺基础知识

C:区域危险有害因素辩识方案编制原则和要素

- D:模糊理论法知识

3、三级安全评价师风险控制工作包括（   A    ）方面的内容

A.提出安全对策措施、编制评价报告

B.提出安全对策措施、报告审核

C.报告审核、编制安全评价报告

D提出安全对策措施、项目方案编制

4.（ B  ）采用安全系统工程方法、手段、对建设项目和生产经营单位生产安全存在的风险进行安全评价的人员。

A 评价师         B安全评价师        C评价安全师          D生产安全评价师

- 5. 安全评价师职业共设（ C ）个等级

A两             B 四                C三                  D五

- 6. 安全评价师基本文化程度是（ A  ）

A大学专科       B大学本科          C研究生              D高中

- 7．三级安全评价师晋级培训期限不少于（C  ）标准学时

A 90             B140                C150                  D120

- 8 . 安全评价师应掌握的安全评价技术基础知识不包括（ D  ）

A.系统安全分析方法                       B.安全评价过程控制

C.安全系统工程                           D.安全评价机构管理知识

9 安全评价师职业鉴定方式的考试采用下列方式（ A ）

A 百分制     B 5分制     C 四级制   D 10分制

10 三级安全评价师理论考试的考评人员和考生比例(   A )

A  1:15         B 1:30           C 1:40       D 1:50

11 安全评价师理论考试每个标准教室的考评人员(  B  )

A  1         B 2       C 3       D 4

12 .安全评价师理论知识考核时间不少于(   A  )

A  120min    B  130min  C 140min  D 150min

13 安全评价师的专业能力考核时间不少于(  D  )

A 120min  B  130 min   C 140min   D  150min

14 安全评价师的职业国家标准发布时间为(         )

A.2007年10月          B.2007.11月    C  2007年12月  D.2008年2月29

15.安全评价师的职业环境为(       A   )

A.室内、外，常温，有时会在危险有害环境中作

B.室内，用计算机进行，不要到户外进行工作

C.在室外现场进行工作，可以当场写出安全评价报告

- D.室内,主要在实验室做实验,以便为安全评价报告提出基础数据

16.三级安全评价师参加正规安全培训的小时不少于(  D      )

A.80    B. 90    C.100   D. 150

17.申报三级安全评价师的人员取得安全工程类专业大专学历,从事安全生产相关工作(   D  ),可以申报

A. 1年        B.2年       C.3年          D.5年

18. 三级安全评价人员前期准备阶段所需要收集的资料有(    A  )

A.事故案例信息      B.各种邮票     C.报刊杂志    D.明信片

19. 三级安全评价师前期准备所需要掌握知识有(   A     )

A.基础资料信息采集方法;生产安全事故案例分析知识

B.项目投标知识

C.技术经济分析方法

D.自然灾害知识

20.安全评价师标准是一项国家职业标准,是由国家( D  )组织相关专家制定

A.国家环保总局

B.国家安全生产监督管理总局

C.建设部

D.原劳动和社会保障部

21.以下那项工作内容不属于三级安全评价师( D  )

A.划分评价单元

B.定性、定量评价

C.编制安全评价报告

D.业务培训与指导

22.以下那项能力要求不属于三级安全评价师划分单元的工作内容(   D   )

A.能以危险、有害因素的类别划分评价单元

B.能以装置特征和物质特性划分评价单元

C.能依据评价方法划分评价单元

D.能提出安全评价基础数据库

23.三级安全评价人员不具备(  D  )能力

A.提出安全对策措施

B.编制安全评价报告

C使用安全检查表进行检查

D.对安全评价报告进行内部审核

24. 通过职业培训学习,三级国家职业安全评价师应具备(    A     )能力

- A. 运用安全检查表、预先危险分析、作业条件危险法进行评价

B. 分析区域周边单位生产、经营活动或者居民生活对区域内建设项目和生产经营单位的相互影响的

- C. 分析区域所在地的自然条件对建设项目和生产经营单位的影响

D.能运用事故频率分析方法

25.三级安全评价师能采集被评价对象所涉及的(   A    )基础技术资料

A.人、机、物、法、环

B．人、财、物、法

C．人、机、财、环

D．人、机、物、财

26．三级安全评价师危险、有害因素辩识那些是不需要掌握的知识（　D　）

Ａ.现场调查分析方法

B.安全生产条件知识

C.安全检查表编写知识

D.财产损失知识

27.三级安全评价师不需要进行(    D   )

A.理论知识考试    B.专业能力考试     C. 理论知识和专业能力考试  D.综合评审

28.三级安全评价师不能担任评价机构中(  D   )

A.现场评价人员

B.安全评价资料收集技术人员

C.安全评价报告编制人

D.技术负责人

29. .三级安全评价师不能担任评价机构中(  D   )

A.现场评价人员

B.安全评价资料收集技术人员

C.安全评价报告编制人

D.报告审核人员

30. 三级安全评价师不能担任评价机构中(  D   )

A.现场评价人员

B.安全评价资料收集技术人员

C.安全评价报告编制人

D.过程控制负责人

31.在危险与危害程度定量评价方面三级安全评价师不应能运用（ D）分析方法进行评价

A.安全检查表

B.预先危险分析

C.作业条件危险性评价

D.粉尘爆炸事故模型计算法

32.下列那项不属于安全评价师执业能力特征（  ）

A.具有较强的文字表达、语言沟通、获取信息、综合分析与处理能力

- B.具有较强的组织协调、洞察风险和思维判断的能力

C.具备团队合作精神

D.必须掌握两门以上的外语听、说、读、写能力

33．在危险与危害程度评价方面三级安全评价师应能运用（C  ）分析方法进行评价

A.事故树

B.事件树

C.安全检查表

D.事故后果预测方法

34．.三级安全评价人员不具备(  D  )能力

A.提出安全对策措施

B.编制安全评价报告

C使用安全检查表进行检查

D.对安全评价人员进行业务指导和培训

35.三级安全评价人员不具备(  D  )能力

A.提出安全对策措施

B.编制安全评价报告

C使用安全检查表进行检查

D.对毒性物质泄漏后进行预测计算

36．安全评价师职业守则不包括（ C ）

A.遵纪守法、客观公正

B.诚实守信、勤勉尽责

C.不准吸烟、喝酒和高声喧哗

D.加强自律，规范职业

37．在危险有害因素辨识方面三级安全评价师工作内容不包括（  B ）

A.前期准备

B.文件档案管理

C.现场勘查

D.危险有害因素分析

38在危险有害因素辨识方面三级安全评价师相关知识不包括（ B ）

A.基础资料信息采集方法;

B.项目投标知识

C.生产安全事故案例分析知识

D.安全检查表知识

39．下列那项不具备申报三级安全评价师条件（   A  ）

A.取得安全工程类专业大学专科学历证书，从事安全生产相关工作1以上

B.取得其他专业大学专科学历证书，从事安全生产相关工作5年以上，经三级安全评价师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

C.取得安全工程类专业大学本科学历证书，从事安全生产相关工作2年以上。

D.取得其他专业大学本科学历证书，从事安全生产相关工作3年以上，经三级安全评价师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书

40.三级安全评价师的职业功能不包括( D )

A.危险有害因素辩识

B.危险与危害程度评价

C.风险控制

D.技术管理

41..三级安全评价师的职业功能不包括( D )

A.危险有害因素辩识

B.危险与危害程度评价

C.风险控制

D.业务培训与指导

42.预先危险分析和重大危险源辩识知识是哪一级国家职业安全评价师应具备知识能力(  A  )

A:三级                               B:一级和二级

C:二级和三级                         D:二级

43.三级安全评价师职业功能为(  A   )

A.危险有害因素辩识、危险与危害程度评价、风险控制

B．危险有害因素辩识、危险与危害程度评价、风险控制、技术管理、培训与指导

- C．危险有害因素辩识、危险与危害程度评价、技术管理

D．危险有害因素辩识、技术管理、培训与指导

- 44．安全评价师国家标准中要求理论知识考试比重为（  A    ）

A .3级>2级>1级

B.3级>1级>2级

C.1级>2级>3级

D.1级>3级>2级

45.达到下列那些文化程度就可以具备安全评价师报名要求(  C  )

A.高中毕业

B.中专毕业

C.大学专科毕业

D.大学本科

46.具备以下（D ）条件之一者申报三级安全评价师,可以不需要进行正规培训达规定标准学时

- A.取得安全工程类专业大专学历,从事安全生产相关工作 2年以上

B .取得安全工程类专业大专学历,从事安全生产相关工作 3年以上

- C..取得安全工程类专业大专学历,从事安全生产相关工作 4年以上

D.取得安全工程类专业大专学历,从事安全生产相关工作 5以上

47. 具备以下（D ）条件之一者申报三级安全评价师,可以不需要进行正规培训达规定标准学时

A.取得安全工程类专业大学本科学历证书,不需要从事安全生产相关工作经历

B.取得安全工程类专业大学本科学历证书,从事安全生产相关工作经历1年以上

C. 取得安全工程类专业大学本科学历证书,从事安全生产相关工作经历2年以上

D. 取得安全工程类专业大学本科学历证书,从事安全生产相关工作经历3年以上

48.安全评价师职业守则不包括（ C ）

A.遵纪守法、客观公正

B.诚实守信、勤勉尽责

C..竭诚服务、童叟无欺

D.加强自律，规范职业

49. 采用(  A     )、手段、对建设项目和生产经营单位生产安全存在的风险进行安全评价的人员。

A 安全系统工程方法     B计算机编程方法  C.远程监控    D生产工艺控制

50. 安全评价师标准中将本职业分为三个等级,包括(       )个方面的要求

A .2

B.3

C.4

D.5

多选

- 1.安全评价师职业等级分别为（  B.C.D       ）

A.四级安全评价师（国家职业资格四级）

B.三级安全评价师（国家职业资格三级）

C.二级安全评价师（国家职业资格二级）

D.一级安全评价师（国家职业资格一级）

2.安全评价师执业能力特征表现为（ A.B.C.D  ）

A.具有较强的文字表达、语言沟通、获取信息、综合分析与处理能力

- B.具有较强的组织协调、洞察风险和思维判断的能力

C.具备团队合作精神

D.身体健康

3.具备以下（A.B.D  ）条件之一者可以申报三级安全评价师

A.取得安全工程类专业大学专科学历证书，从事安全生产相关工作5年以上

B.取得其他专业大学专科学历证书，从事安全生产相关工作5年以上，经三级安全评价师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

C.取得安全工程类专业大学本科学历证书，从事安全生产相关工作2年以上。

D.取得其他专业大学本科学历证书，从事安全生产相关工作3年以上，经三级安全评价师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书

4.安全评价师职业守则至少包括（ A.B.C.D  ）

A.遵纪守法、客观公正

B.诚实守信、勤勉尽责

C..竭诚服务、接受监督

D.加强自律，规范职业

5.安全评价师鉴定方式分为（  A.B  ）

A.理论知识考试                          B.专业能力考核

C.综合测评                              D.综合能力考核

6.三级安全评价师的职业功能包括( A.B.C  )

A.危险有害因素辩识

B.危险与危害程度评价

C.风险控制

D.培训与指导

- 7  安全评价师标准中将本职业分为三个等级,包括( A.B.C.D)四个方面内容

A .职业概况

B.基本要求

C.工作要求

D.比重表

- 8. 安全评价标准以反映现阶段本职业的水平和对从业人员的要求为目标,对职业的(A.B.C.D)都作了明确规定

A.活动范围

Ｂ.工作内容

C.能力要求

D.知识水平

9. 在危险有害因素辨识方面三级安全评价师工作内容包括（  A.C.D   ）

A.前期准备

B.资料收集

C.现场勘查

D.危险有害因素分析

10在危险与危害程度定量评价方面三级安全评价师应能运用（ A.B.C ）分析方法进行评价

A.安全检查表

B.预先危险分析

C.作业条件危险性评价

D.粉尘爆炸事故模型计算法

1. 法的概念有（    ）之分。A

A. 广义与狭义	B. 规章与标准

C. 规范与条例	D. 技术与社会

2. 职业、工种和岗位是将职业按不同（    ）进行的具体划分。D

A. 薪酬标准	B. 学历层次

C. 知识领域	D. 需要或要求

3. 重大危险源的单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于（    ）的几个（套）生产装置、设施或场所。C

A.  200米	B.  300米

C.  500米	D.  1000米

4.《特种设备安全监察条例》规定，最高工作压力大于或等于0.1Mpa，容积大于或等于25L，且最高工作压力与容积的乘积不小于（   ）的容器为压力容器。B

A.  10.0 Mpa· L	B.  2.5 Mpa· L

C.  5.0 Mpa· L	D.  0.5 Mpa· L

5. 社会主义法的本质在于它是（    ）领导下的广大人民的意志以国家意志形式的法律体现。B

A. 共产党	B. 工人阶级

C. 农民阶级	D. 政党

6. 按照考试学分类，职业技能鉴定是以既定职业技能等级标准为依据，衡量应试人员是否达到（    ）的标准参照考试。D

A. 工作要求	B. 职业要求

C. 岗位要求	D. 职业或岗位要求

7. 化工厂危险程度分级法是以化工生产、贮存过程中的物质、物量指数为基础，用有关系数修正后求出工厂的危险等级。在厂房修正系数中，不予考虑的因素是（    ）。B

A. 厂房结构	B. 厂房高度

C. 厂房耐火等级	D. 泄压面积

8. 常用的防雷装置中，（    ）是接闪器。B

A. 避雷器	B. 避雷线

C. 引下线	D. 接地装置

9. 法作为一种社会规范，在其发生作用的范围内具有普通性、（    ）和约束性。C

A. 共性	B. 特殊性

C. 稳定性	D. 随意性

10. 安全评价师职业资格鉴定分为理论知识和（    ）两个部分。A

A. 专业能力	B. 专业知识

C. 专业技能	D. 职业道德

11. 以下关于道化学火灾、爆炸危险指数法中物质系数的描述，不正确的是（    ）。D

A. 物质系数（MF）是表述物质在燃烧或其他化学反应引起的火灾、爆炸时释放能量大小的内在特性

B. 一般而言，对于可燃液体，闪点越低，MF越大

C. 一般而言，物质热稳定性越好，MF越小

D. MF是物质自身固有的内在特性，与工艺单元操作温度无关

12. 国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》将在火灾危险环境中能引起火灾危险的可燃物质分为四种，不包括下列选项中的（    ）。A

A. 可燃气体	B. 可燃液体

C. 固体状可燃物质	D. 可燃性纤维

13. 法律规范实际上是一种（    ）关系的行为规则。A

A.“人”与“人”	B.“人”与“社会”

C.“人”与“政府”	D.“人”与“社会团体”

14. 职业道德是一种（    ），受社会普遍的认可。C

A. 法律规定	B. 乡规民约

C. 职业规范	D. 社会习俗

- 15. 故障树分析中，求出（    ），就可以了解在诸多基本事件中，减少哪个基本事件的发生概率就可以有效地降低顶上事件的发生概率。B

A. 结构重要度	B. 概率重要度

C. 临界重要度	D. 关键重要度

- 16. 把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接，称作（    ）。B

A. 保护接地	B. 保护接零

C. 工作接地	D. 工作接零

17.《安全生产法》是自2002年（    ）月1日开始实施。B

A. 10	B. 11

C. 8	D. 12

- 18. 职业道德的主要内容是对（    ）的要求，大多没有实质的约束力和强制力。D

A. 违法行为	B. 廉政建设

C. 规范经营	D. 员工义务

- 19. 对于额定蒸发量大于0.5t/h或者大于4t/h且装有可靠超压连锁保护装置的蒸汽锅炉，应当至少装设（    ）个安全阀。B

A.  1	B.  2

C.  3	D.  4

20.  8小时暴露作业场所噪声强度不应超过等效声级（    ）。B

A.  50dB（A）	B.  85dB（A）

C.  90dB（A）	D.  95dB（A）

- 21. 安全生产法体系是社会主义法律体系中的（    ），安全生产法是社会主义法的重要组成部分。C

A. 母体系	B. 独立体系

C. 子体系	D. 关联体系

22.（    ）是全体公民在社会交往和公共生活中必须共同遵循的行为准则，是社会普遍公认的最基本的行为规范。C

A. 职业技能	B. 职业道德

C. 社会公德	D. 传统文化

- 23. 化工厂危险程度分级方法中的工厂固有危险指数是由工厂最高危险的（    ）个单元危险指数的均方根求出。C

A.  3	B.  4

C.  5	D.  6

- 24. 根据《烟花爆竹工厂设计安全规范》规定，对于A3级建筑物，下列说法正确的是（    ）。B

A. 建筑物内的危险品发生爆炸事故时，其破坏能力相当于梯恩梯的厂房和仓库

B. 建筑物内的危险品发生爆炸事故时，其破坏能力相当于黑火药的厂房和仓库

C. 建筑物内的危险品在制造、贮存、运输中主要发生燃烧事故

D. 建筑物内的危险品偶尔有轻微爆炸，但其破坏效应只局限于本建筑物内的厂房和仓库

- 25. 根据《安全生产法》的规定，安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，（    ）国家标准或行业标准。D

A. 可以参考	B. 应当参照

C. 尽可能符合	D. 应当符合

- 26. 职业是具有一定特征的社会工作类别，它是一种或一组特定工作的 A

A. 统称	B. 关系

C. 表现	D. 组合

- 27. 作业条件危险性评价法中，将实际上不可能发生的事故或危险事件的情况作为赋值的参考点，给定的值为（    ）。B

A.  0	B.  0.1

C.  1	D.  10

28.《安全生产法》中所指的危险物品，是指（    ）物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。C

A. 烟花爆竹	B. 剧毒

C. 易燃易爆	D. 腐蚀

- 29. （    ）日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过《中华人民共和国就业促进法》。C

A. 2005年4月30日	B. 2006年7月1日

C. 2007年8月30日	D. 2008年1月1日

- 30. 我国的职业共分为八个大类，安全评价师属于第二大类，即 B

A. 行政管理人员	B. 专业技术人员

C. 办事人员和有关人员	D. 商业、服务业人员

- 31. 下列物品中，哪一种储存物品的火灾危险性不属甲类？B

A．环戊烷                          B. 柴油

C. 醋酸甲脂                         D. 硝酸乙脂

32. 非燃烧材料系指在空气中受到火烧或高温作用时（    ）的材料。C

A. 不起火

B. 不起火，不炭化

C. 不起火，不微燃、不炭化

D. 不起火，不微燃、不炭化、不开裂

33.《劳动法》第三条在劳动卫生方面赋予了劳动者享有的权利，下面（    ）项不被包括在内。D

A. 享有取得劳动报酬的权利	B. 享有接受技能培训的权利

C. 享有社会保险和福利的权利	D. 享有选择不同工种的权利

34. 一个岗位可以包括一个或几个 D

A. 行业	B. 地区

C. 职业	D. 工种

35. 安全评价的主要内容不包括（    ）。A

A. 项目工程的可行性研究	B. 危险有害因素辨识

C. 评价危险程度	D. 提出相应的安全对策措施

36. 根据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》，依爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间，可将危险环境分为（    ）。A

A.  0区、1区、2区	B.  10区、11区、12区

C.  21区、22区、23区	D.  20区、21区、22区

37.《安全生产法》中规定的安全生产中介服务具有的特征，下面表示不正确的是（    ）。C

A. 独立性	B. 服务性

C. 综合性	D. 专业性

- 38. 职业道德行为准则的落实主要依靠 D

A. 法律约束	B. 行政监管

C. 群众监督	D. 自我约束

- 39. 危险和可操作性研究（HAZOP）中，分析的工艺参数不包括（    ）。B

A. 时间	B. 闪点

C.  pH值	D. 反应级数

40. 下列物理因素中，属于电离辐射的是（    ）。B

A. 紫外线	B. 中子

C. 射频电磁波	D. 微波

41.《安全评价通则》（AQ8001-2007），自（    ）起开始执行。B

A. 2007年2月1日	B. 2007年4月1日

C. 2007年5月1日	D. 2007年6月1日

42. 道德同法律、政治等社会意识形态一样属于行为规范方式，主要依靠社会舆论、传统习俗和个人内心信念等非强制力倡导和规范人们的 B

A. 思想	B. 行为

C. 作风	D. 生活方式

43. 安全预评价以（    ）作为研究对象进行评价。C

A. 企业	B. 系统设备

C. 拟建设项目	D. 管理

44. 根据《易制毒化学品管理条理》，第一类易制毒化学品是可以用于制毒的（    ）。D

A. 添加剂	B. 化学试剂

C. 化学配剂	D. 主要原料

45. 根据《安全验收评价导则》中的规定，下列不属于前期准备工作的是（    ）。C

A. 明确评价对象及其评价范围

B. 组建评价项目组

C. 危险有害因素辨识

D. 收集相关法律法规、标准、规章、规范

46. 《安全评价管理规定》属于 C

A. 规范性文件	B. 技术标准

C. 部门规章	D. 职业道德行为准则

47. 在安全评价中，以（    ）作为衡量安全与危险的标准。D

A. 社会允许危险	B. 现实的危险

C. 固有的危险	D. 可接受的风险

48. 根据《火灾分类》（GB4968-1985）按物的燃烧特性将火灾分为（    ）类。C

A.  6	B.  8

C.  4	D.  5

49. 根据《安全生产法》的规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备（    ）安全生产管理人员。A

A. 专职或者兼职	B. 专职

C. 兼职	D. 挂职

50. 职业技能鉴定机构通常包括 D

A. 职业技能鉴定指导中心	B. 职业技能鉴定所

C. 职业技能鉴定站	D. 以上全是

51. 类推原理的结论具有（    ）。C

A. 必然性	B. 特殊性

C. 或然性	D. 实现性

52. 粉尘的爆炸的必要条件中，下面不包括的是（    ）。D

A. 粉尘本身具有爆炸性

B. 粉尘被吹浮到空气中并达到一定的浓度

C. 点火源

D. 储热空间

53. 规范一般可以分为（    ）和社会规范两大类。C

A. 经济规范	B. 文化规范

C. 技术规范	D. 物质规范

- 54. 职业分类是以工作性质的同一性为（    ），对社会职业进行的系统划分与归类。A

A. 基本原则	B. 基本步骤

C. 基本方法	D. 分类方法

- 55. 某故障树的结构函数表达式为T=X1X2+（X3+X4）（X3+X5）（X4+X5），则化简后可以得到（    ）最小割集。C

A.  2个	B.  3个

C.  4个	D.  5个

- 56. 根据国家标准《安全色》的规定，采用“黄色”安全色传递的信息为（    ）。C

A. 指令、遵守	B. 禁止、危险

C. 警告、注意	D. 危险、警告

- 57. 法律责任是指由于违法行为而应当承担的（    ），它与法律制裁相联系。C

A. 人的责任	B. 物的责任

C. 法律后果	D. 经济责任

- 58. 我国的职业资格等级设置为五个级别，安全评价师职业资格包括其中的（    ）级别。B

A. 二个	B. 三个

C. 四个	D. 全部

- 59. 化工厂危险程度分级方法中工艺系数由作业方式、物料温度、操作压力等（    ）修正指数求出。D

A.  5项	B.  6项

C.  7项	D.  8项

- 60. 人长期在粉尘作业环境中工作，可以患上职业尘矽肺病，尘矽肺可以分为几类，下面表述不正确的是（    ）。C

A. 尘肺病	B. 矽肺病

C. 肺病	D. 尘矽肺病

- 61. 依照《立法法》的规定，我国制定法的程序主要包括法的草案的提出、（    ）、表决通过和公布施行。D

A. 广泛争取意见	B. 会议讨论

C. 专家讨论	D. 讨论审议

62. 职业道德的形式因（    ）而异。A

A. 行业	B. 地域

C. 经济发展水平	D. 所有制形式

63. 下列关于厂区平面布置的对策措施中叙述正确的是（    ）。C

A. 管理区、生活区一般应布置在全年或夏季主导风向的下风侧或全年最小频率风向的上风侧

B. 液化烃或可燃液体罐组不宜远离排洪沟

C. 易燃、易爆产品的生产区域和仓储区域，根据安全需要，设置限制车辆通行或禁止车辆通行的路段

D. 道路净空高度不得小于3.5m

64. 下列关于粉尘爆炸特点描述不正确的是（    ）。

A. 粉尘爆炸速波或爆炸压力、上升速度比爆炸气体小，但燃烧时间长，产生能量大，破坏程度大

B. 爆炸感应期较长

C. 有产生二次爆炸或多次爆炸的可能性

D. 爆炸的传播机理与气体爆炸传播差异性很大

65. 宪法是国家的（    ），具有最高的法律地位和法律效力。C

A. 基本法	B. 综合法

C. 根本法	D. 普通法

66. 职业道德是整个（    ）的主要内容。D

A. 职业技能	B. 职业资格

C. 法律体系	D. 社会道德

67. 甲、乙类厂房室内消火栓的距离不应大于（    ）。A

A.  30m	B.  10m

C.  100m	D.  200m

68. 一般情况下，独立避雷针的接地应单设，接地电阻一般不应超过（    ）。B

A.  4 Ω	B.  10 Ω

C.  20 Ω	D.  30 Ω

69. 社会主义法治的含义不包括（    ）。C

A. 社会主义法治指立法、执法和守法

B. 社会主义法治专指社会主义的法律、制度

C. 社会主义的法治指维护少数人的利益

D. 社会主义法治指守法是社会主义民主的保障

70. 职业的群体性是指从事某一职业的人们形成（    ）群体。C

A. 技能化	B. 技术性

C. 职业性	D. 服务性

71. 安全验收评价是对建设项目的设施、设备、装置的实际运行情况和（    ）进行的评价。C

A. 实际安装状况	B. 配套设施配备情况

C. 管理状况	D. 安装的可靠性

72.《特种设备安全监察条例》规定的特种设备包括附属的（    ）。D

A. 安全附件

B. 安全附件和安全保护装置

C. 安全附件和与安全保护装置相关的设施

D. 安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施

73. 建设项目安全设施“三同时”是指（    ）。C

A. 建设项目的安全设施必须与配套工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

B. 建设项目的安全设施必须与主体设施同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

C. 建设项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

D. 建设项目的安全设施必须与配套设施同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

74. 安全评价师职业技能鉴定属于（    ）范围。C

A. 国家职业资格全国统一鉴定	B. 社会通用工种职业技能鉴定

C. 行业特有工种职业技能鉴定	D. 国家武装力量职业技能鉴定

75. 下列评价方法中，最早的综合型安全评价模式是（    ）。D

A. 日本劳动省的“六阶段安全评价”

B. 美国杜邦公司“三阶段安全评价”

C. 我国光气“三阶段安全评价”

D. 道化学公司火灾、爆炸指数评价法

76. 依据《建筑设计防火规范》（GB50016—2006），（    ）的消防用电，应按一级负荷供电。B

A. 室外消防用水量超过30L/s的工厂

B. 建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房

C. 室外消防用水量超过35L/s的易燃材料堆场

D. 室外消防用水量超过35L/s的甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区

77. 根据《安全生产法》的规定，生产经营单位应当向从业人员（    ）告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。A

A. 如实	B. 定期

C. 详细	D. 明确

78. 岗位是企业根据生产的实际需要而设置的 B

A. 行政职务	B. 工作位置

C. 技术工种	D. 技术等级

79. 作业条件危险性评价方法中，危险性分值在70~160之间的危险程度是（    ）。C

A. 稍有危险，或许可以接受	B. 可能危险，需要注意

C. 显著危险，需要整改	D. 高度危险，需要立即整改

80. 国家标准《工作场所的险情信号险情听觉信号》规定的险情听觉信号不包括 （    ）。C

A. 紧急撤离听觉信号	B. 警告听觉信号

C. 预启动警告信号	D. 预启动警告听觉信号

81.《中华人民共和国劳动法》于（    ）第八届全国人民代表大会常务委员会，第八次会议审议通过。B

A. 1992年5月7日	B. 1994年7月5日

C. 1995年1月1日	D. 1996年5月7日

82. 以下不属于职业技能的是 D

A. 出租汽车司机的驾驶技能	B. 发型师助理的洗发技能

C. 摄影师的照相技能	D. 家庭主妇的烹饪技能

83. 可作为安全评价依据的有（    ）。A

A. 国家和地方的有关法律、法规	B. 企业岗位责任制

C. 企业内部规章制度	D. 事故案例

84. 根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86），下列情形不属于灼烫事故的是（    ）。D

A. 高温物体烫伤

B. 酸、碱、盐、有机物引起的体内外灼伤

C. 光、放射性物质引起的体内外灼伤

D. 电灼伤

85.《劳动法》（    ）条规定了用人单位的义务。D

A. 二十三	B. 三十四

C. 四十	D. 五十二

86. 在2008年四月召开的中国安全生产协会安全评价工作委员会第一次会员代表大会上签署的《安全评价从业机构和人员执业自律公约》属于 D

A. 法律文件	B. 部门规章

C. 行业标准	D. 职业道德行为准则

87. 安全评价需要收集的资料、数据有（    ）。C

A. 人力与管理数据	B. 设备与设施数据

C. 职工收入情况数据	D. 环境与场所数据

88. 下列系统中，不属于保护接零的是（    ）。D

A.  TN-S	B.  TN-C-S

C.  TN-C	D.  TT

- 89. 下面（    ）项不属于《安全生产法》中规定的安全生产中介服务机构和安全专业人员的义务。D

A. 具备法定条件，依法取得安全生产中介服务资质

B. 接受政府有关主要部门对其进行的检查监督

C. 合理地确定服务报酬和收费标准，不得非法牟利

D. 可以从事任何的安全业务咨询，不需要资质许可

- 90. 各种职业道德的要求都较为具体、细致，因此其表达形式 A

A. 多种多样	B. 整齐划一

C. 规范严格	D. 实事求是

- 91. 安全评价亦称为（    ），它既需要安全评价理论的支撑，又需要理论与实际经验的结合，两者缺一不可。B

A. 安全评估	B. 风险评价

C. 风险辨识	D. 危险辨识

92. 设置丙类液体中间储罐的房间的门应采用（    ）防火门。A

A. 甲级	B. 乙级

C. 丙级  	D. 丁级

- 93. 按照《安全评价通则》中的要求，安全评价程序中定性、定量评价是第（    ）项程序。A

A. 4	B. 5

C. 3	D. 6

- 94. 依法纳税属于 A

A. 公民义务 	B. 社会公德

C. 职业道德	D. 家庭美德

95. 安全评价通常依据的原理，下面不包括在内的有（    ）。C

A. 相关性原理	B. 类推原理

C. 平衡性原理	D. 惯性原理

96. 下列爆炸中属于化学爆炸的包括（    ）。A

A. 天然气泄漏引起的蒸气云爆炸	B. 锅炉爆炸

C. 高压水容器爆炸	D. 绝热压缩爆炸

97.《安全预评价导则》（AQ8002-2007）自（    ）起执行。C

A. 2007年1月1日	B. 2007年3月1日

C. 2007年4月1日	D. 2007年6月1日

98. 《全国职工守则》是一份 B

A. 社会道德规范	B. 职业道德行为准则

C. 法律文书	D. 就业政策

99. 采用故障类型和影响分析时，不必要的资料是（    ）。C

A. 系统或装置的P&IDS，设备、配件一览表

B. 设备功能和故障模式方面的知识

C. 操作规程

D. 系统或装置功能及对设备故障处理方法的知识

100. 下面（    ）点不是灭火的基本措施。D

A. 控制可燃物	B. 隔绝助燃物

C. 消除点火源	D. 喷洒灭火剂

1. 法的目的在于维护有利于统治阶级的社会关系和（    ），是统治阶级实现其统治的一项重要工具。C

A. 统治基础	B. 社会结构

C. 社会秩序	D. 社会稳定

2. 职业是从业人员为获取（    ）所从事的社会工作类别。C

A. 职业资格                     B. 职业技能

C. 主要生活来源                 D. 成就感

3. 可燃气与空气混合，达到爆炸下限，有足够能量的点火源作用，发生火灾、爆炸现象。在下面案例中，可燃气与空气混合为基本事件1，点火源作用为基本事件2，火灾、爆炸为顶上事件，则用故障树分析时，表达该案例的最佳逻辑门应为（    ）。B

A. 与门	B. 条件与门

C. 或门	D. 条件或门

4. 扑救C类火灾应选用（    ）型灭火器。B

A. 磷酸铵盐	B. 二氧化碳

C. 抗溶泡沫	D. 泡沫

5. 关于法的效力下面描述不正确的是（    ）。B

A. 关于人的效力	B. 关于物的效力

C. 关于地域的效力	D. 关于时间的效力

6. 职业具有目的性、社会性、稳定性、规范性和（    ）五大特征。D

A. 科学性	B. 合理性

C. 先进性	D. 群体性

7. 运用道化学火灾爆炸危险指数法进行评价时，某单元一般工艺危险系数F1=2，特殊工艺危险系数F2=3，则该单元工艺单元危险系数应为（    ）。C

A.  5	B.  1

C.  6	D.  1.5

8. 锅炉压力容器承压元件最常见的破裂形式有韧性破裂、脆性破裂、疲劳破裂、（    ）和蠕变破裂。D

A. 应力破裂	B. 刚性破裂

C. 冲击破裂	D. 腐蚀破裂

9. 下面哪项不是法所具有的特征（    ）。C

A. 法是由特定的国家机关制定的

B. 法是依照特定的程序制定的

C. 法是依照农民阶级的利益制定的

D. 法具有国家强制性

10. 职业技能是指人在（    ）范围内需要掌握的技能。A

A. 职业活动	B. 日常生活

C. 生产劳动	D. 国家职业标准

11. 下列关于项目选址的对策措施中叙述不正确的是（    ）。A

A. 不得在地震烈度高于八度地震区建设

B. 产生有毒气体的工厂不宜设在盆地窝风处

C. 生产和使用氰化物的建设项目禁止建在水源的上游附近

D. 公路、地区架空电力线路或区域排洪沟严禁穿越厂区

12. 下列关于易燃液体危险性的描述不正确的是（    ）。D

A. 易燃性。闪点越低，越容易点燃，火灾危险性就越大

B. 易产生静电。易燃液体中多数都是电介质，电阻率高，易产生静电积聚，火灾危险性较大

C. 流动扩散性

D. 易燃液体的蒸气一般不会形成重气扩散

13. 法应当包括宪法、法律、（    ）、地方性法规和行政规章。B

A. 部门规章	B. 行政法规

C. 技术法规	D. 技术标准

14. 职业道德是人们在从事职业的过程中形成的一种内在的、（    ）约束机制。B

A. 强制性	B. 非强制性

C. 社会性	D. 法律性

15. 在运用作业条件危险性法进行安全评价时，一般将危险程度分为（    ）等级。C

A.  3个	B.  4个

C.  5个	D.  6个

16. 某厂在充装液氯时没有洗罐，罐内残留杂质发生化学反应，造成钢瓶爆炸，液氯泄漏扩散，导致多人死亡和中毒。根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86），这起事故的类别为（    ）。C

A. 容器爆炸	B. 中毒窒息

C. 化学爆炸	D. 其他伤害

17. 下面对依法行政的基本要求不正确的是（    ）。D

A. 合法行政	B. 合理行政

C. 程序正当	D. 人为行政

18. 安全评价师泄露被评价单位的技术和商业秘密不违背职业守则中（    ）的条款。D

A. 遵纪守法，客观公正	B. 诚实守信，勤勉尽责

C. 加强自律、规范执业	D. 钻研业务，提高素质

19. 安全预评价是根据建设项目（    ）的内容，分析和预测该建设项目可能存在的危险、有害因素的种类和程度，提出合理可行的安全对策措施及建议。A

A. 可行性研究报告	B. 初步设计

C. 竣工图纸	D. 验收报告

20. 火灾对周围环境影响的主要热传递方式是（    ）。D

A. 爆炸	B. 燃烧

C. 反应热	D. 热辐射

21. 社会主义法的适用的原则，主要有3个，下列描述不适用的是（    ）。C

A. 法律适用机关依法独立行使职权

B. 以事实为根据，以法律为准绳

C. 要依刑法体系作为依据

D. 公民在适用法律上一律平等

22. 职业道德规范要求各行各业的（    ），都要团结、互助、爱岗、敬业、齐心协力地为发展本行业、本职业服务。D

A. 主管部门	B. 党团组织

23. 在进行系统危险性分析时，为了恰当衡量危险性的大小及其对系统破坏的影响程度，预先危险性分析将危险性划分为（    ）个等级，其中“Ⅰ级”表示（    ）。D

A. 五；灾难性的	B. 五；安全的

C. 四；灾难性的	D. 四；安全的

24. 由国务院颁布，2003年6月1日起实施的《特种设备安全监察条例》中所指的特种设备不包括（    ）。C

A. 压力容器与压力管道	B. 电梯

C. 货运索道	D. 大型游乐设施

25. 根据《安全生产法》的规定，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持（    ）距离。D

A. 一定	B. 相应

C. 适当	D. 安全

26. 职业的规范性是指职业活动必须符合国家法律和社会道德规范，符合特定生产技术和（    ）的要求。D

A. 历史时期	B. 经济形式

C. 经济发展规律	D. 技能规范

27. 对于新建项目，当对工艺设计参数要求很严格时，宜使用（    ）方法更为可靠、有效。C

A. 安全检查表法	B. 道化学火灾、爆炸指数评价法

C. 危险和可操作性研究	D. 预先危险性分析

28. 任何事物在其发展过程中，从其过去到现在以及延伸至将来，都具有一定的延续性，这种延续性称为（    ）。A

A. 惯性	B. 趋势

C. 量变	D. 类推

29.《就业促进法》明确了国家、企业、（    ）和各类职业培训机构在职业教育和培训中的职责工作。C

A. 个人	B. 集体

C. 劳动者	D. 法人

30. 职业技能鉴定的本质是一种 A

A. 考试	B. 评估

C. 考察	D. 认证

31. 根据爆炸事故现场的破坏情况（如建筑物玻璃破碎、爆炸坑等），可以估算事故现场爆炸物的TNT当量。这实际上是安全评价中（    ）的应用。C

A. 量变到质变的原理	B. 惯性原理

C. 类推原理	D. 相关性原理

32. 判断煤矿井下自然发火熄灭程度的标志性气体是（    ）。D

A. 二氧化碳	B. 硫化氢

C. 甲烷	D. 一氧化碳

33.《劳动法》规定了劳动需要履行（    ）项基本义务。C

A. 2	B. 3

C. 4	D. 5

- 34. 安全评价师职业资格一、二、三级分别对应国家职业资格等级的 A

A. 一、二、三级	B. 一、三、五级

C. 二、三、四级	D. 三、四、五级

- 35. 在进行安全验收评价时，关于安全管理方面的评价不包括的内容有（    ）。D

A. 安全管理组织机构	B. 事故应急救援预案

C. 特种作业人员培训	D. 强制检测设备设施情况

36. 防止发生直接触电和电气短路的基本措施是（    ）。D

A. 接地	B. 接零

C. 绝缘	D. 中性点直接接地

- 37. 下面（    ）项不属于《安全生产法》中规定的安全生产中介服务机构和安全专业人员的权利。C

A. 有权依照法律、法规和规章、标准的规定，从事授权范围内的有关安全生产业

B. 有权拒绝从事非法或者服务范围以外的安全生产中介服务

C. 有权向服务企业推荐相关产品的权利

D. 有依法收取中介服务报酬和费用的权利

- 38. 员工素质主要包含知识、能力、责任心三个方面，其中受职业道德水平影响最大的是 C

A. 知识	B. 能力

C. 责任心	D. 以上全是

39. 故障树中关于最小割集说法不正确的有（    ）。B

A. 最小割集表明系统的危险性

B. 最小割集表明系统的安全性

C. 在事故树中能够引起顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为最小割集

D. 所有最小割集中任一基本事件不发生，顶上事件绝不会发生

40. 不属于安全标志的是（    ）。B

A. 禁止标志	B. 禁令标志

C. 指令标志	D. 警告标志

41.《安全评价通则》中按照实施阶段的不同分为三类评价，下列（    ）种不包括在内。B

A. 安全预评价	B. 安全专项评价

C. 安全验收评价	D. 安全现状评价

42. 道德通常包括 D

A. 社会公德	B. 职业道德

C. 家庭美德	D. 以上全是

43. 安全验收评价是（    ），进行的一种检查性的安全评价。B

A. 在项目可行性研究后，初步设计之前

B. 在项目建成试生产运行后，在正式投产前

C. 在项目正式投产以后三个月内

D. 在整体项目验收之后

44. 使用布尔代数对（b+c）·a·c进行运算，其最简化结果是（    ）。D

A. b·a·c+a·c2	B. a·b·c+a·c2

C. b·a·c+a·c  	D. a·c

- 45. 根据《安全验收评价导则》中的规定，下面（    ）项不属于安全验收评价结论的内容。B

A. 符合性评价的综合结果

B. 评价单元划分的结果

C. 评价对象运行后存在的危险、有害因素及其危害程度

D. 明确给出评价对象是否具备安全验收的条件

- 46. 职业道德的本质特征是 C

A. 遵纪守法	B. 尊师重教

C. 奉献社会	D. 文明礼貌

- 47. 在机械工厂安全评价方法中，已知评价得分为920分，则其安全等级为（    ）。B

A. 特级安全级	B. 安全级

C. 临界级	D. 不合格

- 48. 根据《火灾分类》（GB4968-1985）火灾有闪燃、（    ）、爆燃、自然之分。B

A. 明燃	B. 阴燃

C. 暗燃	D. 点燃

- 49. 根据《安全生产法》的规定，生产经营单位必须对安全设备进行（    ）维护、保养，并定期检测，保证正确运转。D

A. 定期	B. 经常性

C. 按时	D. 常规

- 50. 职业道德与社会公德共有的特性包括 B

A. 有限性	B. 继承性

C. 共同性	D. 多样性

51. 下面表述中不属于系统工程基本特点的是（    ）。C

A. 整体化	B. 综合化

C. 局部化	D. 最优化

- 52. 按照能量的来源，爆炸可以分为三类，下面那种不包括在内（    ）。B

A. 物理爆炸	B. 粉尘爆炸

C. 化学爆炸	D. 核爆炸

53. 下面表述法作为统治阶级的意志描述不正确的是（    ）。B

A. 意志内容的一般性	B. 意志内容的文化性

C. 意志内容的社会性	D. 意志内容的客观性

54. 职业与工种、岗位之间是（    ）的关系。D

A. 相关	B. 包含

C. 被包含	D. 包含与被包含

55. 运用危险与可操作性研究（HAZOP）分析方法，进行工艺过程危险性分析评估时，不必要的资料是（    ）。C

A. 带控制节点工艺流程图PIDS	B. 现有流程图PFD、装置布置图

C. 安全管理制度	D. 设备制造手册

56. 火灾危险环境的电气线路应避开可燃物。10kV及其以下的架空线路不得跨越爆炸危险环境，邻近时其间距不得小于杆塔高度的（    ）。C

A.  0.5倍	B.  1.0倍

C.  1.5倍	D.  2.5倍

57. 按照违法的性质（    ）的不同，法律可以分为刑事责任、行政责任和民事责任。B

A. 种类	B. 程度

C. 关联性	D. 相关性

58. 职业分类时应遵循的最基本的技术原则是（    ）的同一性原则。C

A. 工作时间	B. 劳动报酬

C. 工作性质	D. 劳动强度

59. 道化学火灾、爆炸指数法中涉及到物质的NH，其含义是什么？用于确定何种参数？D

A. 物质燃烧特性，确定物质系数。

B. 物质化学反应活性，确定物质系数。

C. 物质化学反应活性，确定特殊工艺危险系数。

D. 物质的健康危害，确定特殊工艺危险系数。

60. 下列关于安全标志的设置满足要求的是（    ）。A

A. 机械设备易发生危险的部位设置安全标志

B. 安全标志上仅写“危险”两字

C. 在门、窗、架或可移动的物体上设置安全标志

D. 文字警告采用英语

61. 国务院提出的法律草案需要提请全国人大或其常委会审议，须经（    ）次常委会审议后方能付诸表决是否通过。B

A. 2	B. 3

C. 4	D. 5

62. 职业资格反映了劳动者为适应职业岗位的需要而运用特定（    ）的能力。A

A. 知识和技能	B. 知识

C. 技能	D. 方法

63. 下列关于有害因素控制对策措施的描述错误的是（    ）。B

A. 以锌钡白、钛白代替油漆颜料中的铅白能降低毒性

B. 生产装置应尽可能实现正压生产

C. 机械通风排毒方法主要有全面通风换气、局部抽风、局部送风三种

D. 光气生产的废水应用氨水、液碱喷淋等碱性物质进行相应处理

64. 在使用不发火混凝土制作地面时，不应使用的分格材料是（    ）。A

A. 玻璃	B. 铝条

C. 铜条	D. 不锈钢条

65. 行政法规的名称通常为条例、规定、（    ）、决定等。C

A. 条文	B. 文件

C. 办法	D. 标准

66. 《中共中央关于加强社会主义精神文明建设若干重要问题的决议》指出，（    ）是全社会大力提倡的职业道德行为准则。C

A. 遵纪守法	B. 尊师重教

C. 爱岗敬业	D. 公平竞争

67. 在安全评价工作中必须自始至终遵循的原则是合法性、科学性、（    ）。C

A. 公平性、针对性	B. 系统性、针对性

C. 公正性、针对性	D. 公正性、可行性

68. 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定，生产的火灾危险性可分为（    ）类。C

A.  3	B.  4

C.  5	D.  6

69. 为了有效地保障社会主义民主和加强社会主义法治，必须做到“（    ），有法必依，执法必严，违法必究”。C

A. 有法能依	B. 有法要依

C. 有法可依	D. 有法就依

70. 在内容方面职业道德总是要鲜明地表达职业义务、职业责任以及（    ）上的道德准则。B

A. 职业技能	B. 职业行为

C. 职业划分	D. 职业分布

71. 在道化学公司火灾、爆炸指数评价法中，物质的燃烧性NF和化学活性NR是针对正常温度环境而言的，当温度超过（    ），物质系数MF应作修正。B

A.  40℃	B.  60℃

C.  80℃	D.  100℃

72. 在化工厂危险程度分级方法中，若单元之内危险物质的火灾、爆炸性指数F为21，毒性指数P为16，则物质指数M为（    ）。B

A.  336	B.  37

C.  5	D. 条件不足，无法算出

73. 根据《安全生产法》的规定，生产经营单位应当具备有关法律、行政法规和（    ）或行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不准从事经营活动。A

A. 国家标准	B. 技术标准

C. 企业标准	D. 产业标准

74. 客观公正是安全评价师职业活动中应当普遍遵守的（    ）要求。B

A. 社会公德	B. 职业道德

C. 职业技能	D. 风险控制

75. 评价一个处于论证阶段且没有详细资料的项目，适宜采用的方法为（    ）。D

A. 安全检查表	B. 故障树

C. 危险和可操作性研究	D. 故障假设分析

76.《建设工程安全生产管理条例》第三十三条规定，作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用（    ）、机械设备等。A

A. 安全防护用具	B. 安全劳保用品

C. 安全防护装备	D. 特种防护用品

77. 根据《中华人民共和国劳动法》第五十四条规定，用人单位必须为劳动者提供的安全保障，不包括的是（    ）。D

A. 劳动安全卫生条件

B. 必要的劳动防护用品

C. 对有职业危害作业的劳动者，定期进行健康检查

D. 意外伤害保险

78. 一个职业通常包括一个或几个 D

A. 部门	B. 城市

C. 地区	D. 工种

79. 在化工厂危险程度分级方法中，若单元内危险物质的火灾、爆炸性指数F为21，毒性指数P为16，则物质指数M为（    ）。B

A.  336	B.  37

C.  5	D. 条件不足，无法算出

80. 国家建立的区域性生产安全事故应急救援组织由（    ）批准成立，主要承担特别重大安全事故的应急救援工作。A

A. 国务院	B. 国家安全生产监督管理总局

C. 公安部	D. 国家煤矿安全监察局

81.《劳动法》第三条在劳动卫生方面赋予了劳动者享有的（    ）项权利。D

A. 4	B. 5

C. 6	D. 7

82. 安全评价师职业技能属于 C

A. 肢体技能	B. 语言技能

C. 心智技能	D. 动作技能

83. 关于安全验收评价及安全现状评价，下列说法正确的有（    ）。D

A. 两者都是对系统进行安全评价

B. 安全验收评价就是安全现状评价

C. 安全验收评价应该在整体项目竣工验收后进行

D. 安全现状评价是在系统生命周期内的生产运行期进行

84. 下列关于爆炸性粉尘危险性的描述不正确的是（    ）。A

A. 与气体爆炸相比，其燃烧速度和爆炸压力均较低，所以破坏力和损害程度小

B. 爆炸时粒子一边燃烧一边飞散，可使可燃物局部严重炭化，造成人员严重烧伤

C. 最初的局部爆炸发生之后，会扬起周围的粉尘，继而引起二次爆炸、三次爆炸，扩大伤害

D. 与气体爆炸相比，易于造成不完全燃烧，从而使人发生一氧化碳中毒

85.《劳动法》中未成年工是指年满（    ）周岁未满（    ）周岁的劳动者。B

A. 14，16	B. 16，18

C. 18，20	D. 20，22

86.“自觉维护公共秩序”属于 C

A. 法律规定	B. 职业道德

C. 社会公德	D. 行为规范

87. 在道化学公司火灾、爆炸指数评价法中，三类安全措施不包括的是（    ）。D

A. 工艺控制	B. 物质隔离

C. 防火措施	D. 设备控制

88. 从人-机系统来考虑，发生泄漏事故的主要人为原因是（    ）。C

A. 设计失误	B. 设备原因

C. 管理原因	D. 仪表故障

89.《安全生产法》第五十二条规定：“（    ）有权利对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见”。B

A. 政府管理部门	B. 工会

C. 企业安全管理部门	D. 监督部门

90. 以下属于职业道德建设内容的是 D

A. 培养良好职业习惯	B. 努力增强职业技能

C. 自觉树立自律意识	D. 以上全是

91. 安全评价是以实现安全为目的，应用（    ）原理和方法，辨识与分析工程、系统、生产经营活动中的危险、有害因素，预测发生事故造成职业危害的可能性及其严重程序，作出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出评价结论的活动。C

A. 数学	B. 物理

C. 安全系统工程	D. 化学

92. 事故应急救援应遵守的原则不包括（    ）。C

A. 统一领导	B. 属地为主

C. 防消结合	D. 协同配合

93. 按《安全评价通则》（AQ8001-2007）的要求，安全评价报告的格式、内容及顺序，正确的是（    ）。C

A. 封面、安全评价资格证书影印件、编制说明、前言、目录、正文、附件、附录

B. 封面、安全评价资格证书影印件、编制说明、目录、前言、正文、附件、附录

C. 封面、安全评价资格证书影印件、著录项、前言、目录、正文、附件、附录

D. 封面、安全评价资格证书影印件、前言、著录项、目录、正文、附件、附录

94. 安全评价师进行现场勘察，需按照规定佩戴个体防护用品的要求 A

A. 安全生产规章制度	B. 社会习俗

C. 生活习惯	D. 职业道德规范

95. 安全评价通常遵循的几个原则不被包括在内的有（    ）。D

A. 合法性	B. 科学性

C. 公正性	D. 系统性

96. 下面不属于火灾发生的必要条件是（    ）。D

A. 氧化剂                         B. 可燃物

C. 点火源                         D. 氮气

97. 根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的主要负责人和安全产生管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应安全生产知识和（    ）。D

A. 活动能力	B. 协同能力

C. 组织能力	D. 管理能力

98. 北京市于2008年5月1日开始，根据《公共场所禁止吸烟范围的若干规定》开始在十类公共场所实施禁烟。制订这一规定依据的是 B

A. 职业道德规范	B. 其他有关法规

C. 地方环境特点	D. 传统文化观念

99. 以下关于故障树分析的描述中不正确的是（    ）。D

A. 一个割集中所有基本事件都发生时，顶上事件必然发生

B. 一个径集中所有基本事件都不发生时，顶上事件必然不发生

C. 一个故障树的割集也可能是该故障树的最小径集

D. 一个故障树的最小割集，也可能是该故障树的最小径集

100. 点火源是指能够使可燃物与助燃物发生燃烧反应的能量来源，这种能量既可以是热解、光解、电解、化学解，也可以是（    ）。C

A. 电火花	B. 化学反应热

C. 机械能	D. 高热物体

二、选择题（下列各题中都给出了4个答案，依次为A、B、C、D，其中至少有一个是正确的，请把正确的答案填在后边的括号里。共10题，每题1分，计10分。）

1、危险是事故可能性与事故严重性的结合，所以（C）

A.事故的可能性增大1倍，危险就增大1倍。

B.事故的严重性增大1倍，危险就增大1倍。

C.事故严重性越大，危险就越大。

D.当事故严重性相同时，危险与事故可能性无关。

2、根据安全技术措施等级顺序的要求，应遵循相关原则（D）

A. 消除、预防、增加、隔离、限制、警告

B. 消除、预防、减弱、隔离、限制、警告

C. 消除、预防、增加、隔离、连锁、警告

D. 消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告

3、进行建设项目安全验收评价依据的设计文件是项目（A）

A.可行性研究报告。

B.建议书。

C.施工图设计。

D.设计说明书。

4、可燃物质泄漏事故可能导致（A、B、C、D、E、F）

- A.喷火。

- B.闪火。

- C.火球。

- D.池火。

- E.溅火。

- F.爆炸。

5、道七版中计算暴露半径的公式是（B）

A. R = 0.265 MF

B. R = 0.256 F&EI

C. R = 0.265 F&EI

D. R = 0.256 MF

6、《中华人民共和国安全生产法》第十七条规定了生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有六方面的责任，下列属于这六方面责任的有（A、B、D）

A.建立、健全本单位安全生产责任制。

B.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

C.组织完成本单位的安全评价。

D.及时、如实报告安全生产事故。

7、根据类推原理，已知系统事故发生率P和事故损失严重度S，就可利用风险率R与P、S的关系求得风险率R：为（B）特征。

- A.R=P/S

- B.R=PS

C.R=S/P

D.R=PS+P/S

8、下列关于“事故树法”说法正确的有（A、D）

A.在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称为割集。

B.在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称为最小割集。

C.在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为径集。

D.在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为最小径集。

15、下列属于常用的安全评价方法的是（D）

A.分析材料性质和生产条件分析方法。

B.经验分析法。

C.重大危险源辨识方法。

D.危险指数评价法。

10、液体易燃性是以闪点作为标准划分的，依据国家标准《危险货物分类和品名编号》规定，液体闪点符合（         ）的为易燃液体，闪点符合（        ）的为一级易燃液体。

A．闪点≤－18℃

B．－18℃＜闪点＜23℃

C．23℃≤闪点≤61℃

选择题（下列各题中都给出了4个答案，依次为A、B、C、D，其中至少有一个是正确的，请把正确的答案填在后边的括号里。共10题，每题1分，计10分。）

1、危险是事故可能性与事故严重性的结合，所以（C）

A.事故的可能性增大1倍，危险就增大1倍。

B.事故的严重性增大1倍，危险就增大1倍。

C.事故严重性越大，危险就越大。

D.当事故严重性相同时，危险与事故可能性无关。

2、安全评价是一个行为过程，该过程包括：（B、C）

A.项目工程的可行性研究。

B.评价危险程度。

C.确定危险是否在可承受的范围。

D.项目的施工图设计。

3、风险是由以下要素组成的：（A、B、C）

- 风险原因

- 风险事件

- 风险损失

- 危险有害因素

4、规避风险的可以从以下入手：（A、C、D）

- 减小事故的后果。

- 扩大事故的后果。

- 改变风险后果的性质。

- 改变风险发生的频率。

5、规避风险的具体措施有：（A、B、C、D、E）

- 减轻措施。

- 预防措施。

- 转移措施。

- 回避措施。

- 自留和应急措施。

6、风险控制的基本原则：（A、C、E、F）

A．闭环控制原则。

B．开放有序原则。

C．动态控制原则。

D．动静相关原则。

- 分期控制原则。

- 多层次控制原则。

7．对固有危险源控制的几种方法：（A、B、C、D）

A．采取消除危险措施。

B．采取控制危险度的措施。

C．采取防护手段。

D、隔离措施。

8、以下那几种方法属于定性评价方法：（A、B、C、D）

- 工作危害分析（JHA）

- 安全检查表分析（SCL）

C．危险与可操作性分析（HAZOP）

D．故障树分析 (FTA)

E．DOW指数法

9、以下那几种方法属于定量评价法：（A、B、C、D）

A．故障树分析方法。

B．故障及故障影响类型分析。

C．事件树分析方法。

D．频率和后果计算方法。

10、对于风险评价方法正确的说法是：（A、C、D）

A.风险评价方法不是一个单一的、确定的分析方法。

B.在选择风险评价方法时，应选择“最佳”的评价方法。

C.风险评价方法并不是决定风险评价结果的唯一因素。

D.风险评价方法的选择依赖于评价人员对评价方法的不断了解和实际评价经验。

11、系统安全认为，事故发生的根本原因是系统中存在的（A）

A.危险源。

B.人工作业。

C.机械。

D.人工作业与机械

选择填空（每题有A、B、C、D四个备选答案，只有一个正确）

1、危险化学品建设单位有——————行为的，依照《行政处罚法》和国务院的有关规定处罚：

- A、施工期间有重大人员伤亡的

B、施工期间修改建设项目安全设施设计未保存记录的

- C、施工期间效率不高延误工期的

D、建设项目安全设施竣工后检验、检测结果未确定的；

2、建设项目未依法取得安全许可擅自从事生产、储存活动应——————：

A、受到有关部门警告

B、罚款

C、责令停止生产、储存活动

D、依照国家有关规定给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

3、安全生产许可证颁发管理机关发现有违反《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》情形的，应当——————

A、提出警告

B、撤销已经颁发的安全生产许可证

C、责令停产

D、提请有关部门进行监督

4、危险化学品生产企业提供虚假材料申请安全生产许可证的，该企业在——————年内不得再次申请安全生产许可证。

- A、1

- B、2

C、3

D、5

5、承担安全评价的机构出具虚假评价报告的，由哪个职能机构没收其非法所得，并建议授予其资质的部门吊销其资质证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任

A、省级以上税务管理机构

B、省级以上安全生产监督管理部门

C、省级以上公安部门

D、省级以上工商管理部门

6、《国务院办公厅关于加强烟花爆竹安全生产的通知》规定对２００５年底前未提出安全生产许可申请，以及２００６年３月底前经整顿仍不具备安全生产条件的烟花爆竹生产企业，要————————————

A、停止生产

B、限制生产

C、依法关闭

D、整改后生产

选择填空（每题有A、B、C、D四个备选答案，只有一个正确）

1、某地区拟建一加油站，其管理人员应向以下哪个安全监督单位提出申请经营许可证？

A、市级发证机关提出申请

B、省级发证机关提出申请

C、省级发证机关和市级发证机关提出申请

D、国家级发证机关和省级发证机关提出申请

2、危险化学品生产企业应当依法参加——————，为从业人员缴纳保险费。

A、养老保险

B、工伤保险

C、医疗保险

D、失业保险

3、危险化学品生产企业应当为从业人员配备符合有关国家标准或者行业标准规定的——————。

A、日用防护用品

B、劳动防护用品

C、营养保健用品

D、工业洗涤用品

4、危险化学品建设单位有——————行为的，依照《行政处罚法》和国务院的有关规定处罚：

- A、施工期间有重大人员伤亡的

B、施工期间修改建设项目安全设施设计未保存记录的

- C、施工期间效率不高延误工期的

D、建设项目安全设施竣工后检验、检测结果未确定的；

5、建设项目未依法取得安全许可擅自从事生产、储存活动应——————：

A、受到有关部门警告

B、罚款

C、责令停止生产、储存活动

D、依照国家有关规定给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

6、《国务院办公厅关于加强烟花爆竹安全生产的通知》规定对２００５年底前未提出安全生产许可申请，以及２００６年３月底前经整顿仍不具备安全生产条件的烟花爆竹生产企业，要—————————————

A、停止生产

B、限制生产

C、依法关闭

D、整改后生产

选择填空（每题有A、B、C、D四个备选答案，只有一个正确）

1、承担安全评价的机构出具虚假评价报告的，由哪个职能机构没收其非法所得，并建议授予其资质的部门吊销其资质证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任

A、省级以上税务管理机构

B、省级以上安全生产监督管理部门

C、省级以上公安部门

D、省级以上工商管理部门

2、危险化学品生产企业必须依照————————的规定取得安全生产许可证。

A、中华人民共和国安全生产法

B、危险化学品经营许可证管理办法

C、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法

D、危险化学品安全管理条例

3、危险化学品生产企业应当设置安全生产管理机构，配备——————。

A、专职消防员

B、专职安全生产管理人员

C、安全联络员

D、专职生产管理人员

4、危险化学品建设项目安全许可实施办法自起——————施行

A、2006年1月1日

B、2005年10月1日

C、2006年10月1日

D、2006年1月10日

5、危险化学品建设单位有——————行为的，依照《行政处罚法》和国务院的有关规定处罚：

- A、施工期间有重大人员伤亡的

B、施工期间修改建设项目安全设施设计未保存记录的

- C、施工期间效率不高延误工期的

D、建设项目安全设施竣工后检验、检测结果未确定的；

6、《国务院办公厅关于加强烟花爆竹安全生产工作的通知 》发布时间是：——————

A、２００3年１２月１９日

B、２００4年１２月１９日

C、２００５年１２月１９日

D、２００6年１0月１日
安全评价人员继续教育试题（四）

选择填空（每题有A、B、C、D四个备选答案，只有一个正确）

1、危险化学品经营单位有下列行为之一的，发证机关应吊销其经营许可证：

A、转让、买卖、出租、出借、变造经营许可证的

B、偷税漏税

C、长期经营不善

D、资不抵债

2、危险化学品生产企业应当设置安全生产管理机构，配备——————。

A、专职消防员

B、专职安全生产管理人员

C、安全联络员

D、专职生产管理人员

3、危险化学品生产企业的————————安全生产知识和管理能力应当经考核合格

A、主要负责人

B、企业法人

C、主要负责人、安全生产管理人员

D、安全生产管理人员

4、危险化学品建设单位有——————行为的，依照《行政处罚法》和国务院的有关规定处罚：

- A、施工期间有重大人员伤亡的

B、施工期间修改建设项目安全设施设计未保存记录的

- C、施工期间效率不高延误工期的

D、建设项目安全设施竣工后检验、检测结果未确定的；

5、建设项目未依法取得安全许可擅自从事生产、储存活动应——————：

A、受到有关部门警告

B、罚款

C、责令停止生产、储存活动

D、依照国家有关规定给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

6、《国务院办公厅关于加强烟花爆竹安全生产工作的通知》指出，对——————前未提出安全生产许可申请，以及——————前经整顿仍不具备安全生产条件的烟花爆竹生产企业，要一律依法关闭

A、2004年底，２００５年底

B、２００５年底，２００６年３月底

C、２００５年底，２００6年底

D、2004年底，２００6年底

三、选择题（下列各题中都给出了几个答案，依次为A、B、C ┅，其中至少有一个是正确的。）

1、安全生产监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，作出书面记录，该记录需要签字，其中应在该记录上签字的人有（           ）

A.检查人员。

B.被检查单位的工人。

C.被检查单位的技术人员。

D.被检查单位的负责人。

2、安全评价是一个行为过程，该过程包括：（            ）

A.项目工程的可行性研究。

B.评价危险程度。

C.确定危险是否在可承受的范围。

D.项目的施工图设计。

3、违反《危险化学品安全管理条例》，可处2万元以上10万元以下罚款的行为包括以下哪些。（      ）

A.危险化学品未储存在专用仓库内或者未设专人管理的。

B.运输、装卸危险化学品不符合国家有关法律、法规、规章的规定和国家标准，并按照危险化学品的特性采取必要安全防护措施的。

C.未根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备。

D.运输危险化学品，不配备押运人员或者脱离押运人员监管，超装、超载，中途停车住宿不向当地公安部门报告的。

- 4、下列风险评价方法中能提供事故频率的是（        ）

A.安全检查表法。

B.预先危险分析方法PHA。

C.事故树分析方法FTA。

D.事件树分析方法ETA。

5、事件树分析的目的包括有（               ）

A.判断事故能否发生。

B.指出消除事故的安全措施。

C.确定事故后果。

D.确定事故顺序的最小割集。

6、《中华人民共和国安全生产法》第十七条规定了生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有六方面的责任，下列属于这六方面责任的有（        ）

A.建立、健全本单位安全生产责任制。

B.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

C.组织完成本单位的安全评价。

D.及时、如实报告安全生产事故。

7、下列属于类推原理的有（              ）。

A.惯性原理。

B.质变到量变原理。

C.代替推算法。

D.平衡推算法。

8、下列关于“事故树法”说法正确的有（             ）

A.在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称为割集。

B.在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称为最小割集。

C.在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为径集。

D.在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为最小径集。

9、安全验收评价程序一般包括以下哪些步骤（         ）。

A.前期准备

B.现场检查

C.定量评价

D.安全验收评价报告评审

10、下列风险评价方法中能提供事故频率的是（                ）

A.安全检查表法。

B.预先危险分析方法PHA。

C.事故树分析方法FTA。

D.事件树分析方法ETA。

11、按照《煤矿安全规程》规定，下列关于井巷中允许风流速度说法正确的有（      ）。

A.专用升降物料的井筒最高允许风速为15m/s。

B.主要进风巷的最高允许风速为8m/s。

C.采煤工作面的最高允许风速为4m/s。

D.采煤工作面的最低允许风速为0.25m/s。

12、根据《重大危险源辨识》标准，与重大危险源有关的物质种类包括以下哪些。（           ）

A. 爆炸性物质。

B. 易燃物质。

C. 腐蚀性物质。

D. 有毒物质。

13、以下各种评价方法中属于定量评价方法的有（          ）

A. 故障类型及影响分析

B. 故障树分析

C. 作业条件危险性评价法

D. 危险指数评价法

14、下列哪些项目属于危险化学品经营企业必须具备的条件（        ）

A.经营场所符合国家标准。

B.有健全的安全管理制度。

C.主要负责人经过特种作业培训并取得上岗资格。

D.具有符合国家标准的专用库房。

15、DOW火灾爆炸指数评价法中计算暴露半径的公式是（             ）

A.R(m) = 0.84 MF

B.R(m) = 0.256 F&EI

C.R(m) = 0.84 F&EI

D.R(m) = 0.256 MF

16、以下哪种评价方法主要用于设备和机器故障的分析，也可用于连续生产工艺。（     ）

A、预先危险分析

B、安全检查

C、安全检查表

D、故障类型及影响分析

17. 人的可靠性是指使系统可靠或正常运转所必须的人的正确活动的概率。下列关于人的可靠性分析法说法正确的有（              ）。

A.人的可靠性分析法可作为一种设计方法，使系统中人为失误的概率减少到可接受的水平。

B.人为失误的严重性是根据可能导致的后果来划分的。

C.人为失误的可能性是根据可能导致的后果来划分的。

D.人为失误的危险性是根据可能导致的后果来划分的。

18、建设项目安全验收评价依据的设计文件包括（     ）。

A.项目的施工图设计。

B.项目立项建议书。

C.项目投产后的运行资料。

D.项目立项审批文件。

19、下列属于特种设备的是（              ）。

A.锅炉。

B.机动车辆。

C.客运索道。

D.电梯。

20、下列风险评价方法中能提供事故后果的是（              ）。

A.安全检查表法。

B.作业条件危险性分析法。

C.事故树分析方法。

D.矿井火灾后果评价法。

21、按照《安全生产法》的规定，必须进行安全条件论证和安全评价的建设项目有     。

- A.矿山建设项目

B.国家重点建设项目

C.用于生产、储存危险品的建设项目

D.总投资超过1亿元的建设项目

22、企业取得安全生产许可证应当具备的条件包括      。

A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.安全投入符合安全生产要求

C.主要负责人和安全生产管理人员经考核合格

D.依法为职工进行职业病体检

23、下列          情形,应当认定为工伤。

A.在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的

B.工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的

- C.在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的

D在下班路上,因酒后驾车受到交通事故伤害的

24、运输爆破器材时,爆破器材供销合同应注明           。

A.爆破器材的品名、数量 、

B.负责运送的具体人员

C.起运地点

D.运达地点

25、发生特大安全事故,社会影响特别恶劣或者性质特别严重的,由国务院对负有领导责任的正职负责人给予行政处分的有        。

A.省长      B.自治区主席      C.直辖市市长       D.有关部门的负责人

26、道路交通基本要素:人、车、路中,路包括        。

A.公路     B.城市道路     C.田间小路     D.出入口道路及其相关设施

27、矿井通风系统按进风井与出风井的位置,可分为        类型。

A.分区中央式      B.中央式            C.两翼对角式      D.混合式

28、以地下水为主要充水源的矿床,其矿井涌水强度与        有关。

A.充水层的孔隙性                      B.充水层的富水程度

C.矿床围岩的构造                      D.充水层的分布面积有关

29、以下  ___是开办煤矿企业所应当具备的条件。

A.有煤矿建设项目可行性研究报告或者开采方案；

B.有计划开采的矿区范围、开采范围和资源综合利用方案；

C.有开采所需的地质、测量、水文资料和其他资料；

D.有符合煤矿安全生产和环境保护要求的矿山设计；

30、为安全生产法服务的中介机构的主要工作有__  ___。

A.安全评价                      B.安全认证

C.安全检测                      D.安全检验

选择题（下列各题中都给出了4个答案，依次为A、B、C、D，其中至少有一个是正确的，请把正确的答案填在后边的括号里。共10题，每题1分，计10分。）

1、参照《重大危险源辨识》(GB18218-2000)辨识有无重大危险源，重大危险源分为（7        ）大类。

- A.5。

- B.6。

- C.7。

- D.8。

2、安全检查表分析是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括（A、B、C、D        ）等方面。

A. 设备。

B. 贮运。

C. 操作。

D. 管理。

3、预先危险性分析的功能主要有（A、B、C、D        ）。

A. 大体识别与系统有关的主要危险。

B. 鉴别产生危险的原因。

C. 估计事故出现对人体及系统产生的影响。

D. 判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。

4、日本化工企业六阶段安全评价法的定量评价对各单元的（A、B、C、D、F        ）项目进行评定。

A. 物质

B. 容量

C. 温度

D. 压力

E. 管理

F. 操作

5、作业条件危险性评价法中影响作业条件危险性的主要因素有（A、B、C        ）。

A.发生事故或危险事件的可能性。

B.暴露于这种危险环境的情况。

C.事故可能产生的后果。

D.操作人员的素质

6、下列（C        ）评价法需对物质系数进行温度修正。

A. 日本“六阶段”定量评价法

B. 我国“危险度评价”法

C. 道化法

D. 蒙德法

7、道化法计算安全措施补偿系数，安全措施分（B、C、D        ）几类。

A. 设备控制

B. 工艺控制

C. 物质隔离

D. 防火措施

8、蒙德法计算危险系数，腐蚀速度为（B）时，腐蚀、侵蚀危险系数为20。

A. 腐蚀速度在0.5mm/a以下。

B. 不管有无侵蚀，腐蚀速度在1mm/a左右。

C. 无侵蚀，腐蚀速度在1mm/a以上。

D. 有侵蚀，腐蚀速度在1mm/a以上。

9、在泄漏后果分析中，常见的可能结合有（A、B、C、D        ）种：

A. 常压液体；

B. 加压液化气体；

C. 低温液化气体；

D. 加压气体。

10、爆炸现象具有（A、B、C、D        ）特征。

A．爆炸过程进行得很快；

B．爆炸点附近压力急剧升高，产生冲击波；

C．发出或大或小的响声；

D．周围介质发生震动或邻近物质遭受破坏。

11、有（A、B、C、D        ）种化学爆炸类型。

A．蒸气云团的可燃混合气体遇火源突然燃烧，是在无限空间中的气体爆炸；

B．受限空间内可燃混合气体的爆炸；

C．化学反应失控或工艺异常所造成压力容器爆炸；

D．不稳定的固体或液体爆炸。

一、单项选择(每题只有一个正确答案,多选或错选均为零分)

1、国家职业安全评价师培训分几级进行?              (  C    )

A:一级                               B:二级

C:三级                               D:四级

2、三级国家职业安全评价师危险有害因素分析工作中包含的相关知识有(   A    )

A:《企业职工伤亡事故分类》

- B: 企业生产工艺基础知识

C:区域危险有害因素辩识方案编制原则和要素

- D:模糊理论法知识

3、三级安全评价师风险控制工作包括（   A    ）方面的内容

A.提出安全对策措施、编制评价报告

B.提出安全对策措施、报告审核

C.报告审核、编制安全评价报告

D提出安全对策措施、项目方案编制

4.（ B  ）采用安全系统工程方法、手段、对建设项目和生产经营单位生产安全存在的风险进行安全评价的人员。

A 评价师         B安全评价师        C评价安全师          D生产安全评价师

- 5. 安全评价师职业共设（ C ）个等级

A两             B 四                C三                  D五

- 6. 安全评价师基本文化程度是（ A  ）

A大学专科       B大学本科          C研究生              D高中

- 7．三级安全评价师晋级培训期限不少于（C  ）标准学时

A 90             B140                C150                  D120

- 8 . 安全评价师应掌握的安全评价技术基础知识不包括（ D  ）

A.系统安全分析方法                       B.安全评价过程控制

C.安全系统工程                           D.安全评价机构管理知识

9 安全评价师职业鉴定方式的考试采用下列方式（ A ）

A 百分制     B 5分制     C 四级制   D 10分制

10 三级安全评价师理论考试的考评人员和考生比例(   A )

A  1:15         B 1:30           C 1:40       D 1:50

11 安全评价师理论考试每个标准教室的考评人员(  B  )

A  1         B 2       C 3       D 4

12 .安全评价师理论知识考核时间不少于(   A  )

A  120min    B  130min  C 140min  D 150min

13 安全评价师的专业能力考核时间不少于(  D  )

A 120min  B  130 min   C 140min   D  150min

14 安全评价师的职业国家标准发布时间为(         )

A.2007年10月          B.2007.11月    C  2007年12月  D.2008年2月29

15.安全评价师的职业环境为(       A   )

A.室内、外，常温，有时会在危险有害环境中作

B.室内，用计算机进行，不要到户外进行工作

C.在室外现场进行工作，可以当场写出安全评价报告

- D.室内,主要在实验室做实验,以便为安全评价报告提出基础数据

16.三级安全评价师参加正规安全培训的小时不少于(  D      )

A.80    B. 90    C.100   D. 150

17.申报三级安全评价师的人员取得安全工程类专业大专学历,从事安全生产相关工作(   D  ),可以申报

A. 1年        B.2年       C.3年          D.5年

18. 三级安全评价人员前期准备阶段所需要收集的资料有(    A  )

A.事故案例信息      B.各种邮票     C.报刊杂志    D.明信片

19. 三级安全评价师前期准备所需要掌握知识有(   A     )

A.基础资料信息采集方法;生产安全事故案例分析知识

B.项目投标知识

C.技术经济分析方法

D.自然灾害知识

20.安全评价师标准是一项国家职业标准,是由国家( D  )组织相关专家制定

A.国家环保总局

B.国家安全生产监督管理总局

C.建设部

D.原劳动和社会保障部

21.以下那项工作内容不属于三级安全评价师( D  )

A.划分评价单元

B.定性、定量评价

C.编制安全评价报告

D.业务培训与指导

22.以下那项能力要求不属于三级安全评价师划分单元的工作内容(   D   )

A.能以危险、有害因素的类别划分评价单元

B.能以装置特征和物质特性划分评价单元

C.能依据评价方法划分评价单元

D.能提出安全评价基础数据库

23.三级安全评价人员不具备(  D  )能力

A.提出安全对策措施

B.编制安全评价报告

C使用安全检查表进行检查

D.对安全评价报告进行内部审核

24. 通过职业培训学习,三级国家职业安全评价师应具备(    A     )能力

- A. 运用安全检查表、预先危险分析、作业条件危险法进行评价

B. 分析区域周边单位生产、经营活动或者居民生活对区域内建设项目和生产经营单位的相互影响的

- C. 分析区域所在地的自然条件对建设项目和生产经营单位的影响

D.能运用事故频率分析方法

25.三级安全评价师能采集被评价对象所涉及的(   A    )基础技术资料

A.人、机、物、法、环

B．人、财、物、法

C．人、机、财、环

D．人、机、物、财

26．三级安全评价师危险、有害因素辩识那些是不需要掌握的知识（　D　）

Ａ.现场调查分析方法

B.安全生产条件知识

C.安全检查表编写知识

D.财产损失知识

27.三级安全评价师不需要进行(    D   )

A.理论知识考试    B.专业能力考试     C. 理论知识和专业能力考试  D.综合评审

28.三级安全评价师不能担任评价机构中(  D   )

A.现场评价人员

B.安全评价资料收集技术人员

C.安全评价报告编制人

D.技术负责人

29. .三级安全评价师不能担任评价机构中(  D   )

A.现场评价人员

B.安全评价资料收集技术人员

C.安全评价报告编制人

D.报告审核人员

30. 三级安全评价师不能担任评价机构中(  D   )

A.现场评价人员

B.安全评价资料收集技术人员

C.安全评价报告编制人

D.过程控制负责人

31.在危险与危害程度定量评价方面三级安全评价师不应能运用（ D）分析方法进行评价

A.安全检查表

B.预先危险分析

C.作业条件危险性评价

D.粉尘爆炸事故模型计算法

32.下列那项不属于安全评价师执业能力特征（  ）

A.具有较强的文字表达、语言沟通、获取信息、综合分析与处理能力

- B.具有较强的组织协调、洞察风险和思维判断的能力

C.具备团队合作精神

D.必须掌握两门以上的外语听、说、读、写能力

33．在危险与危害程度评价方面三级安全评价师应能运用（C  ）分析方法进行评价

A.事故树

B.事件树

C.安全检查表

D.事故后果预测方法

34．.三级安全评价人员不具备(  D  )能力

A.提出安全对策措施

B.编制安全评价报告

C使用安全检查表进行检查

D.对安全评价人员进行业务指导和培训

35.三级安全评价人员不具备(  D  )能力

A.提出安全对策措施

B.编制安全评价报告

C使用安全检查表进行检查

D.对毒性物质泄漏后进行预测计算

36．安全评价师职业守则不包括（ C ）

A.遵纪守法、客观公正

B.诚实守信、勤勉尽责

C.不准吸烟、喝酒和高声喧哗

D.加强自律，规范职业

37．在危险有害因素辨识方面三级安全评价师工作内容不包括（  B ）

A.前期准备

B.文件档案管理

C.现场勘查

D.危险有害因素分析

38在危险有害因素辨识方面三级安全评价师相关知识不包括（ B ）

A.基础资料信息采集方法;

B.项目投标知识

C.生产安全事故案例分析知识

D.安全检查表知识

39．下列那项不具备申报三级安全评价师条件（   A  ）

A.取得安全工程类专业大学专科学历证书，从事安全生产相关工作1以上

B.取得其他专业大学专科学历证书，从事安全生产相关工作5年以上，经三级安全评价师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

C.取得安全工程类专业大学本科学历证书，从事安全生产相关工作2年以上。

D.取得其他专业大学本科学历证书，从事安全生产相关工作3年以上，经三级安全评价师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书

40.三级安全评价师的职业功能不包括( D )

A.危险有害因素辩识

B.危险与危害程度评价

C.风险控制

D.技术管理

41..三级安全评价师的职业功能不包括( D )

A.危险有害因素辩识

B.危险与危害程度评价

C.风险控制

D.业务培训与指导

42.预先危险分析和重大危险源辩识知识是哪一级国家职业安全评价师应具备知识能力(  A  )

A:三级                               B:一级和二级

C:二级和三级                         D:二级

43.三级安全评价师职业功能为(  A   )

A.危险有害因素辩识、危险与危害程度评价、风险控制

B．危险有害因素辩识、危险与危害程度评价、风险控制、技术管理、培训与指导

- C．危险有害因素辩识、危险与危害程度评价、技术管理

D．危险有害因素辩识、技术管理、培训与指导

- 44．安全评价师国家标准中要求理论知识考试比重为（  A    ）

A .3级>2级>1级

B.3级>1级>2级

C.1级>2级>3级

D.1级>3级>2级

45.达到下列那些文化程度就可以具备安全评价师报名要求(  C  )

A.高中毕业

B.中专毕业

C.大学专科毕业

D.大学本科

46.具备以下（D ）条件之一者申报三级安全评价师,可以不需要进行正规培训达规定标准学时

- A.取得安全工程类专业大专学历,从事安全生产相关工作 2年以上

B .取得安全工程类专业大专学历,从事安全生产相关工作 3年以上

- C..取得安全工程类专业大专学历,从事安全生产相关工作 4年以上

D.取得安全工程类专业大专学历,从事安全生产相关工作 5以上

47. 具备以下（D ）条件之一者申报三级安全评价师,可以不需要进行正规培训达规定标准学时

A.取得安全工程类专业大学本科学历证书,不需要从事安全生产相关工作经历

B.取得安全工程类专业大学本科学历证书,从事安全生产相关工作经历1年以上

C. 取得安全工程类专业大学本科学历证书,从事安全生产相关工作经历2年以上

D. 取得安全工程类专业大学本科学历证书,从事安全生产相关工作经历3年以上

48.安全评价师职业守则不包括（ C ）

A.遵纪守法、客观公正

B.诚实守信、勤勉尽责

C..竭诚服务、童叟无欺

D.加强自律，规范职业

49. 采用(  A     )、手段、对建设项目和生产经营单位生产安全存在的风险进行安全评价的人员。

A 安全系统工程方法     B计算机编程方法  C.远程监控    D生产工艺控制

50. 安全评价师标准中将本职业分为三个等级,包括(       )个方面的要求

A .2

B.3

C.4

D.5

多选

- 1.安全评价师职业等级分别为（  B.C.D       ）

A.四级安全评价师（国家职业资格四级）

B.三级安全评价师（国家职业资格三级）

C.二级安全评价师（国家职业资格二级）

D.一级安全评价师（国家职业资格一级）

2.安全评价师执业能力特征表现为（ A.B.C.D  ）

A.具有较强的文字表达、语言沟通、获取信息、综合分析与处理能力

- B.具有较强的组织协调、洞察风险和思维判断的能力

C.具备团队合作精神

D.身体健康

3.具备以下（A.B.D  ）条件之一者可以申报三级安全评价师

A.取得安全工程类专业大学专科学历证书，从事安全生产相关工作5年以上

B.取得其他专业大学专科学历证书，从事安全生产相关工作5年以上，经三级安全评价师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

C.取得安全工程类专业大学本科学历证书，从事安全生产相关工作2年以上。

D.取得其他专业大学本科学历证书，从事安全生产相关工作3年以上，经三级安全评价师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书

4.安全评价师职业守则至少包括（ A.B.C.D  ）

A.遵纪守法、客观公正

B.诚实守信、勤勉尽责

C..竭诚服务、接受监督

D.加强自律，规范职业

5.安全评价师鉴定方式分为（  A.B  ）

A.理论知识考试                          B.专业能力考核

C.综合测评                              D.综合能力考核

6.三级安全评价师的职业功能包括( A.B.C  )

A.危险有害因素辩识

B.危险与危害程度评价

C.风险控制

D.培训与指导

- 7  安全评价师标准中将本职业分为三个等级,包括( A.B.C.D)四个方面内容

A .职业概况

B.基本要求

C.工作要求

D.比重表

- 8. 安全评价标准以反映现阶段本职业的水平和对从业人员的要求为目标,对职业的(A.B.C.D)都作了明确规定

A.活动范围

Ｂ.工作内容

C.能力要求

D.知识水平

9. 在危险有害因素辨识方面三级安全评价师工作内容包括（  A.C.D   ）

A.前期准备

B.资料收集

C.现场勘查

D.危险有害因素分析

10在危险与危害程度定量评价方面三级安全评价师应能运用（ A.B.C ）分析方法进行评价

A.安全检查表

B.预先危险分析

C.作业条件危险性评价

D.粉尘爆炸事故模型计算法