- 四、简述题（共5题，每题4分，计20分）

2、机械工厂等级划分设定多少种设备(设施)及物品，有几类危险容量，机械工厂安全性评价项目分哪几大类？应得分各为多少？

答：设定18种设备(设施)及物品；有Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类共三类危险容量；机械工厂安全性评价项目及应得分为：综合管理评价应得分230分、危险性评价应得分600分、劳动卫生与作业环境评价应得分170分。

3、我国的“危险度评价”如何取值？如何划分等级？

答：单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险度分别按A=10分；B=5分；C=2分；D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度，危险度分级：≥16分为具有高度危险（Ⅰ级）的单元，11-15分为具有中度危险（Ⅱ级）的单元，≤10分为低度危险（Ⅲ级）单元。

4、道化法可以接受的最大可能财产损失和停产的风险值为多大？

答：取决于不同类型的工厂，应该与类似的工厂进行比较，一个新装置的损失风险预测值应不超过有同样技术的、相同规模的类似工厂；或采用工厂(生产单元)更换价值的10%作为可以接受的最大可能财产损失。

此外，要与市场情况相联系。若许多厂生产同一品种，则其停产损失就小；若被破坏的工厂是某一产品唯一生产厂家，则其潜在损失就很大。

若发生重大财产损失事故涉及到的是关键单元及恢复所需时间长，则停产损失就大。

5、道化法计算若最大可能财产损失是不可接受的，应该怎么办？

答：①预评价在重大建设项目的设计阶段进行，这就提供了一个采取措施以减少MPDO的良好机会。其最有效的办法是改变平面布置，增大间距，减少暴露区域内的总投资，减少在存物料量等，采取消除或减少危险的预防措施；而采取安全措施应放在第二位。

- ②对于正在生产的装置，则应将重点放在增加安全措施上，因为改变平面布置或减少物料在存量较难做到。

6、蒙德法安全项目与预防手段的分类分为哪两大类，各类的主要项目有哪些？

答：1）减少危险性、降低事故频率：-----

2）降低事故规模的潜在性：------

7、比较蒙德法和道化法的优缺点及其适用范围。

答：ICI蒙德法突出了毒性对评价单元的影响，在考虑火灾、爆炸、毒性危险方面的影响范围及安全补偿措施方面都较道化学（七版）法更为全面，在安全措施补偿方面强调了工程管理和安全态度，突出了企业管理的重要性。因而可对较广的范围进行全面、有效、更接近实际的评价。

8、工厂中易发生泄漏的设备及其原因是什么？

答：（1）易发生泄漏的设备有：管道、挠性连接器、过滤器、阀门、压力容器或反应器、泵、压缩机、储罐、加压或冷冻气体容器及火炬燃烧装置或放散管等十类。

(2)造成泄漏的原因有四类：

- ①设计失误：

a.基础设计错误，如地基下沉，造成容器底部产生裂缝，或设备变形、错位等；

b.选材不当，如强度不够，耐腐蚀性差、规格不符等；

c.布置不合理，如压缩机和输出管没有弹性连接，因振动而使管道破裂；

d.选用机械不合适，如转速过高、耐温、耐压性能差等；

e.选用计测仪器不合适；

f.储罐、贮槽未加液位计，反应器（炉）未加溢流管或放散管等。

- ②设备原因：

a.加工不符合要求，或未经检验擅自采用代用材料；

b.加工质量差，特别是不具备操作证的焊工焊接质量差；

c.施工和安装精度不高，如泵和电机不同轴、机械设备不平衡、管道连接不严密等；

d.选用的标准定型产品质量不合格；

e.对安装的设备没有按《机械设备安装工程及验收规范》进行验收；

f.设备长期使用后未按规定检修期进行检修，或检修质量差造成泄漏；

g.计测仪表未定期校验，造成计量不准；

h.阀门损坏或开关泄漏，又未及时更换；

i.设备附件质量差，或长期使用后材料变质、腐蚀或破裂等。

③管理原因：

a.没有制定完善的安全操作规程；

b.对安全漠不关心，已发现的问题不及时解决；

c.没有严格执行监督检查制度；

d.指挥错误，甚至违章指挥；

e.让未经培训的工人上岗，知识不足，不能判断错误；

f.检修制度不严，没有及时检修已出现故障的设备，使设备带病运转。

- ④人为失误：

a.误操作，违反操作规程；

b.判断错误，如记错阀门位置而开错阀门；

c.擅自脱岗；

d.思想不集中；

e.发现异常现象不知如何处理。

1、简述按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86），危险因素的分类。

2、简述制订事故应急救援预案的目的和原则。

3、简述安全评价方法选择的原则。

4、简述故障类型及影响分析的基本步骤。

5、简述防止触电事故的几种安全对策措施。

1、简述安全预评价程序。

2、简述安全评价方法选择的原则。

3、简述事件树分析方法的步骤。

4、简述编制事故应急救援预案的步骤。

- 5、简述防火防爆措施中消除、控制引火源可使用的一些安全措施

1、简述矿井火灾安全评价的程序和内容。

2、简述事故树评价方法的步骤和内容。

3、简述安全评价的一般程序。

4、简述矿井安全生产的特点。

- 简述矿井安全生产特点。

- 简述事故树评价方法的步骤和内容。

- 简述影响安全评价方法选择的因素。

4、简述矿井火灾安全评价的程序和内容。

1、简要说明企业的安全规章制度有哪些？

2、简要介绍安全评价的步骤。

3、简要说明安全评价报告的内容。

4、简要说明影响风险评价方法选择的因素类型。

5、简要说明DOW火灾、爆炸危险指数法的评价程序。

6、简要说明事故树分析的基本程序。

1、简述选择安全技术措施等级顺序

答：

  - 直接安全卫生技术措施

  - 间接安全卫生技术措施

  - 指示性安全卫生技术措施

  - 辅助性安全卫生技术措施

2、根据《安全预评价导则》安全对策措施应包括以下几个方面：

答：

- 总图布置和建筑方面安全措施；

- 工艺和设备、装置方面安全措施；

- 安全工程设计方面对策措施；

- 安全管理方面对策措施；

- 应采取的其它综合措施。

3、使用道七版时，选择工艺单元的几项要点有：

答：

- 工艺单元的可燃、易燃或化学活性物质的最低量为 2268 kg或 2.27m3。

- 当设备串联布置且中间未相互有效隔开，应考虑单元划分的合理性。

- 考虑操作状态和操作时间。

4、简单罗列各单元评价结果或小结代替总体评价结论，可能犯哪些错误：

- 没有得出整个系统综合评价结论；

- 没有考虑各评价单元之间的关联；

- 没有说明各评价单元对整个系统安全的贡献。

5、简要说明DOW火灾、爆炸危险指数法的评价程序。

答：

- 确定单元。

- 求取单元内的物质系数MF。

- 按单元的工艺条件，选用适当的危险系数。

- 用一般工艺危险系数和特殊工艺危险系数相乘求出工艺单元危险系数。

- 将工艺单元危险系数与物质系数相乘，求出火灾、爆炸危险指数（F&EI）。

- 用火灾、爆炸指数查出单元的暴露区域半径，并计算暴露面积。

- 查出单元暴露区域内的所有设备的更换价值，并确定的危害系数，求出基本最大可能财产损失MPPD。

- 应用安全措施补偿系数乘以基本MPPD，确定实际MPPD。

- 根据实际最大可能财产损失，确定最大损失工作日（MPDO）。

- 用停产损失工作日MPDO确定停产损失。

6、简要说明事故树分析的基本程序。

答：

- 熟悉分析系统

- 确定顶上事件

- 确定分析的边界

- 详细调查事故的原因

- 确定不予考虑的事件

- 确定分析的深度

- 编制事故树

- 事故树定性分析

- 事故树定量分析

1、安监管技装字［2003］79号《安全验收评价导则》中安全验收评价需要编制的安全检查表，一般包括：

- 建设项目周边环境安全检查表

- 建(构)筑及场地布置安全检查表

- 工艺及设备安全检查表

- 安全工程设计安全检查表

- 安全生产管理安全检查表

- 其它综合性措施安全检查表

2、按《安全预评价导则》附则，列出：事故致因因素安全评价方法、能够提供危险度分级的安全评价方法、可以提供事故后果的安全评价方法各二个。

答：

- 事故致因因素安全评价方法：故障类型及影响分析、安全检查表法。

- 提供危险度分级安全评价方法：日本劳动省六阶段评价法、道化学公司火灾爆炸危险指数评价法。

- 可以提供事故后果的安全评价：危险和可操作性研究：概率理论分析、模糊矩阵法

3、请列出安全预评价导则要求结论内容。

答

简要列出主要危险、有害因素评价结果，指出建设项目应重点防范的重大危险、有害因素，明确应重视的重要安全对策措施，给出建设项目从安全生产角度是否符合国家有关法律、法规、技术标准的结论。

4、简单罗列各单元评价结果或小结代替总体评价结论，可能犯哪些错误：

- 没有得出整个系统综合评价结论；

- 没有考虑各评价单元之间的关联；

- 没有说明各评价单元对整个系统安全的贡献。

5、简要说明DOW火灾、爆炸危险指数法的评价程序。

答：

- 确定单元。

- 求取单元内的物质系数MF。

- 按单元的工艺条件，选用适当的危险系数。

- 用一般工艺危险系数和特殊工艺危险系数相乘求出工艺单元危险系数。

- 将工艺单元危险系数与物质系数相乘，求出火灾、爆炸危险指数（F&EI）。

- 用火灾、爆炸指数查出单元的暴露区域半径，并计算暴露面积。

- 查出单元暴露区域内的所有设备的更换价值，并确定的危害系数，求出基本最大可能财产损失MPPD。

- 应用安全措施补偿系数乘以基本MPPD，确定实际MPPD。

- 根据实际最大可能财产损失，确定最大损失工作日（MPDO）。

- 用停产损失工作日MPDO确定停产损失。

6、简要说明事故树分析的基本程序。

答：

- 熟悉分析系统

- 确定顶上事件

- 确定分析的边界

- 详细调查事故的原因

- 确定不予考虑的事件

- 确定分析的深度

- 编制事故树

- 事故树定性分析

- 事故树定量分析

1、简述风险的分类内容

答：a、按产生的风险对象分类

財產風險：包括直接风险和间接风险(例如由于业务和生产中断、信誉降低等造成的损失)。

責任風險：因個人或團體因疏忽而導致他人財產或人身傷害所引致的經濟賠償責任

人身風險：指人员伤亡、身体或精神的损害。

B.按照风险产生的原因分类

自然風险、社會風险、经济风险。

c.按风险产生性质分类：純粹风险、绝对損失、投机风险

d、按照风险的环境分类：静态风险、动态风险

e、按照风险产生的经济单位分类：个人风险、家庭风险、企业风险。

- 2、阐述风险管理的概念

答：一般说来。是指项目实施单位对可能遇到的风险进行预测,识别、分析、评估，并在此基础上有效地应对风险，以最低成本实现最大安全保障的科学管理方法和手段。
   狭义风险管理-从狭义概念看：风险管理为企业发展、项目建设提供对待风险的整套科学依据，有助于全面识别、衡量、规避风险，用最小的代价将风险损失控制到最小，尽可能维护企业和项目投资的收益，成为企业和项目成功的有力保障。没有风险管理，企业和项目将暴露在诸多不确定因素之中，处于被动和消极接受的状态。 
广义风险管理-风险管理：再一次体现了人的主观能动性。人类在不断地认识自然、适应自然，通过风险管理识别并承担相应的风险，减少可能造成的损失。
   3、简述风险分析具体程序
所谓风险分析，就是在特定的系统中进行危险辨识、频率分析、后果分析的全过程。

4、简述风险管理的规划内容

内容与任务：风险规划就是制定风险管理策略以及具体实施措施和手段的过程。

要考虑两个问题：

1、风险管理策略本身是否正确、可行，风险分析的效果如何，风险管理要消耗多少资源？

2、实施管理策略的措施和手段是否符合项目总目标？

把风险事故的后果尽量限制在可接受的水平上，是风险管理规划和实施阶段的基本任务。整体风险只要未超出整体评价的基础，就可以接受。对于个别风险，则可接受的水平因风险而异。

1、简要说明DOW火灾、爆炸危险指数法的评价程序。

2、画出危险和可操作性研究的分析程序框图

3、简述安全评价的内涵。

4、简要说明《建筑设计防火规范》（GBJ16-87：2001）中的生产场所火灾危险性分类。

5、根据《安全预评价导则》安全对策措施应包括以下几个方面：

6、简述矿山安全生产的特点。

7、简述影响安全评价方法选择的因素。

8、简要说明安全评价报告的内容

1、简述安全对策措施的制定原则。

2、简要说明DOW化学火灾、爆炸危险指数法的评价程序。

3、简述风险评价方法的选择过程。

4、简述安全评价的程序。

五、论述题、分析题与计算题（4题，共计38分）

1、某工厂的氯气储罐区已经建成，试运行一段时间后要申请安全验收，在进行验收评价时，请问你选用什么方法，并简要说明理由。（10分）

2、简要分析一段架设在冻土层中的天然气长输管线存在的主要危险有害因素。（10分）

3、论述安全评价与“三同时”的关系。（10分）

4、某炼油厂的常减压蒸馏装置可研报告编制完毕，在进行安全预评价时，请问你选用什么方法，并简要说明理由。（10分）

5、简要分析一个丙烷钢瓶库房存在的主要危险有害因素。（10分）

6、论述安全评价与安全生产的关系。（10分）

7、分析岩巷掘进工作面的危险、有害因素，给出主要危险、有害因素及其事故防治对策措施。

9、划分矿井的评价单元，分析、论述主要评价单元的危险、有害因素。

10、简要分析一个使用天然气作为燃料的蒸汽锅炉房存在的主要危险有害因素。（10分）

11、某工厂的一个切削（机加工）车间，拟了解自身的安全生产水平，在进行安全现状评价时，请问你选用什么方法，并简要说明理由。（10分）

12、用布尔代数化简法化简该事故树求其最小割集；求该事故树的最小径集；画出以最小径集表示的事故树的等效图。（8分）

T

A

B

+

C

D

+

X1

X2

X2

X3

X4

X5

X6

X7

13、论述安全评价的目的、意义。

14、分析主要提升机房的危险、有害因素，给出主要危险、有害因素及其事故防治对策措施。

15、矿井有内因火灾、外因火灾、突出、水害、地压灾害、机械伤害、中毒、粉尘危害等，说明这8类事故产生的原因及其防治措施，并选择针对它们的安全评价方法，说明选择的理由。

16、试比较道化学公司火灾、爆炸危险指数评价法与ICI蒙得法的异同、优缺点及其适用范围。

说明DOW方法和蒙得法均属于危险指数评价法，后者系前者改进的结果，增加了毒性指标（2分），能比较几个主要指数的差异（6分），结合蒙得法所做的改进讨论二者的优缺点（DOW：对原始数据要求较地低，计算相对简单，能定量分析潜在的危险，计算结果较粗略、未考虑管理因素[3分]；蒙得：突出了毒性影响，增加了基于管理的安全补偿措施，计算时可细化到具体装置，计算繁琐，对数据要求较高[3分]）；说明主要适用范围（DOW：非封闭空间，初始设计阶段，预评价[2分]；蒙得：具体、复杂对象，验收及现状评价[2分]），流畅的文字表达（2分）。

17、某山城拟建设一条全长26公里的电气化城市铁路，沿线穿过三条隧道，二段高架线路，共设立17个车站，5个变电所。建设方委托你为该线路进行安全预评价，请你分析该线路的危险、有害因素，合理划分评价单元并说明理由。

能按照车站、变电所、隧道、高架线路和普通线路的不同情况分析危险、有害因素（10分，每种情况2分。要求每种情况至少列举三种因素，少一种扣0.5分），能按照预评价导则的要求划分评价单元（3分），能结合预评价导则中评价单元的划分原则说明划分方法及理由（5分），流畅准确的文字叙述（2分）。

18、请列举确定安全评价结论的主要工作步骤，并举例说明安全评价结论的主要内容。

列举取得评价结论的一般工作步骤（共五条，2分），举出恰当的例子（3分），对例子提出最终的评价结论（8分，内容不完整酌情扣分），通过分析危险、有害因素；划分评价单元及选择适当评价方法的过程论证评价结论的正确性（5分），流畅准确的文字叙述（2分）。

19、请结合你的具体工作实践，举例说明在进行安全预评价时应如何合理采集和选择参比数据并以此为依据进行定量安全评价。并简要分析参比数据选择情况对评价结果的影响。

举出本人参加的预评价项目实例（4分）和选取的参比工程（2分），结合危险、有害因素的识别，评价单元划分和评价方法选择说明参比数据的采集和选择原则（6分），通过分析定量评价的结果说明参比数据选择情况对评价结果的影响（6分），文字叙述水平（2分）。

20、某工厂的柴油储罐已经建成，试运行一段时间后要申请安全验收，在进行验收评价时，请问你选用什么方法，并简要说明理由。

- （1）可选取以下评价方法

安全检查表法、危险与可操作性研究（HAZOP）、故障类型及影响分析（FMEA）、事故树分析（FTA）

- （2）目前项目处于试运行阶段

（3）安全设施、安全管理运行情况、效果是否达到要求，还存在哪些问题，如何改进，选用以上几种安全评价方法可以基本达到竣工验收安全的要求。

- 论述安全预评价、安全验收评价与三同时的关系。

答：

“三同时”是指（生产经营单位）的新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

安全预评价在项目设计前进行，为设计提供安全技术依据，对“同时设计”进行控制。

安全验收评价是在建设项目竣工、试生产运行正常后进行为安全验收提供依据，对“同时投入生产和使用”进行控制。

安全预评价是提出“三同时”的要求和计划。

安全验收评价是检验和评判落实效果的工具。

安全预评价、安全验收评价与三同时的关系见下图。

22、论述政府安全管理部门如何在安全监管中引入风险管理机制？

（一）． 在政治层面上，风险管理意味着政府部门必须与公众共担风险。在安全监管工作中，政府有关部门及其负责官员必须承担起足够的政治风险。维护公共安全既然是政府不可推卸的责任，公共安全领域一旦出现重大问题，有关部门与相关领导必须承担相应的政治责任。然而现实中的安全事故问责制一直处于极为尴尬的状态中；政府有关部门与相关负责人所承担的政治责任与安全事故的严重性很难成正比；发生同样性质的责任事故，有的“事故责任领导”可能会丢掉乌纱帽，而有的“事故责任领导”却可能只失去一次被提拔的机会——没有统一的安全生产责任制度，责任部门与责任官员的命运只取决于上级领导的态度与媒体曝光程度，这不足以增强有关部门及其负责人的责任心。

2．在管理层面上，风险管理和风险评价意味着政府有关部门必须将对风险的监控与管理整合到政府管理的日常工作之中。安全监管中的风险管理意味着政府责任部门必须关注于安全隐患的预防与消除，安全监管部门追求的是“防患于未然”而不是事后“吸取教训”；安全监管中的风险管理意味着政府责任部门必须关注于用综合性的“政策套餐”降低事故风险，安全监管部门需要建立起一整套包括风险预测、风险评估、风险隔离、风险控制等诸多措施在内的管理体系；安全监管中的风险管理还意味着政府责任部门必须保证事故防控工作的日常性，安全监管部门需要建立起程序化的安全检查监督工作制度。

3、作为现代社会的组织和管理者，政府在风险管理和控制以及确保科技和社会协调发展方面负有不可推卸的责任和义务。政府可以通过合理运用其拥有的资源和强制力有效地降低风险。因此，建立新的风险管理和控制机制的关键条件，就是政府的风险管理决策要建立在科学合理的基础上。目前，风险管理问题已经得到了越来越多国家政府的重视，它们在风险管理方面已有一些做法，如建立和完善以国家为主的风险管理机制、加强部门间和地区间的协作与综合管理、加强对风险的事前预防、制定风险管理和风险评价标准等。中国正逐步加强风险管理和风险评价。

23、某公司拟建一个液化气储备站，计划建液化石油气卧式储罐2个，容积各为100m3；购买卸车用液化气体压缩机3台，5辆汽车槽车。可行性研究报告获得批准后，当地安全生产监督管理部门要求其做安全预评价。（综合班）

请问：

（1）当地安全生产监督管理部门要求其做安全预评价的目的和意义。

（2）该储备站存在哪些危险、有害因素，简要分析原因。

（3）现拟选择安全检查表方法对该充装站进行评价，简要说明选择理由、该方法评价步骤及安全检查的内容。（4分）

（4）除安全检查表外，还拟使用事故树分析方法对储罐区进行评价，简要说明选择理由、该方法分析步骤、拟选的顶上事件（一个即可）及选择理由。

- 为防止该储备站发生火灾、爆炸事故，请简要论述可以采取的一些安全对策措施。

24、请编写一个地下矿山现状安全评价的工作程序。（矿山班）

25、道化法(七版)的物质系数如何选取？一般及特殊工艺系数如何选取？火灾爆炸指数如何计算？补偿系数如何选取？

26、简要分析一个液化石油气钢瓶库房存在的主要危险有害因素。

四、简述题（共6题，每题5分，计30分）

1、安监管技装字［2003］79号《安全验收评价导则》中安全验收评价需要编制的安全检查表，一般包括：

- 建设项目周边环境安全检查表

- 建(构)筑及场地布置安全检查表

- 工艺及设备安全检查表

- 安全工程设计安全检查表

- 安全生产管理安全检查表

- 其它综合性措施安全检查表

2、按《安全预评价导则》附则，列出：事故致因因素安全评价方法、能够提供危险度分级的安全评价方法、可以提供事故后果的安全评价方法各二个。

答：

- 事故致因因素安全评价方法：故障类型及影响分析、安全检查表法。

- 提供危险度分级安全评价方法：日本劳动省六阶段评价法、道化学公司火灾爆炸危险指数评价法。

- 可以提供事故后果的安全评价：危险和可操作性研究：概率理论分析、模糊矩阵法

3、请列出安全预评价导则要求结论内容。

答

简要列出主要危险、有害因素评价结果，指出建设项目应重点防范的重大危险、有害因素，明确应重视的重要安全对策措施，给出建设项目从安全生产角度是否符合国家有关法律、法规、技术标准的结论。

4、简单罗列各单元评价结果或小结代替总体评价结论，可能犯哪些错误：

- 没有得出整个系统综合评价结论；

- 没有考虑各评价单元之间的关联；

- 没有说明各评价单元对整个系统安全的贡献。

5、简要说明DOW火灾、爆炸危险指数法的评价程序。

答：

- 确定单元。

- 求取单元内的物质系数MF。

- 按单元的工艺条件，选用适当的危险系数。

- 用一般工艺危险系数和特殊工艺危险系数相乘求出工艺单元危险系数。

- 将工艺单元危险系数与物质系数相乘，求出火灾、爆炸危险指数（F&EI）。

- 用火灾、爆炸指数查出单元的暴露区域半径，并计算暴露面积。

- 查出单元暴露区域内的所有设备的更换价值，并确定的危害系数，求出基本最大可能财产损失MPPD。

- 应用安全措施补偿系数乘以基本MPPD，确定实际MPPD。

- 根据实际最大可能财产损失，确定最大损失工作日（MPDO）。

- 用停产损失工作日MPDO确定停产损失。

6、简要说明事故树分析的基本程序。

答：

- 熟悉分析系统

- 确定顶上事件

- 确定分析的边界

- 详细调查事故的原因

- 确定不予考虑的事件

- 确定分析的深度

- 编制事故树

- 事故树定性分析

- 事故树定量分析

五、论述题与计算题（共2题，每题10分，计20分）

  - 论述安全预评价、安全验收评价与三同时的关系。

答：

“三同时”是指（生产经营单位）的新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

安全预评价在项目设计前进行，为设计提供安全技术依据，对“同时设计”进行控制。

安全验收评价是在建设项目竣工、试生产运行正常后进行为安全验收提供依据，对“同时投入生产和使用”进行控制。

安全预评价是提出“三同时”的要求和计划。

安全验收评价是检验和评判落实效果的工具。

安全预评价、安全验收评价与三同时的关系见下图。

2、用布尔代数化简法化简该事故树求其最小割集；求该事故树的最小径集；画出以最小径集表示的事故树的等效图。

答：

用布尔代数化简法求最小割集：

T=M1M2    =M3+M4x5+x6+x7    =x1+x2+x3x4x5+x6+x7    =x1x5+x1x6+x1x7+x2x5+x2x6+x2x7+x3x4x5+x3x4x6+x3x4x7

得到9个最小割集，分别为：

G1=x1,x5    G2=x1,x6    G3=x1,x7

G4=x2,x5    G5=x2,x6    G6=x2,x7

G7=x3,x4,x5    G8=x3,x4,x6    G9=x3,x4,x7

用布尔代数化简法求最小径集：

T=M1+M2    =M3M4+x5x6x7    =x1x2x3+x4+x5x6x7    =x1x2x3+x1x2x4+x5x6x7

得到事故树的3割最小径集，分别为：

P1=x1,x2,x3    P2=x1,x2,x4    P3=x5,x6,x7

以最小径集表示的等效图为：

四、简述题（共6题，每题5分，计30分）

1、简述风险的分类内容

答：a、按产生的风险对象分类

財產風險：包括直接风险和间接风险(例如由于业务和生产中断、信誉降低等造成的损失)。

責任風險：因個人或團體因疏忽而導致他人財產或人身傷害所引致的經濟賠償責任

人身風險：指人员伤亡、身体或精神的损害。

B.按照风险产生的原因分类

自然風险、社會風险、经济风险。

c.按风险产生性质分类：純粹风险、绝对損失、投机风险

d、按照风险的环境分类：静态风险、动态风险

e、按照风险产生的经济单位分类：个人风险、家庭风险、企业风险。

2、阐述风险管理的概念

答：一般说来。是指项目实施单位对可能遇到的风险进行预测,识别、分析、评估，并在此基础上有效地应对风险，以最低成本实现最大安全保障的科学管理方法和手段。
   狭义风险管理-从狭义概念看：风险管理为企业发展、项目建设提供对待风险的整套科学依据，有助于全面识别、衡量、规避风险，用最小的代价将风险损失控制到最小，尽可能维护企业和项目投资的收益，成为企业和项目成功的有力保障。没有风险管理，企业和项目将暴露在诸多不确定因素之中，处于被动和消极接受的状态。 
广义风险管理-风险管理：再一次体现了人的主观能动性。人类在不断地认识自然、适应自然，通过风险管理识别并承担相应的风险，减少可能造成的损失。
   3、简述风险分析具体程序
所谓风险分析，就是在特定的系统中进行危险辨识、频率分析、后果分析的全过程。

4、简述风险管理的规划内容

内容与任务：风险规划就是制定风险管理策略以及具体实施措施和手段的过程。

要考虑两个问题：

1、风险管理策略本身是否正确、可行，风险分析的效果如何，风险管理要消耗多少资源？

2、实施管理策略的措施和手段是否符合项目总目标？

把风险事故的后果尽量限制在可接受的水平上，是风险管理规划和实施阶段的基本任务。整体风险只要未超出整体评价的基础，就可以接受。对于个别风险，则可接受的水平因风险而异。

五、论述题（共1题，每题30分， ）

1、论述政府安全管理部门如何在安全监管中引入风险管理机制？

（一）． 在政治层面上，风险管理意味着政府部门必须与公众共担风险。在安全监管工作中，政府有关部门及其负责官员必须承担起足够的政治风险。维护公共安全既然是政府不可推卸的责任，公共安全领域一旦出现重大问题，有关部门与相关领导必须承担相应的政治责任。然而现实中的安全事故问责制一直处于极为尴尬的状态中；政府有关部门与相关负责人所承担的政治责任与安全事故的严重性很难成正比；发生同样性质的责任事故，有的“事故责任领导”可能会丢掉乌纱帽，而有的“事故责任领导”却可能只失去一次被提拔的机会——没有统一的安全生产责任制度，责任部门与责任官员的命运只取决于上级领导的态度与媒体曝光程度，这不足以增强有关部门及其负责人的责任心。

2．在管理层面上，风险管理和风险评价意味着政府有关部门必须将对风险的监控与管理整合到政府管理的日常工作之中。安全监管中的风险管理意味着政府责任部门必须关注于安全隐患的预防与消除，安全监管部门追求的是“防患于未然”而不是事后“吸取教训”；安全监管中的风险管理意味着政府责任部门必须关注于用综合性的“政策套餐”降低事故风险，安全监管部门需要建立起一整套包括风险预测、风险评估、风险隔离、风险控制等诸多措施在内的管理体系；安全监管中的风险管理还意味着政府责任部门必须保证事故防控工作的日常性，安全监管部门需要建立起程序化的安全检查监督工作制度。

3、作为现代社会的组织和管理者，政府在风险管理和控制以及确保科技和社会协调发展方面负有不可推卸的责任和义务。政府可以通过合理运用其拥有的资源和强制力有效地降低风险。因此，建立新的风险管理和控制机制的关键条件，就是政府的风险管理决策要建立在科学合理的基础上。目前，风险管理问题已经得到了越来越多国家政府的重视，它们在风险管理方面已有一些做法，如建立和完善以国家为主的风险管理机制、加强部门间和地区间的协作与综合管理、加强对风险的事前预防、制定风险管理和风险评价标准等。中国正逐步加强风险管理和风险评价。

五、简述题

1、简要说明DOW火灾、爆炸危险指数法的评价程序。

2、画出危险和可操作性研究的分析程序框图

3、简述安全评价的内涵。

4、简要说明《建筑设计防火规范》（GBJ16-87：2001）中的生产场所火灾危险性分类。

5、根据《安全预评价导则》安全对策措施应包括以下几个方面：

6、简述矿山安全生产的特点。

7、简述影响安全评价方法选择的因素。

8、简要说明安全评价报告的内容。

六、论述题分析题与计算题

1、根据《安全预评价导则》，简述安全预评价的程序。

2、论述安全预评价、安全验收评价、事故应急救援预案与“三同时”的关系。

3、某公司拟建一个液化气储备站，计划建液化石油气卧式储罐2个，容积各为100m3；购买卸车用液化气体压缩机3台，5辆汽车槽车。可行性研究报告获得批准后，当地安全生产监督管理部门要求其做安全预评价。（综合班）

请问：

（1）当地安全生产监督管理部门要求其做安全预评价的目的和意义。

（2）该储备站存在哪些危险、有害因素，简要分析原因。

（3）现拟选择安全检查表方法对该充装站进行评价，简要说明选择理由、该方法评价步骤及安全检查的内容。（4分）

（4）除安全检查表外，还拟使用事故树分析方法对储罐区进行评价，简要说明选择理由、该方法分析步骤、拟选的顶上事件（一个即可）及选择理由。

- 为防止该储备站发生火灾、爆炸事故，请简要论述可以采取的一些安全对策措施。

4、请编写一个地下矿山现状安全评价的工作程序。（矿山班）

T

A

B

+

+

C

D

+

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

5、用布尔代数化简法化简该事故树求其最小割集；求该事故树的最小径集；画出以最小径集表示的事故树的等效图。

- 简答

1.

答案要点：

  - 确定单元。

  - 求取单元内的物质系数MF。

  - 按单元的工艺条件，选用适当的危险系数。

  - 用一般工艺危险系数和特殊工艺危险系数相乘求出工艺单元危险系数。

  - 将工艺单元危险系数与物质系数相乘，求出火灾、爆炸危险指数（F&EI）。

  - 用火灾、爆炸指数查出单元的暴露区域半径，并计算暴露面积。

  - 查出单元暴露区域内的所有设备的更换价值，并确定的危害系数，求出基本最大可能财产损失MPPD。

  - 应用安全措施补偿系数乘以基本MPPD，确定实际MPPD。

  - 根据实际最大可能财产损失，确定最大损失工作日（MPDO）。

用停产损失工作日MPDO确定停产损失。

2.

确

定分析对象

收集资料

选择关键词

确定状

态量偏差

分析产生偏差的原因

研究偏差造成结果

提出防范措施

答案要点：

3.

答案要点：

安全评价

危险度评价

危险性识别

危险源辨识

（观察）

1.新的危险源

2.危险源变化

计算风险率

（评定）

1.事故发生概率

2.后果严重度

危险性控制

（确认）

采取措施

1.消除危险

2.减低危险

安全指标

（设定）

社会所允许的安全指标

4.

答案要点：

《建筑设计防火规范》(GBJ16-87:2001版)中，将生产的火灾危险性分为：甲、乙、丙、丁、戊等5类：

使用或生产下列物质的生产属于甲类火灾危险性：

1.闪点＜28℃的液体；

2.爆炸下限＜10%的气体；氢气站乙炔站

3.常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质；硝化棉厂房、黄磷制备厂

4.常温下受到水或水蒸汽的作用，能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质；金属钠

5.遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂；氯酸钠，过氧化钠

6.受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质；赤磷

7.在密闭设备内操作温度等于或超过物质本身自燃点的生产。

使用或生产下列物质的生产属于乙类火灾危险性：

1.闪点≥28℃且＜60℃的液体；

2.爆炸下限≥10%的气体；一氧化碳 氨压缩机室

3.不属于甲类的氧化剂；高锰酸钾厂房

4.不属于甲类的化学易燃危险固体；硫磺回收厂

5.助燃气体；氧气站 空分厂

6.能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点≥60℃的液体雾滴。煤粉厂房 铝粉 活性炭 亚麻厂的除尘器

使用或生产下列物质的生产属于丙类火灾危险性：

1.闪点≥60℃的液体；

2.可燃固体。 木工厂房、谷物、卷烟

具有下列情况的生产属于丁类火灾危险性：

1.对非燃烧物质进行加工，并在高热或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产；金属冶炼 铸造 热处理

2.利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其它用的各种生产；锅炉房

3.常温下使用或加工难燃烧物质的生产。

常温下使用或加工非燃烧物质的生产属于戊类火灾危险性。如制砖 、石棉、卷扬机室。

5、

答案要点：

- 总图布置和建筑方面安全措施；

- 工艺和设备、装置方面安全措施；

- 安全工程设计方面对策措施；

- 安全管理方面对策措施；

- 应采取的其它综合措施。

6、

答案要点：

矿山安全生产的特点主要有：受限空间，空间较小；生产作业条件较差；可能发生火灾、水灾、地压灾害、机械伤害、粉尘危害等；由于井下工作主要是农民工，对井下工作人员的安全管理比较难；对于煤矿井下有瓦斯存在，可能发生瓦斯爆炸。

7、

答案要点：

开展评价的动机、所需评价结果的类型、可用于评价的信息类型、所分析问题的特征、已发觉的与评价对象有关的风险。

8、

答案要点：

  - 设施（设备）的描述

  - 生产过程的描述；

  - 危险物质的描述；

  - 危险、危害因素辨识；

  - 安全系统相关部分的描述；

  - 风险评价的过程、方法及结果；

  - 重大危险源及其事故后果的风险评价；

  - 安全管理措施。

- 六、分析论述、计算题

1、

答案要点：

安全预评价程序一般包括：

准备阶段：明确被评价对象和范围，进行现场调查和收集国内外相关法律法规、技术标准及建设项目资料。

危险、有害因素识别与分析：根据建设项目周边环境、生产工艺流程或场所的特点，识别和分析其潜在的危险、有害因素。

确定安全预评价单元：在危险、有害因素识别和分析基础上，根据评价的需要，将建设项目分成若干个评价单元。

划分评价单元的一般性原则： 按生产工艺功能、生产设施设备相对空间位置、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显的特征界限。

选择安全预评价方法：根据被评价对象的特点，选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法。

定性、定量评价：根据选择的评价方法，对危险、有害因素导致事故发生的可能性和严重程度进行定性、定量评价，以确定事故可能发生的部位、频次、严重程度的等级及相关结果，为制定安全对策措施提供科学依据。

安全对策措施及建议：根据定性、定量评价结果，提出消除或减弱危险、有害因素的技术和管理措施及建议。

给出安全预评价结论：简要列出主要危险、有害因素评价结果，指出建设项目应重点防范的重大危险、有害因素，明确应重视的重要安全对策措施，给出建设项目从安全生产角度是否符合国家有关法律、法规、技术标准的结论。

编制安全预评价报告。

2、

答案要点：安全评价是以实现工程、系统安全为目的，应用安全系统工程原理和方法，对工程、系统中存在的危险、有害因素进行辨识与分析，判断工程、系统发生事故和职业危害的可能性及其严重程度，从而为制定防范措施和管理决策提供科学依据。

“三同时”则是指生产经营单位的新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

安全评价中与三同时相关的两种评价分别是安全预评价和安全验收评价。

安全预评价(简称预评价)是根据建设项目可行性研究报告的内容，分析和预测该建设项目存在的危险、危害因素的种类和程度，提出合理可行的安全技术设计和安全管理建议的过程。

安全验收评价(简称验收评价)是在建设项目竣工、试生产运行正常后，通过对建设项目的设施、设备、装置实际运行状况的检测、考察，查找该建设项目投产后可能存在的危险、危害因素，提出合理可行的安全技术调整方案和安全管理对策的过程。

三同时与安全预评价、安全验收评价的关系：

- (1)安全预评价是同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的保证；

(2)安全验收评价是同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的验证。

《中华人民共和国安全生产法》第十七条规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有“组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案”的职责。在安全生产法中还有规定，生产经营单位不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。因此，制定事故应急救援预案将作为建设项目安全“三同时”验收的条件之一。其目的是保证生产经营单位和职工生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并能在事故发生后得到迅速有效地控制和处理，将事故控制在局部，使损失降到最低。

3、

答案要点：

（1）当地安全生产监督管理部门要求其做安全预评价的目的和意义。

安全预评价是根据建设项目可行性研究报告的内容，分析和预测该建设项目存在的危险、危害因素的种类和程度，提出合理可行的安全技术设计和安全管理建议的过程。作为安全评价的一种，安全预评价要达到的目的包括以下几个方面：

- ⑴ 促进实现本质安全化生产

系统地从工程、系统设计、建设、运行等过程对事故和事故隐患进行科学分析，针对事故和事故隐患发生的各种可能原因事件和条件，提出消除危险的最佳技术措施方案。特别是从设计上采取相应措施，实现生产过程的本质安全化，做到即使发生误操作或设备故障时，系统存在的危险因素也不会因此导致重大事故发生。

- ⑵ 实现全过程安全控制的一环

安全预评价是在设计之前进行安全评价，可避免选用不安全的工艺流程和危险的原材料以及不合适的设备、设施，或当必须采用时，提出降低或消除危险的有效方法。

- ⑶ 建立系统安全的最优方案，为决策提供依据

通过安全预评价分析系统存在的危险源、分布部位、数目、事故的概率、事故严重度，预测和提出应采取的安全对策措施等，决策者可以根据评价结果选择系统安全最优方案和管理决策。

- ⑷ 为实现安全技术、安全管理的标准化和科学化创造条件

通过对设备、设施或系统在设计过程中的安全性是否符合有关技术标准、规范相关规定的评价，对照技术标准、规范找出存在问题和不足，以实现将来安全技术和安全管理的标准化、科学化。

安全预评价的意义

安全预评价的意义在于可有效地预防事故发生，减少财产损失和人员伤亡和伤害。

- ⑴ 安全评价是安全生产管理的一个必要组成部分

“安全第一，预防为主”是我国安全生产基本方针，作为预测、预防事故重要手段的安全评价，在贯彻安全生产方针中有着十分重要的作用，通过安全预评价可确认生产经营单位是否能够具备安全生产条件。

- ⑵ 有助于政府安全监督管理部门对生产经营单位的安全生产实行宏观控制

安全预评价将有效地提高工程安全设计的质量和投产后的安全可靠程度。

- ⑶ 有助于安全投资的合理选择

安全预评价不仅能确认系统的危险性，而且还能进一步考虑危险性发展为事故的可能性及事故造成损失的严重程度，进而计算事故造成的危害，即风险率，并以此说明系统危险可能造成负效益的大小，以便合理地选择控制、消除事故发生的措施，确定安全措施投资的多少，从而使安全投入和可能减少的负效益达到合理的平衡。

- ⑷ 有助于提高生产经营单位的安全管理水平

安全预评价可以使生产经营单位安全管理变事后处理为事先预测、预防。传统安全管理方法的特点是凭经验进行管理，多为事故发生后再进行处理的“事后过程”。通过安全预评价，可以预先识别系统的危险性，分析生产经营单位的安全状况，全面地评价系统及各部分的危险程度和安全管理状况，促使生产经营单位达到规定的安全要求。

- ⑸ 有助于生产经营单位提高经济效益

安全预评价可减少项目建成后由于安全要求引起的调整和返工建设。生产经营单位的安全生产水平的提高无疑可带来经济效益的提高，使生产经营单位真正实现安全、生产和经济的同步增长。

（2）该储备站存在哪些危险、有害因素，简要分析原因。

物质危险性分析：

危险物质为液化石油气。

液化石油气属于液化易燃气体。可以和空气混合形成处于燃烧浓度范围之内的混合物遇火源可能发生着火或爆炸。发生泄漏时，液化石油气蒸发时会从环境中吸取大量热量，可能引起人员冻伤。液化石油气具有一定的毒害性，在发生泄漏时如果短时间吸入浓度过高可能引起中毒，长时间吸入较低浓度的液化石油气也可能引起人员的毒物危害。液化石油气具有扩散性，泄漏出来后，由于比空气重，往往飘浮于地表、沟渠、隧道、厂房死角等处，长时间聚集不散，易与空气在局部形成爆炸性混合气体，遇火源可能发生火灾或爆炸。

生产条件危险性分析：

贮罐危险性分析：液化石油气贮罐属于压力容器，若出现误操作、压力表失灵或温度过高等情况可能导致罐内压力过高，压力升高至使器壁的平均应力达到材料的屈服极限，器壁产生明显的塑性变形，罐容积迅速扩大，但压力仍继续升高，达到材料的断裂强度，容器即发生延性破裂；若液化石油气贮罐焊缝退火处理不当或形状出现不连续，则会出现应力集中，可能引起脆性破裂；此外液化石油气贮罐在使用过程中可能腐蚀造成性能下降，引起腐蚀破裂

压缩机危险性分析：压缩机属于机械设备，存在转动部件，如果防护不当或检修时可能引起机械伤害；压缩机运转不良时会带来较大的机械性噪声和电磁性噪声，压缩机还有较高的流体动力学噪声；设备绝缘不良，错误地接线或操作等原因触电造成的电击伤害事故；负载过大、频繁启动，以及使用了非防爆型电气设备，均可能引起电气火灾。

站内机动车辆危险性分析：站内机动车伤害主要包括车辆对人员伤害、车辆对建筑物或设备的损坏两类。伤害类型以碾压、碰撞（与人员的碰撞、与建筑物或设备的碰撞）倾翻、爆炸、火灾（燃料搬运、灌注或更换液化石油气容器）、刮蹭、腐蚀（蓄电池溢出电解液）等为主。

装卸工艺危险性分析：在液化石油气装卸过程中，由于油品电阻率较大，在流动过程中易于产生静电，如果流速过高或静电接地不当，可能引起静电火花，从而引起火灾甚至爆炸事故；在　过程中，管道需要拆装，管道中残存的油品易于泄漏，输送管道上的阀门、法兰等管件上存在填料、垫片等元件，也易于发生泄漏，这些泄漏均可能增加火灾爆炸及中毒的危险性。

自然条件危险性分析：

地震可能使贮罐损坏，从而引起泄漏或物理性爆炸；雷电可能引起人员伤亡、设施损坏和雷电火灾；高温可能使液化石油气贮罐压力升高，严重时可能引起物理性爆炸。

（3）现拟选择安全检查表方法对该充装站进行评价，简要说明选择理由、该方法评价步骤及安全检查的内容。

项目所处阶段：初步设计。

评价类别：安全预评价。

评价目的：从设计上实现建设项目的“本质安全化”，为三同时制度的实现提供保障。

安全检查表分析法：利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。

²事先编制，有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到系统化、完整化，不致于漏掉能导致危险的关键因素。

²可以根据规定的标准、规范和法规、检查遵守的情况，提出准确的评价。

²表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作用。表内还可注明改进措施的要求，隔一段时间后重新检查改进情况。

²简明易懂，容易掌握。

它适用于从设计、建设一直到生产各个阶段

安全检查表分析法包括三个步骤。

（1）选择安全检查表

安全评价人员从现有的检查表中选取一种适宜的检查表，如果没有现成的安全检查表可用，分析人员必须编制合适的安全检查表。

- （2）安全检查

对现有系统装置的安全检查。在检查过程中，检查人员按检查表的项目条款对工艺设备和操作情况逐项比较检查。检查人员依据系统的资料，对现场巡视检查、与操作人员的交谈以及凭个人主观感觉来回答检查条款。当检查的系统特性或操作有不符合检查表条款上的具体要求时，分析人员应记录下来。

- （3）得到评价结果

检查完成后，将检查的结果汇总和计算，最后列出具体的安全建议和措施。

（4）除安全检查表外，还拟使用事故树分析方法对储罐区进行评价，简要说明选择理由、该方法分析步骤、拟选的顶上事件（一个即可）及选择理由。

事故树分析又称为故障树分析，是一种演绎的系统安全分析方法。它是从要分析的特定事故或故障开始（顶上事件），层层分析其发生原因，直到找出事故的基本原因，即故障树的底事件为止。

通过事故树的安全分析，可以达到以下目的：

识别导致事故的基本事件与人为失误的组合，可为人们提供设法避免或减少导致事故基本原因的线索，从而降低事故发生的可能性；

对导致灾害事故的各种因素及逻辑关系能做出全面、简洁和形象的描述；

便于查明系统内固有的或潜在的各种危险因素，为设计、施工和管理提供科学依据；

有关人员、作业人员全面了解和掌握各项防灾要点。

它不仅能分析出事故的直接原因，而且能深入提示事故的潜在原因，因此在工程或设备的设计阶段、在事故查询或编制新的操作方法时，都可以使用。事故树分析的步骤如下图所示。

（注：用文字表述出也可）

熟悉系统

确定顶上事件

修改简化事故树

建造事故树

调查事故

调查原因事件

定性分析

定量分析

制定安全措施

顶事件选择的事故类型应为与火灾爆炸相关的事故类型，如喷射火事故、液化石油气燃爆事故或是储罐泄漏等。原因是对于该储备站来说，其主要危险有害因素是火灾爆炸事故。顶上事件的选取也应围绕系统的主要危险有害因素来进行。

（5）为防止该储备站发生火灾、爆炸事故，请简要论述可以采取的一些安全对策措施。（注：该部分不要求答完全，有二三百字即可。）

管道系统的防火要求

设备和管道严格密封是防止液化石油气和空气的混合气发生爆炸的重要措施。设备和管道应不泄漏。管道、设备要经常维修，发现故障及时修理。

液化石油气管道上严禁采用灰口铸铁阀门，寒冷地区应采用钢制阀门。

液态液化石油气管道在管道的最大流速不应超过3m/s。

液化石油气灌装的防火防爆要求

液化石油气灌装应严格执行相关规定。向储罐灌充装液化石油气时应严格控制灌装量，使其不得超过其容积的80～85%，在向汽车槽车充装液化石油气前应对汽车槽车进行认真检查，汽车槽车内不得混有有机物。禁止超量灌装，灌装量也不得超过其容积的80～85%，严格执行复磅制度，发现超装及时处理。磅秤定期校验，防止秤量误差。。

汽车槽车装卸台的胶管接头应采用与汽车槽车配套的快装接头，该接头与胶管之间应设置阀门。

加强检修动火的安全管理

在检修动火时有以下几个环节要注意，即隔绝、置换、分析、办证、确认。

隔绝要彻底。用盲板或拆掉一段管子的办法隔绝才会彻底。用关阀门的办法隔绝是极不可靠的，其原因一是阀门有可能内漏，二是可能被别人把阀门打开。有些人图省事不加盲板酿成事故，结果不是害人就是害己。

置换要合格。为防止置换中发生事故，往往用氮气先置换出可燃气体，然后再用空气置换出氮气，使设备内含氧量达到指标。置换时还要考虑到设备内死角是否得到了置换。

分析要准确。分析的准确性包括几个内容：一是分析时取样要有代表性，必要时多取几个样，只从设备人口处取样或从高大设备的底部取样都没有代表性；二是分析的数据要准确无误；三是分析的时间必须在动火前30分钟之内。此外，不做动火分析，靠某个人拍脑袋批准动火的方法是绝对不可取的。

办证要严格。办动火证是防止发生事故的关键一环。不仅要在动火证上填写上分析的数据、分析人、动火地点、动火人、动火时间、批准人等内容，而且还要注明动火的安全措施及落实情况。在各项安全措施都已落实的前提下才能办证。如果出了事故，也好从动火证上查找原因和追究责任，因此办证时要严格把关。

确认要认真。确认就是要求有关人员在批准动火前，确认动火准备工作是否完善，作业环境是否允许，动火手续是否齐备，有关工作是否均已衔接，动火时间、地点是否与动火证上注明的一致，监护人员是否监督在现场。确认是动火前的最后一次把关，因此要认真，不能随便签个字了事。

防静电危害的对策措施

（1）定期或经常性地清扫电气设备，保持设备清洁。电气设备脏污或灰尘堆积会降低电气设备的绝缘又会妨碍通风和冷却，严重时可引起火灾。

（2）爆炸和火灾危险区域内生产装置应采取静电接地。其接地当与防雷、电气保护接地系统可以共用时，不再采用单独静电接地措施。

（3）在现场设备的梯子进口处，应在已接地的金属扶杆上留出1m长裸金属面，作为手握金属接地体。

（4）生产装置内能产生静电的管道和设备，必须予以整体连接接地。

（5）重点防火、防爆作业区的入口，应设计人体导除静电装置。

（6）应根据生产特点配置必要的静电检测仪器、仪表。

（7）在爆炸危险场所，工作人员穿着符合安全规定的防静电服。严禁穿脱化纤服装。

（8）穿着防静电服时，内身不应穿着两件以上涤纶、晴纶、尼龙等服装。

（9）容积为50m3或50m3以上的液化石油气贮罐应设置内梯或能中和罐区积聚电荷的设施。

4、

答案要点：

地下矿山现状安全评价的工作程序一般包括前期准备，危险、有害因素识别与分析，划分评价单元，现场安全调查，定性、定量评价，提出安全对策措施及建议，作出安全评价结论，编制安全评价报告，安全评价报告评审等。

- （1） 前期准备

明确评价对象和范围，进行地下矿山现场调查，初步了解地下矿山状况，收集国内外相关法律法规、技术标准及与评价对象相关的地下矿山行业数据资料。

- （2） 危险、有害因素识别与分析

根据地下矿山的开拓工艺、开采方式、生产系统和辅助系统、周边环境及水文地质条件等特点，识别和分析生产过程中的危险、有害因素。

- （3） 划分评价单元

对于生产系统复杂的地下矿山，为了安全评价的需要，可以按安全生产系统、开采水平、生产工艺功能、生产场所、危险与有害因素类别等划分评价单元。评价单元应相对独立，便于进行危险、有害因素识别和危险度评价，且具有明显的特征界限。

- （4）现场安全调查

针对地下矿山生产的特点，对照安全生产法律法规和技术标准的要求，采用安全检查表或其他系统安全评价方法，对地下矿山的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。

通过现场安全调查应明确：

安全管理机制、安全管理制度等是否适合安全生产，形成了适应于地下矿山生产特点的安全管理模式；

安全管理制度、安全投入、安全管理机构及其人员配置是否满足安全生产法律法规的要求；

生产系统、辅助系统及其工艺、设施和设备等是否满足安全生产法律法规及技术标准的要求；

可能引起火灾、瓦斯与煤尘爆炸、煤与瓦斯突出、水害、片帮冒顶等灾害、机械伤害、电气伤害及其它危险、有害因素是否得到了有效控制；

明确通风、排水、供电、提升运输、应急救援、通讯、监测、抽放、综合防突等系统及其他辅助系统是否完善并可靠；

说明各安全生产系统、开采方法及开采工艺等是否合理；

明确采空区、废弃巷道（或边坡）是否都进行了管理，并得到了有效控制；

不满足安全生产法律法规或不适应地下矿山安全生产的事故隐患有哪些。

- （5）定性、定量评价

选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法，对可能引发事故的危险、有害因素进行定性、定量评价，给出引起事故发生的致因因素、影响因素及其危险度，为制定安全对策措施提供科学依据。

- （6）提出安全对策措施及建议

根据现场安全检查和定性、定量评价的结果，对那些违反安全生产法律法规和技术标准或不适合本地下矿山的行为、制度、安全管理机构设置和安全管理人员配置，以及不符合安全生产法律法规和技术标准的工艺、场所、设施和设备等，提出安全改进措施及建议；对那些可能导致重大事故发生或容易导致事故发生的危险、有害因素提出安全技术措施、安全管理措施及建议。

- （7）做出安全评价结论

简要地列出对主要危险、有害因素的评价结果，指出应重点防范的重大危险、有害因素，明确重要的安全对策措施。

并应做出开拓方式、开采方法、生产工艺与系统、辅助系统、安全管理等是否满足有关安全生产法律法规和技术标准要求以及安全管理模式是否适应安全生产要求的结论。

- （8） 编制安全评价报告

地下矿山安全评价报告是地下矿山安全评价过程的记录，应将安全评价对象、安全评价过程、采用的安全评价方法、获得的安全评价结果、提出的安全对策措施及建议等写入安全评价报告。

地下矿山安全评价报告应满足下列要求：

真实描述地下矿山安全评价的过程；

能够反映出参加安全评价的安全评价机构和其他单位、参加安全评价的人员、安全评价报告完成的时间；

简要描述地下矿山生产及管理状况；

阐明安全对策措施及安全评价结果。

（9）安全评价报告评审

地下矿山将安全评价报告送有关单位组织专家进行技术评审，并由专家评审组提出书面评审意见，评价单位根据审查意见，修改、完善评价报告。地下矿山应将安全评价报告报送当地地下矿山安全监察机构（或由当地人民政府指定的负责地下矿山安全监察工作的其他部门）备案。

5、

答案要点：用布尔代数化简法求最小割集：

T=AB    =C+Dx6+x7+x8    =x1+x2+x3x4x5x6+x7+x8    =x1x6+x1x7+x1x8+x2x6+x2x7+x2x8+x3x4x5x6+x3x4x5x7+x3x4x5x8

得到9个最小割集，分别为：

G1=x1,x6            G2=x1,x7           G3=x1,x8

G4=x2,x6            G5=x2,x7          G6=x2,x8

G7=x3,x4,x5,x6 G8=x3,x4,x5,x7    G9=x3,x4,x5,x8

用布尔代数化简法求最小径集：

T=A+B    =CD+x6x7x8    =x1x2x3+x4+x5+x6x7x8    =x1x2x3+x1x2x4+x1x2x5+x6x7x8

得到事故树的4个最小径集，分别为：

P1=x1,x2,x3             P2=x1,x2,x4

P3=x1,x2,x5            P4=x6,x7,x8

以最小径集表示的等效图为：

T

P1

+

X1

X2

X3

P2

+

X1

X2

X4

P3

+

X1

X2

X5

P4

+

X6

X7

X8

简述题（共6题，每题4分，计24分）

1、写出下列事故树的结构函数表达式，并利用布尔代数化简，求出最小割集。

+

·

·

X1

X2

X3

X4

+

X3

X5

X4

X5

T

A1

A2

B1

B3

B2

+

+

答：

T=A1+A2A1+B1B2B3X1X2+X3+X4X3+X5X4+X5X1X2+X3X3X4+X3X4X4+X3X4X5+X4X4X5+X4X5X5+X3X3X5+X3X5X5+X3X4X5

T=X1X2+X3X3X4+X3X4X4+X3X4X5+X4X4X5+X4X5X5+X3X3X5+X3X5X5+X3X4X5X1X2+X3X4+X3X4X5+X4X5+X3X5+X3X4X5X1X2+X3X4+X4X5+X3X5   得到四个最小割集X1,X2、X3,X4、X4,X5、X3,X5。

2、机械工厂等级划分设定多少种设备(设施)及物品，有几类危险容量，机械工厂安全性评价项目分哪几大类？应得分各为多少？

答：设定18种设备(设施)及物品；有Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类共三类危险容量；机械工厂安全性评价项目及应得分为：综合管理评价应得分230分、危险性评价应得分600分、劳动卫生与作业环境评价应得分170分。

3、我国的“危险度评价”如何取值？如何划分等级？

答：单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险度分别按A=10分；B=5分；C=2分；D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度，危险度分级：≥16分为具有高度危险（Ⅰ级）的单元，11-15分为具有中度危险（Ⅱ级）的单元，≤10分为低度危险（Ⅲ级）单元。

4、道化法可以接受的最大可能财产损失和停产的风险值为多大？

答：取决于不同类型的工厂，应该与类似的工厂进行比较，一个新装置的损失风险预测值应不超过有同样技术的、相同规模的类似工厂；或采用工厂(生产单元)更换价值的10%作为可以接受的最大可能财产损失。

此外，要与市场情况相联系。若许多厂生产同一品种，则其停产损失就小；若被破坏的工厂是某一产品唯一生产厂家，则其潜在损失就很大。

若发生重大财产损失事故涉及到的是关键单元及恢复所需时间长，则停产损失就大。

5、道化法计算若最大可能财产损失是不可接受的，应该怎么办？

答：①预评价在重大建设项目的设计阶段进行，这就提供了一个采取措施以减少MPDO的良好机会。其最有效的办法是改变平面布置，增大间距，减少暴露区域内的总投资，减少在存物料量等，采取消除或减少危险的预防措施；而采取安全措施应放在第二位。

②对于正在生产的装置，则应将重点放在增加安全措施上，因为改变平面布置或减少物料在存量较难做到。

6、蒙德法安全项目与预防手段的分类分为哪两大类，各类的主要项目有哪些？

答：1）减少危险性、降低事故频率：-----

2）降低事故规模的潜在性：------

7、比较蒙德法和道化法的优缺点及其适用范围。

答：ICI蒙德法突出了毒性对评价单元的影响，在考虑火灾、爆炸、毒性危险方面的影响范围及安全补偿措施方面都较道化学（七版）法更为全面，在安全措施补偿方面强调了工程管理和安全态度，突出了企业管理的重要性。因而可对较广的范围进行全面、有效、更接近实际的评价。

8、工厂中易发生泄漏的设备及其原因是什么？

答：（1）易发生泄漏的设备有：管道、挠性连接器、过滤器、阀门、压力容器或反应器、泵、压缩机、储罐、加压或冷冻气体容器及火炬燃烧装置或放散管等十类。

(2)造成泄漏的原因有四类：

- ①设计失误：

a.基础设计错误，如地基下沉，造成容器底部产生裂缝，或设备变形、错位等；

b.选材不当，如强度不够，耐腐蚀性差、规格不符等；

c.布置不合理，如压缩机和输出管没有弹性连接，因振动而使管道破裂；

d.选用机械不合适，如转速过高、耐温、耐压性能差等；

e.选用计测仪器不合适；

f.储罐、贮槽未加液位计，反应器（炉）未加溢流管或放散管等。

- ②设备原因：

a.加工不符合要求，或未经检验擅自采用代用材料；

b.加工质量差，特别是不具备操作证的焊工焊接质量差；

c.施工和安装精度不高，如泵和电机不同轴、机械设备不平衡、管道连接不严密等；

d.选用的标准定型产品质量不合格；

e.对安装的设备没有按《机械设备安装工程及验收规范》进行验收；

f.设备长期使用后未按规定检修期进行检修，或检修质量差造成泄漏；

g.计测仪表未定期校验，造成计量不准；

h.阀门损坏或开关泄漏，又未及时更换；

i.设备附件质量差，或长期使用后材料变质、腐蚀或破裂等。

③管理原因：

a.没有制定完善的安全操作规程；

b.对安全漠不关心，已发现的问题不及时解决；

c.没有严格执行监督检查制度；

d.指挥错误，甚至违章指挥；

e.让未经培训的工人上岗，知识不足，不能判断错误；

f.检修制度不严，没有及时检修已出现故障的设备，使设备带病运转。

- ④人为失误：

a.误操作，违反操作规程；

b.判断错误，如记错阀门位置而开错阀门；

c.擅自脱岗；

d.思想不集中；

e.发现异常现象不知如何处理。

五、论述题（共2题，每题10分，计20分）

1、论述进行安全评价的目的和意义。

2、道化法(七版)的物质系数如何选取？一般及特殊工艺系数如何选取？火灾爆炸指数如何计算？补偿系数如何选取？