(10028-15-6)臭氧安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：臭氧 | 英文名：ozone |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：O3 | 分子量：48 | UN编号：无资料 |
|  | 危险性类别：无资料 | 危化品编号： | CAS号：10028-15-6 |
|  | 包装标志：无资料 | 包装类别：Z01 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色气体,有特殊的怪味,液态臭氧呈深蓝色,固态的呈紫黑色,在室温下会慢慢分解。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-193 | 沸点：（℃）-112 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.71(-183℃) | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品助燃。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无意义 | 爆炸上限%(v/v)：无意义 |  |
|  | 引燃温度：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性：无资料 |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：无资料 |  |
|  | 避免接触的条件：无资料 | 禁配物：易燃或可燃物、还原剂、活性金属粉末。 |  |
|  | 危险特性：具有强氧化性。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。受热、接触明火、或受到摩擦、震动、撞击时可发生爆炸。 |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：无资料 LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：无资料 |  |  |
|  | 健康危害：本品具有强氧化能力，对眼睛结膜和整个呼吸道有直接刺激作用。吸入后引起咳嗽、咯痰、胸部紧束感，高浓度吸入引起肺水肿。长期接触可引起支气管炎，细支气管炎，甚至发生肺硬化。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触：无资料 ※眼睛接触：无资料 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※：食入：无资料 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：0.3 前苏联MAC：0.1 TLVTN：ACGIH 0.1ppm[上限值],0.2mg/m3[上限值] TLVWN：ACGIH 0.2mg/m3[上限值] ※工程控制：生产过程密闭，全面通风。 ※空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 储运：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与易（可）燃物、还原剂等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |