(7786-81-4)硫酸镍（无水）的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：硫酸镍 | 英文名：Nickel sulfate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NiSO4 | 分子量：154.76 | UN编号：9141 |
|  | 危险类别：皮肤腐蚀/刺激,类别2;呼吸道致敏物,类别1;皮肤致敏物,类别1;生殖细胞致突变性,类别2;致癌性,类别1A;生殖毒性,类别1B;特异性靶器官毒性-反复接触,类别1;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危险化学品名录序号：1318 | CAS号：7786-81-4 |
|  | 包装标志：无资料 | 包装类别：Z01 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：。绿黄色结晶 |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水，溶于乙醇，微溶于酸、氨水。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：> = 840°C | 沸点（℃）：840(分解) |  |
|  | 相对密度（水＝1）：3.68 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 分解温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料； 临界温度（℃）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品不燃，具刺激性 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害：无资料 | 燃烧分解产物：氧化硫 |  |
|  | 避免接触的条件：无资料 |  |  |
|  | 禁配物：强氧化剂 |  |  |
|  | 危险特性：受高热分解产生有毒的硫化物烟气。有害燃烧产物：氧化硫。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：175 mg/kg(大鼠经口) LD50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 入后对呼吸道有刺激性。可引起哮喘和肺嗜酸细胞增多症，可致支气管炎。对眼有刺激性。皮肤接触可引起皮炎和湿疹，常伴有剧烈瘙痒，称之为“镍痒症”。大量口服引起恶心、呕吐和眩晕。 对环境有危害，对大气可造成污染。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 ※食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC(mg/m3)：0.5[Ni] 前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准 TLVTN：ACGIH 0.1mg[Ni]/m3 TLVWN：未制订标准 监测方法：火焰原子吸收光谱法；α－糠偶酰二肟比色法 工程控制：生产过程密闭，加强通风。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。 |  |  |