(7791-20-0)氯化镍的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：氯化镍 | 英文名：nickel chloride hexahydrate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NiCl2·6H2O | 分子量：237.73 | UN编号：无 |
|  | 危险类别：无资料 | 危规号： | CAS号：7791-20-0 |
|  | 包装标志：无资料 | 包装类别：无资料 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：绿色片状结晶，有潮解性。 |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水、醇。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 | 沸点（℃）：无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.921 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 分解温度（℃）： | 临界压力（MPa）：无资料； 临界温度（℃）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害：氯化氢 | 燃烧分解产物：氯化氢。 |  |
|  | 避免接触的条件：氯化氢 |  |  |
|  | 禁配物：过氧化物、钾。 |  |  |
|  | 危险特性：遇钾、钠剧烈反应。受高热分解放出有毒的气体。有害燃烧产物：氯化氢。 |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：175 mg/kg(大鼠经口) LD50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 接触者可发生接触性皮炎或过敏性湿疹。吸入本品粉尘，可发生支气管炎或支气管肺炎、过敏性肺炎，并可发生肾上腺皮质功能不全。镍化合物属致癌物。对环境有危害，对水体可造成污染。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC(mg/m3)：0.5[Ni] 前苏联MAC(mg/m3)：0.05[Ni] TLVTN：ACGIH 0.1mg[Ni]/m3 TLVWN：未制订标准 监测方法： 工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、活性金属等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |  |  |