(57-13-6)车用尿素的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：尿素溶液；碳酰二胺,脲,碳酰二胺脲,尿素(工业用),尿素,碳酰胺,碳酰胺,胺甲醯胺 | 英文名：Alphadrate, Carbonyldiamide, Carbamide,Ureaphil |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：H2NCONH2 | 分子量：60.06 | UN编号：3259 |
|  | 危险类别：无资料 | 危规号：无 | CAS号：57-13-6 |
|  | 包装标志：无资料 | 包装类别：无资料 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：液体无色。纯品为白色、无味、无臭的晶体或粉末。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、甲醇、乙醇，微溶于乙醚、氯仿、苯。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：）132.9℃。加热至熔点以上时分解成缩二脲、氯和三聚氰酸。 | 沸点（℃）：（分解） |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.323 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点（℃）：无资料 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性：在常温常压下 稳定 |  |
|  | 聚合危害：不聚合 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。 |  |
|  | 避免接触的条件：无资料 |  |  |
|  | 禁忌物：强氧化剂、强酸、亚硝酸钠、五氯化磷。 |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。与次氯酸钠、次氯酸钙反应生成有爆炸性的三氯化氮。受高热分解，放出有毒的烟气。 |  |  |
|  | 灭火方法：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：14300mg／kg(大鼠经口) LC50：无资料 中国MAC：未制订标准前苏联MAC：10mg／m3 美国TLV—TWA：未制订标准 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入。 |  |  |
|  | 本品属微毒类。对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。 眼睛接触：拉开眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：误服者，饮适量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：提供良好的自然通风条件。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好口罩、护目镜，穿工作服。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。或小心扫起，置于袋中转移至安全场所。用水刷洗泄漏污染区，经稀释的污水放入废水系统。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、食用化工原料分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |