附件1

隐患排查服务流程、质控要求及报告格式（试行）

1、总体要求

安全生产社会化服务机构应客观、公正地对采购方进行安全隐患排查，并出具隐患排查报告。

2、适用范围

适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业企业安全生产隐患排查项目。

3、服务流程

承接隐患排查服务项目的安全生产社会化服务机构应按图1规定的流程提供隐患排查服务。

项目风险分析及合同签订

确定排查方案并成立排查服务项目组

准备必要的检测工具、仪器

本单位生产经营情况

委托方负责人介绍企业基本情况

本单位安全管理情况

基础管理类隐患排查

（例如：资质证件类、人员持证类、检测检验报告类隐患）

项目组进入现场开展安全生产隐患排查

现场管理类隐患排查

（例如：危险化学品储存和使用条件、特种设备现场管理类隐患）

项目组与委托方进行信息交流

隐患排查报告审核、交付

资料整理归档

图1 安全生产社会化服务机构隐患排查服务流程

4、质控要求

4.1项目风险分析及合同签订

（1）安全生产社会化服务机构对有意向的隐患排查项目，根据需要派出专业能力匹配的技术人员进行现场调研。根据本机构技术人员专业能力以及委托方和隐患排查项目的合法合规性，分析承担该项目的风险。

（2）安全生产社会化服务机构和委托方应共同确定具体、明确、清晰的隐患排查工作内容、要求等，并在具有法律效力的隐患排查合同中予以确认。

（3）合同签订后，因各种原因导致合同无法及时履行、或隐患排查工作范围发生变化等，安全生产社会化服务机构与委托方应及时签订变更或补充合同。必要时，重新启动本机构的合同风险分析程序。

（4）隐患排查合同签订后十个工作日内，安全生产社会化服务机构应将合同上传“工业企业安全在线”平台。

4.2 确定排查方案并成立隐患排查服务项目组

（1）根据采购文件、隐患排查合同，确定安全隐患排查服务对象、目的和任务，制定切实可行的隐患排查方案。

（2）安全生产社会化服务机构应充分发挥在人才、技术、信息等方面的优势，抽调专业、能力匹配的技术人员组建隐患排查项目组。

4.3检测工具、仪器

开展隐患排查服务前，为项目高质高效开展，准备必要的检测工具、仪器，如四合一气体检测仪、测距仪、防爆相机、摄像设备等，并为参与隐患排查人员配备必要的劳动防护用品。

4.4现场隐患排查

4.4.1 一般要求

现场隐患排查主要包括基础管理类隐患排查和生产现场类隐患排查两类。安全生产社会化服务机构应根据相关规定的要求对委托方安全隐患问题进行现场排查。

4.4.2 基础管理类隐患排查

（1）安全生产社会化服务机构针对委托方在安全生产基础管理方面存在的具有一定共性的问题和缺陷进行排查。排查要点可包括但不限于：生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、安全教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急管理、相关方安全管理等。

（2）安全生产社会化服务机构应根据委托方生产实际、结合行业技术专家意见，在排查方案中明确基础管理类隐患排查要点。

4.4.3 生产现场类隐患排查

（1）安全生产社会化服务机构针对委托方在生产现场管理方面存在的具有行业特性、符合企业生产实际的问题和缺陷进行排查。排查要点可包括但不限于：设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防及应急设施、供配电设施、涉爆粉尘、有限空间、危险化学品储存和使用条件等。

（2）安全生产社会化服务机构应根据委托方生产实际、结合行业技术专家意见，在排查方案中明确现场管理类隐患排查要点。

（3）安全生产社会化服务机构在隐患排查过程中发现被服务企业存在重大事故隐患的，应及时告知企业，提出相应的整改措施及建议，并第一时间告知企业所在地应急管理部门。

4.5信息交流

（1）安全生产社会化服务机构应对隐患排查过程中发现的主要问题和管理重点，与委托方进行充分交流，提出相应的解决措施及建议。

（2）委托方整改期间，安全生产社会化服务机构应随时为企业提供隐患治理的技术指导。

4.6隐患排查报告审核定稿

（1）现场隐患排查完成后，安全生产社会化服务机构应及时出具专门的《隐患排查报告》（格式附后，排查报告应包括但不限于附录中内容）。

（2）安全生产社会化服务机构技术负责人应根据本机构隐患排查报告审核规定，进行报告的审核，项目组根据审核意见进行报告的修改，并留下相应审核意见修改记录。

（3）《隐患排查报告》根据审核意见修改完善后，项目组或本机构内相关部门对《隐患排查报告》进行打印、装订，以及对装订的准确性进行核查。

（4）安全生产社会化服务机构在合同（或变更合同、补充合同）约定时间之前交付《隐患排查报告》。

（5）《隐患排查报告》完成后，及时将隐患排查结果上传“工业企业安全在线”平台。

4.7资料整理归档

（1）项目组根据本机构制定的隐患排查项目归档资料清单，整理项目归档资料。

（2）以正式交付的《隐患排查报告》封面标注的报告出具日期为基准，项目组应在一个月内完成项目资料的归档。

5、报告格式

********************

安全生产隐患排查报告

实施单位：********有限公司

二〇二*年**月**日

1企业基本情况调查表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 统一社会信用 代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年营业额 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专、兼职 安全管理员人数 |  |  |  |  |  |  |  | 专职安全管理员 人 兼职安全管理员 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名及联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否持有培训 合格证 |  |  |  |  |  |  |  | 是 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全负责人姓名及联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否持有培训 合格证 |  |  |  |  |  |  |  | 是 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全管理员姓名及联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否持有培训 合格证 |  |  |  |  |  |  |  | 是 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业类型 |  |  |  | □01 农副食品加工业 □02 食品制造业（冷库） □03 酒、饮料和精制茶制造业 □04 烟草制品业 □05 纺织业 □06 纺织服装、服饰业 □07 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 □08 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 □09 家具制造业 □10 造纸和纸制品业 □11 印刷和记录媒介复制业 □12 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 □13化学纤维制造业 □14橡胶和塑料制品业 □15非金属矿物制品业 □16金属制品业 □17通用设备制造业 □18专用设备制造业 □19电气机械和器材制造业 □20计算机、通信和其他电子设备制造业 □21仪器仪表制造业 □22其他制造业 □23废弃资源综合利用业 □24金属制品、机械和设备修理业 □25点供燃气企业（可重复勾选此项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否消防安全 重点单位 |  |  |  | 是 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所属区(县)/镇/街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业占地面积（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厂房性质 |  |  |  |  |  |  |  | 自有□ 租赁□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉及重大危险源情况 |  |  |  | □一级 □二级 □三级 □四级 □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重大危险源 备案情况 |  |  |  |  |  |  |  | □已备案 □未备案 □不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产 标准化创建 |  |  |  | □一级 □二级 □三级 □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准化证书 期限 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 至 年 月 日止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急预案 备案情况 |  |  |  | □已备案 □未备案 □未要求备案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应急预案 备案时间 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产 责任制建立 |  |  |  | □已建立 □未建立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本年度全员安全生产责任制签订情况 |  |  |  |  |  |  |  | □已签订 □未签订 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否使用危险化学品 |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否使用燃气 |  |  |  |  |  |  |  | 是(管道燃气□自建燃气□瓶装燃气□) 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否落实安全 设施“三同时” |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防验收情况 |  |  |  |  |  |  |  | □已验收 □已备案 □未验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否创建双预防体系 |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否投保 安全生产责任险 |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂区内是否有宿舍 |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 近三年是否发生 过亡人事故 |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否录入工业企业安全在线平台 |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否录入省危化品平台 |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价情况 |  |  |  | □安全预/设立评价 □安全验收安全评价 □安全现状安全评价 □安全评估 □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全评价机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 报告出具时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否已整改确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
| 涉危要素 |  |  |  | 重点监管危险化工工艺□ 重点监管危险化学品□ 重大危险源□ 剧毒化学品□ 易制爆化学品□ 重点监管危险化学品□ 特种设备□ 三场所三企业（有限空间□ 涉爆粉尘□ 喷涂□ 高温金属熔融□ 涉氨制冷□ 船舶修造□） 锂电池□ 电镀□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业平面图、四色图（可拍摄厂门口宣传架示意图） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业水、电、汽、气使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水量（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用电量（万度/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃气用量（m³/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 蒸汽用量（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急水源 |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应急消防水池（m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急柴油发电机 |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变压器容量（kwh） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点供燃气使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 天然气使用点位置 （或车间工段燃气设备名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年使用量 （m³） |  |  |  |  | 操作规程 订立情况 |  |  |  |  | 可燃气体报警器配置 |  |  |  |  |  |  | 防爆电气 配置情况 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |
| 特种设备使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  | 压力容器 |  |  |  | 叉 车 |  |  |  | 起重设备 |  |  | 电梯 |  |  |  |  |  |  | 已建立管理台账 |  |  |  | 是否 定期检验 |  |  |  |  |  |  |  | 已取得使用许可证 |  |
|  |  |  | □有□无 |  |  |  | □有□无 |  |  |  | □有□无 |  |  | □有□无 |  |  |  |  |  |  | □有□无 |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |
| 特种设备数量（台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要风险点情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要风险点名称 |  |  |  |  |  |  |  | 对应管控措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原有/新增 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品生产情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  | 产量(吨或件) |  |  |  |  | 包装形式 |  |  |  |  |  |  |  | 包装规格 |  |  |  |  |  |  |  |  | 存放场所 |  |  |
| 危险化学品储存、使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 使用岗位 |  |  |  |  |  |  | 危险化学品 品名 |  |  |  |  | 使用量 (吨/年) |  |  |  |  |  |  | 储存方式(危险品仓库或中间仓库、储存柜、堆场、储罐) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大储量 (吨或立方) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产管理制度建立情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 制度名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建立情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全目标管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全员安全生产责任制及考核管理制度（安全生产责任制管理制度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产投入管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文件和档案管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风险评估和控制管理制度（或风险分级管控体系文件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 隐患排查治理管理制度（安全检查及隐患治理制度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全教育培训管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备设施（含特种设备）管理制度（设备设施安全管理制度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特种作业人员管理制度（如涉及） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工和检维修安全管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险物品安全管理制度（危险物品及重大危险源管理制度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险作业安全管理制度（作业安全管理制度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产奖惩管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相关方安全管理制度（相关方及外用工（单位）管理制度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变更管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 劳动防护用品管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职业健康管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事故管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全绩效评定管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防安全管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业其他安全 管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全管理制度 修订时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全管理台账建立情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 台账名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建立情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 安全生产责任制档案台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □已建立 □未建立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全生产管理制度台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □已建立 □未建立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全生产操作规程台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □已建立 □未建立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全生产检查台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □已建立 □未建立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全生产隐患治理台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □已建立 □未建立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 特种设备管理台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □已建立 □未建立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 特种设备特殊工种人员管理台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □已建立 □未建立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 关键装置重点部位台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □已建立 □未建立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安全培训教育管理台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □已建立 □未建立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 安全防护用品台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □已建立 □未建立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近1年来安全生产 行政处罚情况 |  |  |  |  |  | □有 □无 处罚书开具单位： 处罚事由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产社会化服务情况 |  |  |  |  |  | □政府部门委托专业服务机构 □企业委托专业服务机构 政府部门名称： 专业服务机构名称： 最近一次服务时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近1年来安全生产事故情况 |  |  |  |  |  | □有 □无 事故类型： 事故后果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填写说明 1、本表格可根据项目实际情况调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2事故隐患汇总情况

2.1事故隐患等级分类情况

现场隐患排查共计发现重大隐患（ ** ）条，一般隐患（ ** ）条，其中需特别关注（ ** ）条。

（示例用）

2.2隐患划分依据

| 作业现场隐患分级一览表 |  |
| --- | --- |
| 隐患级别 | 隐患级别释义 |
| 一般隐患 | 整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 |
| 需特别关注的隐患 | 整改难度较大，经一定时间整改治理方能消除的隐患，或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 |
| 重大事故隐患 | 列入《工贸企业重大事故隐患判定标准》(应急管理部令第10号)、《重大火灾隐患判定方法》等文件所列重大事故隐患。 |

2.3隐患排查汇总

| 序号 | 隐患描述 | 整改依据 | 隐患等级 | 整改意见 | 隐患照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 一般 |  |  |
| 2 |  |  | 需特别关注的隐患 |  |  |
| 3 |  |  | 重大事故隐患 |  |  |
| … |  |  | …… |  |  |

# 三、服务总结

| 服务总体评价及建议 |  |
| --- | --- |
| 基础管理方面意见及建议 |  |
| 现场管理方面意见及建议 |  |
| 其他方面意见及建议 |  |
| 企业意见 |  |